### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 1

# НА ЗАКУПКУ  ЭКСКАВАТОРА

| 1 | Марка, модель: | LIUGONG CLG920D либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для механизации земляных работ в грунтах I-IV категории выполнения погрузочных работ. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси экскаватора | Гусеничный, двигатель дизельный с турбонадувом Cummins 6BT5.9-C либо аналог, рабочим объёмом не менее 5,7 л., кабина – цельнометаллическая повышенной обзорности, одноместная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отоплением, регулируемым сиденьем водителя Количество поддерживающих катков – по 2 с каждой стороны Количество опорных катков – по 7 с каждой стороны Ширина гусеницы м. – не менее 0,6 |
| 4 | Эксплуатационные характеристики: | Объём ковша не менее 1 м³. |
|  |  | Длина рукояти м.– не менее 2, 900 |
|  |  | Максимальная вертикальная глубина копания м. – не менее 5, 655 |
|  |  | Максимальная высота разгрузки м. – не менее 6,770 |
|  |  | Максимальная высота копания м. – не менее 9,540 |
|  |  | Минимальный радиус поворота платформы - не менее 3,510 |
|  |  | Максимальный радиус копания – не менее 9,850 |
|  |  | Максимальный радиус копания на уровне грунта м. – не менее 9, 705 |
|  |  | Максимальная глубина копания м. – не менее 6,615 |
| 5 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 6 | Количество, ед:. | 1 |
| 7 | Год выпуска: | 2015 г. (новый, без пробега) |
| 8 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 9 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 10 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1. Паспорт шасси экскаватора. 2. Руководство по эксплуатации экскаватора на русском языке, которое включает: - указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации экскаватора, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 3. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 4. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности экскаватора они должны быть снабжены соответствующими паспортами. |
| 11 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик чертежей и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 12 | Дополнительные требования: | Экскаватор должен быть изготовлен в соответствии требованиям нормативных документов. Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПСМ на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 13 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 18 месяцев от даты ввода в эксплуатацию экскаватора или 1000 часов наработки. |
| 14 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода экскаватора в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом экскаваторе, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя экскаватора поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 15 | Срок поставки: | до 20 мая 2015 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 16 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник транспортной службы 		А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru