- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Поставка, установка и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства  (ХЭС).

1. Наименование и объем работ.

1.1. Реконструкция существующих объектов и установка и активация тахографов «Штрих-Тахо RUS» либо аналог с блоком СКЗИ на новых объектах филиала ОАО  «ДРСК» «Хабаровские  электрические сети» (Приложение 1).  Калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства, в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013г.

1.1.1. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте СМиТ СП «ЦЭС»;

1.1.2. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Лазовского РСЭ СП «ЦЭС»;

1.1.3. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Вяземского  РЭС СП «ЦЭС»;

1.1.4. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте СМиТ СП «СЭС»;

1.1.5. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Эльбанского РЭС СП «СЭС»;

1.1.6. Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Николаевского РЭС СП «СЭС»;

1.1.7. Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Южного РЭС СП «ЦЭС»;

1.1.8. Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Бикинского РЭС СП «ЦЭС»;

1.1.9. Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Совгаванского РЭС СП «СЭС»;

1.1.10. Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Чегдомынского РЭС СП «СЭС»;

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест – 11.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

- г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13                         –4 ед. техники

- п. Переяславка, ул. Обходная, 27                                – 3 ед. техники;

- г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83                                     – 2 ед. техники;

- п. Некрасовка, ул. Солнечная, 2                                  – 3 ед. техники, 1 место;

- г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31а                       –                          1 место;

- г. Бикин, ул. Октябрьская, 76                                       – 2 ед. техники, 1 место;

- г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а              – 2 ед. техники,

- г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114             – 1 ед. техники,

- г. Советская Гавань, п.  Майский, ул. Каспийская 3  – 3 ед. техники,1 место;

- п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34                                  – 1 ед. техники, 1 место.

- п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан»               – 2 ед. техники.

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

1.5. Подключение тахографов «Штрих-Тахо RUS» либо аналог к бортовым контроллерам спутникового мониторинга «АвтоГРАФ-GSM» с целью передачи данных поступающих с тахографа по каналам GPRS в установленное и эксплуатируемое на предприятии Заказчика программное обеспечение «АвтоГРАФ».

1.6. Проведение работ по настройке установленного у Заказчика ПО «АвтоГРАФ» с целью отображения информации, поступившей с тахографов по каналам GPRS.

2 Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф «Штрих-Тахо RUS» либо аналог (цифровой) с СКЗИ, шт. – 23.

- Карта предприятия, шт. – 5.

- Карта водителя, шт. – 37.

- Устройство для считывания, записи и хранения данных с тахографов и карт водителей и сохранения их в память компьютера, шт. – 5.

- Программное обеспечение для работы с устройствами для считывания и обработки данных получаемых с карт водителей и тахографов;

- Датчик скорости: в соответствии с приложением 1 к техническому заданию;

- Электронный спидометр в соответствии с приложением 1 к техническому заданию.

2.2. Объём поставки тахографов и внешних компонентов по объектам:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта | Тахограф | Установка тахографа | Короб | Спидометр | Установка спидометра | Датчик скорости | Установка датчика скорости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Центральные электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Система тахограф на автотранспорте СМиТ СП «ЦЭС» г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | «Система тахограф на автотранспорте Лазовского РЭС СП «ЦЭС» п. Переяславка, ул. Обходная, 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - 3 3 | «Система тахограф на автотранспорте Вяземского РЭС СП «ЦЭС» г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | «Система тахограф на автотранспорте Южного РЭС СП «ЦЭС» п. Некрасовка, ул. Солнечная, 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Северный РЭС г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31а | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | «Система тахограф на автотранспорте Бикинского РЭС СП «ЦЭС» . Бикин, ул. Октябрьская, 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| СП «Северные электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Система тахограф на автотранспорте СМиТ СП «СЭС» г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | «Система тахограф на автотранспорте Николаевского РЭС СП «СЭС» г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | «Система тахограф на автотранспорте Совгаванского РЭС СП «СЭС» г. Советская Гавань, п. Майский, ул. Каспийская 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | «Система тахограф на автотранспорте Чегдомынского РЭС СП «СЭС» п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | «Система тахограф на автотранспорте Эльбанского РЭС СП «СЭС» п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Таблица 2.

| № п/п | Наименование объекта | Карта водителя | Карта предприятия | Устройство для переноса данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Центральные электрические сети» |  |  |  |  |
| 1 | «Система тахограф на автотранспорте СМиТ СП «ЦЭС» г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | 3 | - | - |
| 2 | «Система тахограф на автотранспорте Лазовского РЭС СП «ЦЭС» п. Переяславка, ул. Обходная, 27 | 3 | - | - |
| - 3 3 | «Система тахограф на автотранспорте Вяземского РЭС СП «ЦЭС» г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83 | 1 | - | - |
| 4 | «Система тахограф на автотранспорте Южного РЭС СП «ЦЭС» п. Некрасовка, ул. Солнечная, 2 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Северный РЭС г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31а | 3 | 1 | 1 |
| 6 | «Система тахограф на автотранспорте Бикинского РЭС СП «ЦЭС» . Бикин, ул. Октябрьская, 76 | 8 | 1 | 1 |
| СП «Северные электрические сети» |  |  |  |  |
| 7 | «Система тахограф на автотранспорте СМиТ СП «СЭС» г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а | 2 | - | - |
| 8 | «Система тахограф на автотранспорте Николаевского РЭС СП «СЭС» г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114 | 2 | - | - |
| 9 | «Система тахограф на автотранспорте Совгаванского РЭС СП «СЭС» г. Советская Гавань, п. Майский, ул. Каспийская 3 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | «Система тахограф на автотранспорте Чегдомынского РЭС СП «СЭС» п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | «Система тахограф на автотранспорте Эльбанского РЭС СП «СЭС» п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан» | - | - | - |
|  | Итого | 37 | 5 | 5 |

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Объективно оценивать профессиональные  качества водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 ,  от 21 августа 2013№ 273, от 17 декабря  2013г. № 470.

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

4.3. Основные функции тахографов:

- Контроль ввода и извлечения карт.

- Измерение скорости и пробега.

- Измерение времени.

- Контроль деятельности водителя.

- Контроль маршрута передвижения.

- Передача данных через беспроводные средства связи.

- Контроль статуса управления.

4.4. Формирование распечаток:

- Деятельность водителя с карты. Дневная распечатка.

- Деятельность водителя с контрольного устройства. Дневная распечатка.

- Распечатка событий и неисправностей с карты.

- Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.

- Технические данные.

- Распечатка превышений скорости.

- Распечатка  графического отчета о режимах работы.

4.5. Требования к техническим характеристикам:

| Напряжение питания, (В): | Соответствующее напряжению электрооборудования транспортных средств (12V; 24V) |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации: | От минус 40°С до плюс 50°С |
| Диапазон измерения пути: | От 0 до 200000 км |
| Разрешение при измерении пути: | 0,1 км. |
| Погрешность измерения пройденного пути: | ±0,1 км., не более |
| Диапазон измерения скорости движения ТС в диапазоне: | От 0 до 220 км/час |
| Разрешение измеряемой скорости: | 1 км/час |
| Предельная погрешность измерения скорости: | 0,1 км/час |
| Работа с четырьмя видами карт | Водителя, контролёра, предприятия, мастерской |

4.6. Требования к  составу тахографов

Состав тахографов должна соответствовать требованиям  утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 13 февраля 2013г. и № 470 от 17 декабря  2013г.

В состав тахографа входит:

- Бортовое устройство с блоком СКЗИ;

- Карты тахографа;

- Датчик движения;

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.7. Требования к бортовому устройству

Бортовое устройство должно иметь защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

1) устройство обработки данных;

2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

-регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

-хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

5) два устройства ввода карт (считывающие устройства);

6) средство отображения информации (дисплей);

7) печатающее устройство;

8) средства визуального и звукового предупреждения;

9) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

10) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

11) средства ввода информации в тахографы (клавиатура).

4.8. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 10000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 10 лет.

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.9.1.  Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.9.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

4.10. Работы по обеспечению совместной работы тахографа и бортового контроллера «АвтоГРАФ-GSM+».

4.10.1. Список тахографических параметров, передаваемых в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»:

-Дата/время

-Состояние водителя 1 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

-Состояние водителя 2 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

-Статус времени работы водителя 1 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

-Статус времени работы водителя 2 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

-Карта водителя 1 (вставлена/отсутствует)

-Карта водителя 2 (вставлена/отсутствует)

-Идентификатор движения (есть/нет)

-Превышение скорости (есть/нет)

-Системное событие

-Информация о сервисе

-Режим работы тахографа

-Направление движения

-Обороты тахографа

-Скорость автомобиля

5. Дополнительные условия.

5.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

5.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

5.3. Оборудование должно быть новым ранее не использованным и  сопровождаться сертификатом соответствия.

5.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

5.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

5.6. Необходимо наличие и предоставление соответствующих разрешительных документов на активацию тахографов.

6. Определение стоимости и сметная документация.

6.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

6.3. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения, а также настройку программного обеспечения «АвтоГРАФ» произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителей и производителей программного обеспечения.

7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.3.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов. Кроме того, участник должен предоставить гарантии поставщика (изготовителя, дистрибьютора и т.п.) о готовности поставки участнику необходимого количества продукции, запрашиваемой в настоящей закупке (образец письма в Приложении 2).

9.4.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

9.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции не менее 1 года, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 марта 2015 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Хабаровские ЭС»

12. Гарантийные обязательства исполнителя.

12.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

13. Ответственные лица:

Начальник транспортной службы ОАО «ДРСК» - Шахрай Александр Георгиевич тел. 8 (4162) 397-391, адрес эл. почты transport@drsk.ru

Инженер 1 кат. транспортной службы ОАО «ДРСК» - Гиберт Сергей Николаевич тел. 8 (4162) 397-167, адрес эл. почты transport2@drsk.ru .

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Приложение 1

к техническому заданию

Транспортные средства ХЭС для установки тахографов

в 2015 г.

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте СМиТ СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС 1 | ТС 2 | ТС 3 | ТС 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | ГАЗ-3307 | ЗИЛ-43336 | НефАЗ-42111 | ЗИЛ-131 |
| Год выпуска | 1992 | 1993 | 2007 | 1991 |
| Гос. Номер | Х 478 АС | Х 479 АС | М 448 РВ | Х 638 АУ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний,4Х2 | Задний,4Х2 | Полный,4Х4 | Полный,6Х6 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | механический | механический |  | механический |
| Тип спидометра1 | аналоговый | аналоговый | электронный | аналоговый |
| Вид спидометра2 | малый | большой | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В | 24В | 12В |

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Лазовского РСЭ СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС5 | ТС 6 | ТС7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | ГАЗ-66 | ГАЗ-3307 | ГАЗ 33081 |
| Год выпуска | 1988 | 1992 | 2013 |
| Гос. Номер | Х 637 АУ | Х 630 АУ | Н 790 ЕР |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | Ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный,4Х4 | Задний,4Х2 | Задний,4Х4 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | механический | механический | нет |
| Тип спидометра1 | аналоговый | аналоговый | электронный |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В | 24В |

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Вяземского  РЭС СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС 11 | ТС 12 |
| --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | ГАЗ-3307 | ГАЗ-33081 |
| Год выпуска | 1992 | 2013 |
| Гос. Номер | Х 400 АУ | Н 785 ЕР |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | Ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний,4Х2 | Задний,4Х4 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | механический | нет |
| Тип спидометра1 | аналоговый | электронный |
| Вид спидометра2 | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 24В |

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте СМиТ СП «СЭС»;

| Данные | ТС 15 | ТС 16 |
| --- | --- | --- |
| Подразделение | СМиТ | СМиТ |
| Марка автомобиля | ГАЗ-66 | ГАЗ-47957 |
| Модель автомобиля | Спец. фургон | автомастерская |
| Год выпуска | 1993 | 2011 |
| Гос. Номер | М 446 АЕ | А 584 ХН |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный Два моста | Полный Два моста |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет | нет |
| Тип спидометра1 | механический | механический |
| Вид спидометра2 | маленький | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В |

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Эльбанского РЭС СП «СЭС»;

| Данные | ТС 17 | ТС 18 |
| --- | --- | --- |
| Подразделение | АРЭС | АРЭС |
| Марка автомобиля | ГАЗ-66 | ГАЗ-3307 |
| Модель автомобиля | Грузовой фургон | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 1999 | 1994 |
| Гос. Номер | А 556 СУ | М 443 АЕ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный Два моста | Задний Один мост |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет | нет |
| Тип спидометра1 | механический | механический |
| Вид спидометра2 | маленький | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В |

- Реконструкция «Системы тахограф на автотранспорте Николаевского РЭС СП «СЭС»;

| Данные | ТС 23 |
| --- | --- |
| Подразделение | НРЭС |
| Марка автомобиля | ГАЗ-3307 |
| Модель автомобиля | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 1983 |
| Гос. Номер | А 948 ЕН |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний Один мост |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет |
| Тип спидометра1 | механический |
| Вид спидометра2 | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В |

- Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Южного РЭС СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС 8 | ТС 9 | ТС 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | ГАЗ-3307 | ГАЗ-3307 | ГАЗ-5312 |
| Год выпуска | 1992 | 1992 | 1990 |
| Гос. Номер | Х 633 АР | Х 245 АУ | Х 551 АУ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний,4Х2 | Задний,4Х2 | Задний,4Х2 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | механический | механический | механический |
| Тип спидометра1 | аналоговый | аналоговый | аналоговый |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В | 12В |

- Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Бикинского РЭС СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС 13 | ТС 14 |
| --- | --- | --- |
| Подразделение | БРЭС | БРЭС |
| Марка автомобиля | ГАЗ-66 | ГАЗ-66 |
| Год выпуска | 1992 | 1991 |
| Гос. Номер | Х 543 АУ | Х 544 АУ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный,4Х4 | Полный,4Х4 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | механический | механический |
| Тип спидометра1 | аналоговый | аналоговый |
| Вид спидометра2 | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В |

- Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Совгаванского РЭС СП «СЭС»;

| Данные | ТС 19 | ТС 20 | ТС 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подразделение | СГСР |  | СГСР |
| Марка автомобиля | ГАЗ-6611 | ГАЗ-6611 | ГАЗ-66 |
| Модель автомобиля | Грузовой фургон | Грузовой фургон | Грузовой-бортовой |
| Год выпуска | 1993 | 1993 | 1972 |
| Гос. Номер | Х 484 СХ | М 067 АМ | М 070 АМ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | РУЧНАЯ |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный Два моста | Полный Два моста | Полный, два моста |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет | нет | нет |
| Тип спидометра1 | механический | механический | МЕХАНИЧЕСКИЙ |
| Вид спидометра2 | маленький | маленький | Малый(d 10,5см) встроенный в щиток приборов |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В | 12В | 12В |

- Установка и активация «Системы тахограф на автотранспорте Чегдомынского РЭС СП «СЭС»;

| Данные | ТС 22 |
| --- | --- |
| Подразделение | ЧРЭС |
| Марка автомобиля | ГАЗ-66 |
| Модель автомобиля | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 1989 |
| Гос. Номер | М 429 АЕ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный Два моста |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет |
| Тип спидометра1 | механический |
| Вид спидометра2 | маленький |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12В |