Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

Приложение 2

|  | Утверждаю Зам. директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» (должность) _________________ В.Ф. Ожегин____ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _________ 2014г. |
| --- | --- |

Организация  ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС

Объект  инв.№ НВ007104,  ВЛ-110 кВ Т-305, Т-306 ПС "Ургал" ПС "Ч"

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Ургал-Ч  (Т-305/306),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по капитальному ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог(5,0км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000 м3 |  | 25,6 | Уборка снега с подъездных дорог и строительных площадок с перемещениями на расстояние до 20 м |
| 2. | Поросль густая от 3 до 10 м высотой на участке оп. № 3А-5, 15А-16А, 18-23, 27-31, 107-112, 122-130, 146-147. | 1 га |  | 18,2 | Расчистка трассы от ДКР механизмами. Со сгребанием в валы. |
| 3. | Поросль густая от 3 до 10 м высотой на участке оп. № 3А-5, 15А-16А, 18-23, 27-31, 107-112, 122-130, 146-147. | 100 м2 |  | 5,3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи. |
| 4. | Наличие опасных и угрожающих деревьев на участке оп. № 124-125, 126А-129А | 100 деревьев |  | 0,04 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 хлыстов |  | 0,04 | Трелевка древесины на расстояние до 400 м тракторами, диаметр стволов до 30 см |
|  |  | 100 деревьев |  | 0,04 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 пней |  | 0,04 | Корчевка пней с перемещением пней до 15 м, диаметр пней: до 32 см |
|  |  | 100 ям |  | 0,04 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами |
| 5 | Наличие срезанной кустарниковой растительности и мелколесья на трассе на участке оп. № 3А-5, 15А-16А, 18-23, 27-31, 107-112, 122-130, 146-147. | м3 |  | 89 | Уборка кустарниковой растительности и мелколесья в пять котлованов размером 2мх10мх1м (котлованы располагать по трассе на расстоянии 2960 м), в том числе: |
|  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 |
|  |  | 1000 м2 |  | 182,53 | Перемещение срезанного кустарника и мелколесья до котлованов бульдозерами |
|  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3 |
|  |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 0,89 | Планировка площадей с разравниванием ранее разработанного грунта в отвал бульдозерами |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 6. 7. 8. | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до п. Чегдомын Расстояние от автотрассы Ургал - ЦЭС Среднее расстояние пос.Чегдомын до ремонтируемого участка | км км км |  | 515 5 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  | 0 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП «СЭС»   ________________   М.Г. Рукшин

(должность)                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник Чегдомынского РЭС  ________________   В.М. Сергиенко

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Мастер ВЛ ЧРЭС                  ________________  К.А.  Андрианов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)