### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»

«СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по обеспечению                                              Директор филиала ОАО «ДРСК»

управленческой деятельности                                            «Приморские электрические сети»                        ___________________А.Ф.Федоренко                                            ________________С.И.Чутенко

«_____»__________________2015 г.                                        «___»____________________2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Землеустроительные работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под эксплуатацию ЛЭП 110-10 кВ в Черниговском, Октябрьском, Ханкайском районах Приморского края

- Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Заключение долгосрочных договоров аренды.

3. Местонахождение объекта:

В административном отношении объекты электроснабжения расположены на территории Черниговского, Октябрьского, Ханкайского районах Приморского края.

4. Основные характеристики объекта:

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 110кВ «Вадимовка-Мучная» | 16,5 км |
| 2 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 110кВ «Петровичи-Вадимовка» | 13,57 км |
| 3 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 110 кВ «Ярославка-М» | 16,7 км |
| 4 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 110 кВ «М-Реттиховка» | 33,72 км |
| 5 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с.Галенки | 3 км |
| 6 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с. Ильичевка | 5 км |
| 7 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с. Поречье | 2,5 км |
| 8 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с. Мельгуновка | 3,8 км |
| 9 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с. Алексеевка | 4,2 км |
| 10 | Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с. Троицкое | 3,24 км |
|  | ИТОГО | 102,23 км |

5. Содержание работ:

5.1. 1-ый этап – получение сведений ГКН;

5.2. 2-ой этап – подготовка межевых планов на земельные участки;

5.3. 3-й этап – постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов (кадастровых выписок).

5.4. ЛЭП 10 кВ определить охранные зоны и поставить на кадастровый учет.

6. Требования к проведению работ:

6.1. К выполнению работ приступить после заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ и получения исходных материалов, предусмотренных п. 12 настоящего технического задания.

- 6.2. Межевые планы изготовить на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg/*.dxf, *.mif/*.mid) в местной системе координат.

- 6.3. Межевые планы земельных участков изготовить по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

- 6.4. Межевые планы земельных участков изготовить на основе утвержденной органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

- 6.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счет собственных средств.

- 7. Результаты работы:

По результатам работ Заказчику предоставляются:

- межевые планы земельных участков в 2-х экземплярах;

- кадастровые паспорта земельных участков в 3-х экземплярах;

- акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ  не позднее  25.10.2015 г.

9. При выполнении кадастровых работ руководствоваться:

9.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ

9.2. Федеральный закон  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

9.3. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001г №78-ФЗ

- 9.4. Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

- 9.5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

- 9.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

9.7. Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

9.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

9.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

- 9.10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88).

10. Требования к Подрядной организации:

- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) со стажем работы в сфере землеустройства.

- Подрядчик выполняет работы собственными силами.

11. Приемка выполненных кадастровых работ и их оплата:

11.1. Приемка работ и оплата осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  пунктом 7, в течении 10 (десяти) календарных дней.

12. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

13.1. Обзорная схема расположения.

13.2. Свидетельство права собственности на объект.

14. Ответственные лица:

По вопросам выполнения договорных обязательств необходимо обращаться в отдел управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в г. Владивосток, ул. Командорская, 13 «А». Приемку выполненных работ осуществляет  начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - М.Н. Евстигнеев, e-mail: evstigneev@prim.drsk.ru

Начальник отдела

управления собственностью                                                                           М.Н.Евстигнеев