### Открытое Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО)

_____________________________________________________________________________________________

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО,  679011, Россия  Тел/факс (42622) 6-82-18  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308, ИНН 2801108200, КПП  790102001

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                              Директор

_____________Н.Н. Гусев

«______»_________2015г.

Заместитель директора по обеспечению

управленческой деятельности

______________И.А. Смирнов

«_____»_________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку «Внедрение системы мониторинга для контроля работы автотранспорта и учета топлива»

- Наименование работы

Поставка и монтаж  аппаратно-программного комплекса системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления  автотранспортом филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» должны включать в себя следующие работы:

- Поставка оборудования;

- Монтаж бортового контроллера – 19 ед. (Приложение № 1,2);

- Установка датчика уровня топлива – 28 ед. (Приложение № 1,2);

- Тарировка топливного бака - по числу топливных баков, оборудованных датчиками уровня топлива – 28 ед. (Приложение 1,2);

- Работы по обеспечению совместной работы тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера  - 1 ед., (Приложение № 3)

- Подключение датчика работы дополнительного механизма – 4 ед.; (Приложение №2)

- Установка датчика угла наклона – 4 ед. (Приложение № 2).

Количество оснащаемых транспортных средств 19 единиц, в том числе:

- 4 единицы техники требуется оснастить датчиками учета времени работы автомобильного оборудования (Приложение  №2);

- на 1 автомобиле обеспечить совместную работу тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера. ( Приложение № 3)

- Цель выполнения работы

Целью выполняемых работ является дооснащение автопарка филиала автоматизированной системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления служебным автотранспортом.

- 2.1. Объем поставки

- 2.1.1. Объем поставки оборудования

- Бортовой контроллер ГЛОНАСС - 19 шт. (Приложение 1,2);

- Емкостный измеритель уровня топлива (не менее 600 мм)  - 28 шт. (Приложение 1,2);

- Датчик угла наклона  - 4 шт. (требуется в случае отсутствия штатного датчика работы дополнительного механизма);

- 2.1.2. Поставка программного обеспечения.

- Диспетчерское программное обеспечение без ограничения по количеству рабочих мест;

- Серверное программное обеспечение для сбора, хранения и передачи данных полученных в результате работы бортовых контроллеров. Поддержка ранее установленных 24 ед. контроллеров «АвтоГРАФ-GSM+» ГЛОНАСС и 19 контроллеров по данной закупке.

Место оборудования автотранспорта

•	г. Биробиджан,  ул. Черноморская 6;

- 2.2. Зона обслуживания Системы

Зоны обслуживания определяются местоположением объектов, которые может посещать  автотранспорт филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Российская Федерация: ДФО.

- 2.3. Назначение Системы

Система предназначена для решения следующих задач:

- Оперативного обеспечения диспетчерского персонала наглядной и достоверной информацией о местоположении и состоянии транспортных средств (далее ТС) с периодичностью от 5 сек. до 24 ч., с использованием системы ГЛОНАСС.

- Ведения базы данных ТС  для осуществления  контроля  функционирования  ТС;

- Анализа и статической обработки накопленных данных;

- Документирования результатов транспортной работы;

- Автоматизацию оценки транспортной работы, выполняемой каждым ТС, транспортным подразделением и предприятием в целом.

3. Технические требования

3.1. Составные части Системы

В состав Системы входят:

- Рабочие места оператора ДЦ (без ограничения);

- Телематический сервер сбора, передачи и хранения данных  (г. Биробиджан);

- Бортовые ГЛОНАСС/GPS навигационные контроллеры (далее БНК), предназначенные для установки на ТС;

- Емкостные измерители уровня топлива.

- 3.1.1. Состав рабочего места оператора ДЦ

Рабочее место оператора ДЦ состоит из программного комплекса, предназначенного для использования на компьютерах филиала ОАО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО» с операционной системой Windows XP,  Windows 7.

Программный комплекс (ПК) – предоставляется поставщиком Системы.

- 3.1.2. Состав бортового оборудования

- В состав бортового оборудования входит:

- бортовой навигационный контроллер ГЛОНАСС/GPS: главный модуль   в комплекте с антеннами (ГЛОНАСС/GPS, GSM) и интерфейсными кабелями;

- датчиками для учета времени работы автомобильного оборудования (буровая установка, автомобильный кран и т.д.);

- емкостный измеритель уровня топлива;

- паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

3.2. Требования по назначению

    - Общие технические требования

Система должна обеспечивать:

- Определение местоположения транспортных средств предприятия на маршрутах в режиме «on-line», отображения на электронных картах транспортных средств, маршрутов их движения, определение пробега транспортного каждого транспортного средства с сохранением информации для последующей обработки; с функцией «on-line» оповещения о выходе ТС за пределы зоны работы.

- Система должна обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу по контролю работы транспорта на территории Зоны обслуживания Системы (п. 2.2 настоящего технического задания);

- Определение скорости движения транспортного средства на любом участке движения с указанием фактов превышения установленной ПДД скорости движения с функцией «on-line» контроля за нарушениями.

- Представление оперативной информации о расходе топлива в любой промежуток времени с временной привязкой, адресной привязкой и отображением в информационных журналах и на карте местности факта заправки (слива) топлива;

- Возможность передачи информации о пробеге, оперативной информации о расходе топлива и работе транспорта в программный комплекс заказчика для последующей обработки;

- Контроль работы различного дополнительного оборудования;

- Формирование и предоставление текстовых отчётов о работе транспорта за заданный промежуток времени. Необходима возможность оперативного изменения форм и содержания  отчётов без помощи программиста. Печать отчетов на принтере и возможность экспорта отчетов в распространенные форматы файлов: форматы файлов приложений MS Office, приложений OpenOffice, PDF, HTML, XML, файлы графических изображений распространенных форматов JPEG, PNG, GIF, BMP

3.2.2. Технические требования к рабочему месту оператора ДЦ

- Требования к программному комплексу

Программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- Совместимость с бортовыми котроллерами «АвтоГРАФ» и датчиками уровня топлива «Эскорт ТД-500», ранее установленных на автомобилях филиала.

- Возможность работы с однажды полученными данными без соединения с сервером данных (репликация данных в пользовательские папки данных)

- Работа в локальной сети: использование сетевой папки данных и централизованного приема данных с сервера для экономии интернет-трафика и подключения к системе компьютеров, не имеющих выхода в Интернет

- Настраиваемый пользовательский интерфейс: возможность гибкого конфигурирования взаимного расположения модулей и вкладок в окне программы, возможность включения/отключения различных вкладок и модулей в окне автоматизированного рабочего места (АРМ) для различных пользователей системы, возможность настройки и сохранения схем интерфейса АРМ для различных пользователей, возможность переключения между схемами настройки интерфейсов АРМ.

- Возможность полноценной работы АРМ диспетчера без необходимости установки ПО баз данных

- Неограниченное количество «виртуальных пользовательских датчиков», значение или состояние которых определяется вводимыми пользователями формулами с участием как физических, так и виртуальных «датчиков» в качестве аргументов.

- Возможность использования нескольких экземпляров (без ограничения количества) однотипных модулей в окне АРМ (модуль карт, модуль списка рейсов и т.п.) с раздельной настройкой параметров работы каждого экземпляра модуля.

- Единый расчетный «движок» для десктоп, веб и мобильной версии приложений.

- Возможность настройки индивидуального набора выводимых в списке рейсов данных (столбцов списка) для каждого транспортного средства.

- Поддержка различных форматов карт и бесплатных Интернет-ресурсов, возможность кэширования принимаемых данных:  (растровые форматы - JPG, BMP, GIF,PNG; векторные форматы – MapInfo, Garmin Map Source,  Польский формат.; www.maps.google.ru (GoogleMaps,); www.openstreetmap.org (OpenStreetMaps); www.map.navitel.su (NavitelMaps); www.pro-gorod.ru (Pro-gorodMaps); www.wikimapia.org (WikiMaps); www.kosmosnimki.ru (KosmosnimkiMaps); www.maps.yandex.ru (YandexMaps) с поддержкой Яндекс.Пробки; www.maps.yahoo.com)

- Возможность создания силами пользователя «пользовательских» векторных объектных слоев, накладываемых на основную векторную карту

- Создание списков карт, автовыбор карты, многоуровневые карты с возможностью автоматического и ручного переключения уровней

- Фильтрация данных, полученных от навигационных терминалов, индивидуально задаваемым набором программируемых фильтров.

- Хранение и воспроизведение треков движения транспортных средств, с помощью плеера треков за любой промежуток времени

- Настраиваемая цветовая схема курсоров и отображения трека (в зависимости от скорости движения и состояния датчиков ТС)

- Настраиваемая схема отображения пиктограмм транспортных средств в зависимости от состояния датчиков или принятого статуса транспортного средства

- Работа с контрольными точками (создание, удаление, учет прохождений)

- Составление диспетчером зон контроля любой конфигурации (коридоры, полигоны, окружности) в специальном редакторе;

- Ведение списка контролируемого транспорта с разбивкой по группам

- Индивидуальная настройка различных параметров транспортных средств (рейсы / датчики / фильтры)

- Гибкая разбивка на рейсы по времени, сменам (с учетом пересменок), контрольным точкам или событиям

- Контроль расхода и уровня топлива с возможностью тарирования бака и датчиков расхода / уровня топлива различных производителей, работа с многобаковыми транспортными средствами

- Учет моточасов, времени работы двигателя, времени движения и простоя, пробега, средней и максимальной скорости за рейс и в заданном временном диапазоне

- Ведение журнала событий (превышения скорости, срабатывания датчиков, заправок / сливов топлива и др.) с отображением места события условными значками на карте местности

- Учет в журнале и отображение на карте местности остановок и стоянок (с отображением времени остановки)

- Работа со сложными событиями (комбинациями состояний датчиков)

- Построение графиков время-скорость-параметр, время-пробег-параметры в отчетах и в окне интерфейса диспетчера (работа двигателя, уровень топлива, температура и др.), количество параметров не менее 2-х

- Оценка качества сигнала от спутниковой группировки при фильтрации и формировании трека

- Возможность открытого обмена данными через OLE (СОМ-объект) со сторонним ПО (в частности 1С:Бухгалтерия) и языками программирования

- Возможность расширения функционала с помощью дополнительных модулей расширения (плагинов)

- Встроенный плагин визуального и звукового оповещения о наступлении различных событий в т.ч. превышения скорости, срабатывание тревожной кнопки

- Работа в двухмониторной конфигурации (вывод карты на второй монитор, телевизор, плазменную или ЖК панель или видеопроектор)

- Масштабируемость – возможность контроля неограниченного количества транспортных средств

- Разграничение доступа к настройкам, параметров и фильтров с помощью пароля

- Возможность получения и хранения фотографических изображений от навигационных терминалов, как сохраненных на телематическом сервере, так и оперативно запрашиваемых от терминала за заданный промежуток времени с привязкой к карте местности и адресному слою

- Отображения на карте местности местоположений транспортных средств, принадлежащих произвольно выбранной группе либо всех транспортных средств

- Назначение оперативной группы, местоположение транспортных средств которой всегда отображается на карте местности

- Назначение маршрутных заданий транспортным средствам с последующим контролем их выполнения

- Ведение справочников водителей и возможность идентификации водителей в каждый момент времени, при условии установки оборудования идентификации водителей на транспортных средствах или вручную

- Встроенная система получения отчетности, предоставляющая следующие базовые виды отчетов (индивидуальные и групповые): отчет по автопарку, отчет по рейсам, отчет по пробегу, отчет по превышению скорости, отчет по состояниям дискретных входов (оборудования, подключенного к дискретным входам), отчет по остановкам и стоянкам,  отчет о выполнении маршрутов и заданий, отчет по заправкам и сливам топлива, графические отчеты вида время-праметр, время-скорость-параметр, пробег-параметр, отчет по посещению и прохождению контрольных точек и геозон, отчеты по нештатным ситуациям (отсутствие питания, отсутствие навигационных данных и т.п.).

- Встроенный визуальный конструктор отчетов, возможность гибкого изменения их внешнего вида отчетов и состава данных

- Возможность автоматической удаленной синхронизации настроек ТС, групп транспорта, контрольных зон, адресных баз, карт, форм отчетов между разными АРМ при любом изменении данных;

Программное обеспечение ДЦ Системы должно соответствовать следующим  требованиям к сопровождению:

- ПО системы контроля не должно иметь ограничения по количеству рабочих мест.

- Количество рабочих мест не должно влиять на стоимость Системы

- Возможность корректировки ПО по требованию заказчика

- Бесплатное обновление ПО

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (для диспетчерского и серверного ПО)

- Возможность бесплатного подключения дополнительных БНК к диспетчерскому и серверному ПО сверх количества, заявленного выше

- Неограниченная глубина архива данных от навигационных терминалов, хранящегося на рабочих местах диспетчеров

- безопасность хранения данных;

- централизация хранения информации с возможностью ее функционального использования по требованию программ или по запросам допущенного персонала;

- целостность и достоверность информации, взаимное соответствие данных одному уровню обновления;

- возможность расширения и развития без существенных переработок программного обеспечения.

- Встроенный модуль удаленной техподдержки (по протоколу RDP)

3.2.3. Требования к серверному ПО

- Серверное ПО должно быть совместимо с установленным в филиале сервером Kraftway Express Lite модель EL19M, операционная системаWindows Server 2008 R2 Foundation 64-bit, процессор Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530  @ 2.93GHz (4 CPUs), ~2.9GHz, объем пяти 2048MB.

- организация неограниченного количества рабочих мест диспетчеров;

- доступ к информации с программным обеспечением диспетчера,  подключенного к локальной сети или сети Интернет, с установленным  специальным программным обеспечением;

- разделение прав доступа диспетчерского программного обеспечения по спискам приборов.

- хранение полученных данных за период не менее одного календарного  года в оперативном режиме;

- возможность  конфигурирования режима передачи данных от приборов удаленно через каналы GPRS

- отсутствие внешних платных компонентов (MSSQL и т.п.)

- поддержка неограниченного количества БНК;

- Наличие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ;

- Стоимость зависит от количества поддерживаемых типов бортового оборудования различных производителей и других возможностей

- Возможность использования нескольких серверов для приема данных, минимальное количество 2.

- Пересылка данных в формате M2M BN-Complex

- Пересылка данных в протоколе АвтоГРАФ

- Экспорт данных в SQL

- Пересылка данных в формате Транснавигации

- Пересылка данных в формате "ОлимпСтрой"

- Возможность создавать несколько серверов пересылки

- Экспорт данных в систему 2ГИС

- Автоматическая отправка отчетов об ошибках

- Запись информации о необслуживаемых приборах

- Изменение настроек контроллера средствами серверного ПО

- Корректировка времени в данных, полученных из контроллеров, работающих в разных часовых поясах, относительно часового пояса сервера

- Обработка данных, переданных с контроллеров Wi-Fi

- Возможность приема, обработки и хранения данных контроллеров сторонних производителей

- Обработка и хранение данных с бортовых контроллеров «АвтоГРАФ GSM/Глонасс/+Глонасс»

- Выгрузка устаревших данных бортовых контроллеров в архив с возможностью их возврата при возникновении необходимости

3.2.4. Технические требования  к БНК

БНК предназначен для установки на транспортном средстве (ТС). Оснащается спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS. Осуществляет двусторонний обмен информацией по каналам GPRS через сотовую сеть оператора связи GSM.

БНК должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- Определение местоположения транспорта должно определяться с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС / GPS / GALILEO / QZSS.

- Тип антенн (GPS/ГЛОНАСС, GSM) – внешние.

- Время определения первой координаты не более 40 секунд

- Возможность подключения к цифровому тахографу «ШТРИХ-ТахоRUS» для контроля режимов труда и отдыха водителей.

- Питание БНК от 9 до 36 вольт с защитой от обратной полярности питающего напряжения повышенного напряжения до 40В и защиты от кратковременных бросков до + 600 вольт.

- Максимальный потребляемый ток не более 150мА в режиме записи и не более 350мА в режиме передачи данных

- Количество каналов навигационного приемника не менее 32.

- Погрешности в определении местоположения транспортного средства и пробега не должны превышать погрешности используемой системы навигации.

- Цепь подзарядки резервного аккумулятора с ограничением зарядного тока на уровне не менее 75мА, обеспечивающая зарядку резервного аккумулятора в автоматическом режиме, а также обеспечивающая автоматический переход на  питание от резервного аккумулятора, в случае пропадания напряжения в основной цепи питания и обратно

- Возможность работы бортового оборудования от резервного аккумулятора (тип резервного аккумулятора: свинцово-кислотная батарея).

- Рабочий диапазон температур резервного аккумулятора:– Разряд: от -20 до +50 °С– Заряд: от -10 до +50 °С.

- Встроенный блок заряда резервного аккумулятора с возможностью сигнализации о факте разряда.

- Внутренняя энергонезависимая память навигационного контроллера («черный ящик»), не менее 270 000 точек трека.

- Повременный и адаптивный режим записи точек трека для более точной передачи трека и экономии трафика (затрат на передачу данных).

- Возможность автоматического изменение режима передачи данных на сервер в роуминге (при выходе в сеть стороннего оператора, в т.ч. за пределами РФ): настраиваемый интервал передачи с возможностью отключения передачи и передача по запросу.

- Поддержка 2 sim-карт различных операторов с настраиваемой логикой.

- Возможность передачи данных на резервный IP-адрес сервера в случае недоступности основного IP-адреса.

- Возможность обновления внутренней микропрограммы навигационного контроллера.

- Наличие ПО для тестирования основных параметров и функций навигационного контроллера (навигационный приемник, GSM-модем, состояние входов/выходов, шин данных и внешних датчиков).

- Функция удаленного конфигурирования БНК с рабочей станции администратора.

- Шина данных 1-wire

- Шина данных RS-232

- С поддержкой протокола CAN2.0.

- Порт RS-485, предназначенный  для параллельного подключения дополнительных устройств, для которых абонентский терминал обеспечивает «прозрачную» передачу данных на телематический сервер.

- Количество аналоговых входов не менее 2.

- Количество дискретных входов не менее 6.

- Количество дискретных выходов не менее 2 с возможностью управления по СМС.

- Дискретные входы должны иметь возможность конфигурации для подсчета количества импульсов (накопительный счетчик)

- Дискретный выход по необходимости должен настраиваться для индикации фактов превышения скорости, входа и выхода из контрольных зон.

- Парольная защита от изменений настроек контроллера

- Фиксация фактов пропадания питания, обрывов и замыканий антенн, потери сигнала от спутников с передачей данных в диспетчерское ПО

- Возможность перепрограммирования контроллера БНК через встроенный USB-интерфейс

- Встроенный акселерометр;

- Все заявленные интерфейсы должны поддерживать одновременное подключение и работу. Совмещение разных интерфейсов и шин данных на одних и тех же контактах разъемов с альтернативным выбором одного из типов интерфейса (шины данных) – не допускается

- Оборудование БНК  должно соответствовать требованиям таблицы:

| Рабочая температура, ОС | -40 +85 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при 35ОС, % | До 95 |
| Прочность к многократным ударам, g | До 3 |

- Пылезащита (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности);

- Защита от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли воды не нарушают нормальной работы оборудования).

- Наличие зарегистрированной Декларации Таможенного Союза на соответствие Техническому Регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ИЭК ООН): Абонентский терминал обеспечивает электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения N 2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2011, N 42, ст. 5922), а также в соответствии с требованиями пунктов 6.5 - 6.9 Правил ЕЭК ООН N 10-03

- Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов (показатели надежности подтверждаются расчетным методом).

- Назначенный срок службы - 10 лет.

3.2.5. Требования к емкостным измерителям уровня топлива

Емкостной измеритель уровня топлива предназначен для преобразования уровня топлива в цифровой код.

- Способ монтажа в верхнюю часть топливного бака через отверстие.

- Масса датчика не более 0.5 кг.

- Погрешность измерения в рабочей области не хуже 1%

- Разрешающая способность выходных сигналов 0.1%

- Измеряемая среда  – бензин, дизельное топливо

- Протокол цифрового выходного сигнала RS-485, 19200 bps

- Уровень аварийного остатка топлива 10% ±2%

- Напряжение питания +(10 - 36)В

- Потребляемый ток не более 30мА

- Температурный режим эксплуатации от -40 до +60°С

- Степень защиты не ниже IP67

- Возможность удаленной конфигурации по протоколу RS-485 (через бортовой контроллер мониторинга)

- Дополнительный аналоговый выходной сигнал для подключения к штатному указателю уровня топлива на приборной панели.

- Дополнительный выходной сигнал аварийного остатка топлива

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

- Сертификат соответствия взрывозащищенных средств измерения.

  - Требования к датчикам угла наклона

Напряжение питания от 9 до 36 В

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Цифровой выход настраиваемый, что означает возможность задать нужный угол, при котором происходит подача сигнала

Аналоговый выход, с изменяемым напряжением при изменении угла наклона

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 С

Степень защиты сенсора датчика не хуже IP 68

  - Требования к монтажу бортового контроллера

- Корпус должен быть надежно закреплен, проскальзывание и иное перемещение корпуса не допускается.

- Контроллер должен быть установлен под приборной панелью, и опломбирован в местах подключения кабелей и крепления к кузову.

- Антенны должен быть размещены таким образом, чтобы обеспечивать уверенный прием сигналов GSM, ГЛОНАСС/GPS.

- Провода и кабели, используемые для подключения датчиков и дополнительных устройств, должны быть проложены скрытно, с исключением провисания и натяга. Места ввода кабелей в кузовные детали должны быть дополнительно изолированы. В местах, где провода или кабели могут быть подвержены дополнительным нагрузкам или перегибам, прокладка кабелей должна осуществляться в гофрошлангах. Неиспользуемые провода и кабели должны быть укорочены, после чего надежно закреплены. Концы неиспользуемых проводов должны быть изолированы друг от друга и от корпуса ТС.

- Подключение питания может осуществляться как напрямую к аккумулятору автомобиля, так и с использованием схемы «с отключаемой массой». Оба варианта считаются допустимыми для эксплуатации. Если внутри контроллера не установлен штатный предохранитель, то требуется дополнительный предохранитель на проводе питания.

- После установки оборудования должны отсутствовать помехи в работе штатного электрического оборудования транспортного средства от электромагнитного излучения контроллера, проверяется путем визуального наблюдения отсутствия сбоев в работе штатного электрического оборудования ТС при работе контроллера.

  - Требования к установке  датчика уровня топлива

- установленные датчики должны быть опломбированы номерными пломбами;

- датчики должны быть установлены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя

- датчик должен быть подключен к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ» по интерфейсу RS-485.

  - Требования к работам по обеспечению совместной работы тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» и бортового контроллера

- Работы включают в себя совмещение тахографов «ШТРИХ-ТахоRUS» с бортовыми контроллерами «АвтоГРАФ-GSM+», согласно Приложения 3.

- Способ соединения тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» и бортового контроллера -  физическое соединение по CAN-шине (по протоколу J1939).

- Обеспечение передачи данных тахографического контроля из тахографа «ШТРИХ-ТахоRUS» в физическую память бортового контроллера.

- Передача данных тахографического контроля из бортового контроллера «АвтоГРАФ-GSM+» в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ».

- Список тахографических параметров, передаваемых в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»:

- Дата/время

- Состояние водителя 1 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

- Состояние водителя 2 (за рулем, сон, перерыв и т.д.)

- Идентификатор движения (есть / нет)

- Статус времени работы водителя 1 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

- Статус времени работы водителя 2 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.)

- Карта водителя 1 (вставлена / отсутствует)

- Карта водителя 2 (вставлена/отсутствует)

- Режим работы тахографа (нормальный, анализ, ошибка)

- Направление движения (вперед/назад)

- Обороты двигателя

- Скорость автомобиля

- Возможность печати тахографических отчетов из ПО «АвтоГРАФ».

  - Требования к работам по тарировке топливных баков

- После установки датчика уровня топлива бак должен быть опустошен, а затем заполнен топливом при помощи топливораздаточного оборудования, несколькими дозами, с интервалами не менее 2-х минут.

- для выполнения тарировки применяется счетчик, проверенный перед выполнением работ мерником, имеющем действующую поверку.

- Количество доз при тарировке одного бака не менее 8-ми

- При тарировке ТС должно быть установлено на горизонтальной поверхности с уклоном не более 0,5 %.

- По итогам тарировки должна быть заполнена тарировочная ведомость (таблица)

- Наличие электромеханического насоса со счетчиком для тарировки баков, поверенного мерника для всех видов бензинового и дизельного топлива, ноутбук, чистая ёмкость для слива топлива по объёму тарируемого бака.

  - Требования к подключению датчика работы дополнительного механизма

- Подключение должно обеспечивать поступление сигнала о работе механизма со штатных выключателей или индикаторов в бортовой контроллер.

- Подключение требуется в случае наличия штатных индикаторов или выключателей на приборной панели.

  - Установка датчика угла наклона

установленные датчики должны быть опломбированы номерными пломбами;

датчики должны быть установлены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя

датчик должен быть подключен к бортовому контроллеру  по аналоговому и дискретному входу

- Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

- Общие требования

Срок гарантии на аппаратуру должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок гарантии на программный комплекс должен составлять не менее 12 месяцев.

Изготовитель должен в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя комплекты аппаратуры.

Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также послегарантийный ремонт должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

Поставляемое оборудование и программное обеспечение должно:

- иметь комплект технической документации на русском языке;

- обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика;

- иметь минимальные требования по техническому обслуживанию.

Поставщик обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для инсталляции и полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

- Требования к картографическому обеспечению

В состав Системы должно входить следующее картографическое обеспечение:

- электронная карта г. Биробиджан, масштаб не менее 1:30 000;

- электронная карта г. Хабаровска, масштаб не менее 1:30 000

- электронная карта Еврейской автономной области, масштаб не менее 1:1 000 000;

Обеспечение совместимости имеющегося у Заказчика картографического материала с Системой.

- Ввод в эксплуатацию и инсталляция

Установка БНК на ТС производится на территории г. Биробиджан специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку

Установка комплекса программного обеспечения производится на территории: г. Биробиджана специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя и имеют соответствующее право на установку.

7. Дополнительные условия.

7.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

7.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

7.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

8. Определение стоимости и сметная документация.

8.1. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

8.2. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

9. Требования к подрядной организации.

9.1. Персонал должен быть обучен, иметь опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

9.2.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

9.3. Наличие сервисного центра по гарантийному и не гарантийному обслуживанию поставляемых бортовых котроллеров и датчиков уровня топлива на территории ДФО.

9.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков

9.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда

Окончание работ – 01 июля 2015 года.

11. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для  филиала «Электрические сети ЕАО»

Приложение: 1.Список автомобилей филиала «Электрические сети ЕАО», подлежащих оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2015 году.

2. Список автомобилей филиала «Электрические сети ЕАО», подлежащих оснащению датчиками для  учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2015 году.

3. Список автомобилей филиала «Электрические сети ЕАО»,	для обеспечения совместной работы тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера.

Приложение 1

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Электрические сети ЕАО », подлежащих оснащению

системой спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» в 2015 году

| № п/п | Марка транспорта | Гос. № | Вид топлива | Количество бортовых контроллеров | Количество топливных датчиков | Месторасположение автомобиля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УАЗ 3909 | А661 КЕ | 80 | 1 | 2 | г. Биробиджан |
|  | УАЗ 390995 | А 849 СЕ | 92 | 1 | 2 | с. Ленинское |
|  | УАЗ 390995 | А 846 СЕ | 92 | 1 | 2 | г. Облучье |
|  | УАЗ 390995 | А 847 СЕ | 92 | 1 | 2 | п. Приамурский |
|  | УАЗ 390995 | А 845 СТ | 92 | 1 | 2 | п. Теплоозерск |
|  | УАЗ 315195 | А 030 РК | 92 | 1 | 2 | г. Биробиджан |
|  | УАЗ 315196 | А 124 ТВ | 92 | 1 | 2 | г. Биробиджан |
|  | ГАЗ 33081 | А 730 КР | ДТ | 1 | 1 | с. Ленинское |
|  | УАЗ 396255 | А 622ТЕ | 92 | 1 | 2 | г. Биробиджан |
|  | УАЗ 220695 | А 624 ТЕ | 92 | 1 | 2 | г. Биробиджан |
|  | УРАЛ 63704 | А 826 АА | ДТ | 1 | 1 | г. Биробиджан |
|  | DAEWOO NOVUS | А 002 СУ | ДТ | 1 | 1 | г. Биробиджан |
|  | Газель 330273 | А 945 ВВ | 92 | 1 | 1 | г. Биробиджан |
|  | Газель 330273 | А 990 ВВ | 92 | 1 | 1 | Г. Биробиджан |
|  | МКМ 200 | А 318 АА | ДТ | 1 | 1 | с. Ленинское |
|  | МКМ-200 | А 655 КР | ДТ | 1 | 1 | г. Биробиджан |
|  | Подъемник ПСКБМ-1 на базе КАМАЗ-4326 5 тн Д 205 79 | А 205 МО | ДТ | 1 | 1 | п. Теплоозерск |
|  | ГАЗ 33081 | А 796 КР | ДТ | 1 | 1 | г. Облучье |
|  | ГАЗ 33081 | А 793 КР | ДТ | 1 | 1 | п. Приамурский |

Приложение 2

к техническому заданию

- Список

автомобилей филиала «Электрические сети ЕАО», подлежащих оснащению датчиками для

учета времени работы автомобильного оборудования в системе «АвтоГРАФ» в 2015 году.

| № п/п | Автомобиль | Гос. № | Год выпуска | Установленное оборудование | Приводится в действие (система) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Биробиджан |  |  |  |  |
|  | - Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | А 318 АА | - 2014 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |
|  | Автомобиль с краном-манипулятором на шасси УРАЛ-4320 | А 655 КР | 2014 | Подъемник, кран-манипулятор, буровая установка МКМ-200А | Кнопка (электропривод) |
|  | Подъемник ПСКБМ-1 на базе КАМАЗ-4326 5 тн Д 205 79 | А 205 МО | 2005 | Подъемник, кран, буровая установка | Кнопка (электропривод) |
|  | DAEWOO NOVUS | А 002 СУ | 2011 | Кран-манипулятор | Кнопка (электропривод) |

Приложение 3

к техническому заданию

Список

Автомобилей для обеспечения совместной работы тахографа «Штрих-тахоRUS» и бортового контроллера.

| № п/п | Модель автомобиля | Гос. № | Модель тахографа | Место нахождения автомобиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРАЛ 63704 | А 826 АА | «ШТРИХ-ТахоRUS» | г. Биробиджан |