- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ  АВТОМОБИЛЯ ГАЗ № 3

| 1 | Марка, модель | Автомобиль ГАЗ-A63R42 (4х2) либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип транспортного средства | Каркасный пассажирский автобус |
| 3 | Назначение | Перевозка персонала |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Количество (ед.) | 1 |
| 5 | Год выпуска | 2015 (новый, без пробега) |
| 6 | Двигатель | Cummins ISF 2.8e4R129 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| 7 | Мощность двигателя (л. с.) | Не менее 120,6 |
| 8 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 9 | Экологический класс | Не менее 4 |
| 10 | Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
| 11 | Число мест для сидения (включая водителя) | Не менее 18 |
| 12 | Дополнительная комплектация | Оснащение тахографом Атол с блоком СКЗИ, предпусковой подогреватель и догреватель охлаждающей жидкости Webasto, дневные ходовые огни |
| 13 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. транспортом),допускается доставка автотранспорта «своим ходом» из городов ДФО | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 14 | Необходимое наличие комплекта документов | 1) Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; 2) Паспорт транспортного средства; 3) Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 15 | Иные требования: | В составе своего предложения поставщик должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автобуса. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что автобус новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Срок поставки | до 21.12. 2015г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 18 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 19 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |