- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ МАШИНЫ УБОРОЧНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ НА ШАССИ ПОЛНОПРИВОДНОГО ТРАКТОРА

| 1 | Наименование машины | # Трактор «МТЗ 82.1» с навесным оборудованием либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип транспортного средства | # Машина уборочная, универсальная: |
| 3 | Назначение | Уборка и очистка территорий |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Количество (шт.) | 1 |
| 5 | Год выпуска | 2015 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя | Дизель |
| 7 | Мощность двигателя (л.с.) | Не менее 81 |
| 8 | КПП | Механическая |
| 9 | Кабина | Одноместная, сиденье мягкое регулируемое с ремнём безопасности. |
| 10 | Требования к отвалу | ширина рабочей зоны 2500мм, поворот, подъём/ опускание гидравлическое; |
| 11 | Требования к щётке коммунальной | ширина рабочей зоны 1800мм, диаметр щётки по ворсу 550мм, масса 330кг. |
| 12 | Необходимое наличие комплекта документов | - руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; - Паспорт самоходной машины - паспорта на навесное оборудование - Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) |
| 13 | Иные требования: | В составе своего предложения поставщик должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке трактора. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что трактор и навесное оборудование новые, без пробега и без наработки моточасов, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПСМ на трактор не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом) | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 15 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 16 | Срок поставки | до 21 декабря 2015г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 17 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 18 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |