### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, установку и ввод в эскплуатацию тахографического оборудования на автотранспорт ПЭС

1. Наименование и объем работ.

1.1. Установка, настройка и активация тахографов совместно с функциональным модулем мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 STD ATOL D5 либо аналог и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию Системы «СКАУТ» и цифровых тахографов на транспортные средства филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (Приложение 1), в соответствии с Приказами Минтранса РФ №36 от 13 февраля 2013г., № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря 2013г.

1.2. Установка и подключение Модуля интеграции МТ-600/700 либо аналог с тахографом на транспортные средства филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» оснащенные Системой «СКАУТ».

1.3. Место установки функциональных модулей мониторинга и модулей интеграции Системы «СКАУТ» либо аналог совместно с тахографами:

г. Дальнереченск,- 3 ед. ТС;

п. Кировский - 3 ед. ТС;

п. Красноармейский, - 3 ед. ТС;

г. Лесозаводск, - 3 ед. ТС;

п. Пожарский, - 4 ед. ТС;

г. Спасск-Дальний, - 4 ед. ТС;

п. Анучино, - 2 ед. ТС;

г. Арсеньев, - 2 ед. ТС;

п. Кавалерово, - 2 ед. ТС;

п. Ольга, - 1 ед. ТС;

г. Пластун, - 1 ед. ТС;

п. Горнореченский СМТ  -  5 ед, ТС;

п. Чугуевка, - 3 ед. ТС;

п. Яковлевка, - 3 ед. ТС;

с. Михайловка, - 3 ед. ТС;

п. Октябрьский, - 5 ед. ТС;

г. Уссурийск, - 13 ед. ТС;

с. Камень-Рыболов, - 5 ед. ТС;

п. Хороль, - 5 ед. ТС;

п. Черниговка, - 3 ед. ТС;

г. Артем, - 6 ед. ТС;

г. Владивосток, - 8 ед. ТС;

г. Находка, - 2 ед. ТС;

г. Партизанск, - 8 ед. ТС;

п. Хасан, - 3 ед. ТС;

п. Шкотово, - 4 ед. ТС.

2 Объём поставки.

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 104;

- Карта водителя, шт. – 104;

- Спидометр электронный, шт – 65;

- Датчик скорости, шт. – 65;

  - Объём поставки функциональных модулей мониторинга и модулей интеграции Системы «СКАУТ» либо аналог:

  - Функциональный модуль мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 STD ATOL D5 либо аналог, шт. – 74;

  - Модуль интеграции МТ-700 с тахографом либо аналог, шт. 14;

- Лицензия производителя на программное обеспечение «СКАУТ-Платформа  либо аналог, шт. – 88;

- Лицензия производителя на программное обеспечение «СКАУТ-Платформа.SPF» Конфигурация – Выгрузка данных с карт водителей либо аналог, шт. – 88.

3. Назначение тахографов.

3.1. Установка тахографов на транспортные средства предназначена для следующих целей:

- Обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

- Повышение уровня безопасности эксплуатации транспортных средств.

- Исключение несанкционированного использования транспортных средств.

- Обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий.

- Для объективной оценки профессиональных качеств водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

4. Требования к тахографам и их характеристикам.

4.1. Требования к тахографам, картам водителя, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36, от 21 августа 2013№ 273, от 17 декабря 2013г. № 470

4.2. Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских должны быть внесены в перечень сведений в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

4.3. Требования к составу тахографов.

Состав тахографов должен соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,  от 13 февраля 2013г. и № 470 от 17 декабря  2013г.

- В состав Тахографа должно входить бортовое устройство и следующие внешние компоненты:

- - антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

- - комплект монтажных частей для соединения компонентов Тахографа и их установки на транспортном средстве.

-  паспорт и инструкция по эксплуатации.

4.4. Требования к бортовому устройству.

Тахограф должен иметь ударопрочный, выполненный из металла, защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержать внутри него:

- -  устройство обработки данных;

- - программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

- - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), расположенное в отдельной опломбированной нише;

- - блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- - 3D сенсор движения;

- - два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- - средство отображения информации (дисплей), с возможностью изменения цвета и яркости подсветки;

- - печатающее устройство;

- - разъем USB для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

- - разъемы для подключения тахографа к транспортному средству (ISO 16844-1,2);

- - разъем типа FAKRA для подключения к тахографу антенны для приема сигналов ГНСС;

- - средства ввода информации в тахограф (клавиатура).

- - два CAN-интерфейса;

- - интерфейс USB;

- - интерфейс RS-485;

- - аналоговые и цифровые входы;

- - встроенную батарею питания с ресурсом работы не менее 5 лет, с возможностью замены, без вскрытия корпуса тахографа.

- - тахограф должен обеспечивать выгрузку тахографических данных в формате        .ddd;

- -конструкция и ПО тахографа должны обеспечивать возможность для подключения к устройству внешнего функционального модуля мониторинга МТ-700 STD ATOL D5. Конструкция тахографа должна предусматривать посадочное место в корпусе для размещения функционального модуля мониторинга и крепежные элементы для его монтажа. Подключение функционального модуля мониторинга должно осуществляться без вскрытия опломбированного корпуса тахографа и сохранять внешние габариты тахографа.

- Конструкция бортового устройства должна иметь люк(и) для замены СКЗИ и/или элемента резервного питания без вскрытия основного опломбированного корпуса устройства. При этом отсеки размещения блока СКЗИ и элемента питания должны пломбироваться отдельными пломбами, позволяющими однозначно установить факт их вскрытия.

4.5. Основные технические характеристики тахографа:

| - Диапазон измерения пути, км | - 0-9 999 999,9 |
| --- | --- |
| - Разрешение, км | - Не менее 0,1 |
| - Диапазон регистрации скорости, км/час | - 0-250 |
| - Дискретность измерений, сек | - 1 |
| - Количество одновременно обслуживаемых карт водителей | - Не менее 2 |
| - Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | - Не менее 365 дней |
| - Индикация: - Количество цветов подсветки дисплея | - дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки. - не менее 10 |
| - Ширина термобумаги, мм | - 57, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм |
| - Скорость печати, мм/сек | - до 100 |
| - Количество слотов для карт, не менее | - 2 |
| - Диапазон напряжения питания, В | - 8,5- 35 |
| - Потребляемая мощность, Вт | - Не более 15 |
| - Габариты, мм | - 188×202×58 |
| - Вес, кг | - Не более 1,1 |
| - Диапазон рабочих температур | - От -40 °C до +70 °C |
| - Расположение блока СКЗИ | - В отдельной опломбированной нише |

4.6. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

4.6.1. Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

4.6.2. Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

5. Требования к Функциональному Модулю удаленного Мониторинга Тахографа и Карт водителей и Безопасности Вождения (ФМ МТК БВ)

- 5.1. Установка и подключение, а также замена ФМ МТК должны осуществляться без вскрытия опломбированного корпуса тахографа и сохранять внешние габариты тахографа.

- 5.2. ФМ МТК должен содержать встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник, GPRS модем, держатель СИМ карты, внешние GNSS и GSM антенны, разъем для подключения к тахографу через цифровой интерфейс, разъем для подключения внешнего питания и датчика замка зажигания ТС, встроенный датчик вскрытия корпуса ФМ.

- 5.3. ФМ МТК должен обеспечивать работоспособность при напряжении питания от 9 до 36 В, иметь встроенную защиту от перенапряжения и помех (длительные и кратковременные помехи), встроенную защиту автомобильной аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Необходим автоматический переход ФМ в спящий режим при падении напряжения бортовой сети ниже установленного порога. Ток потребления в спящем режиме не должен превышать 10мА (при напряжении 24В).

- 5.4. ФМ МТК и входящее в комплект поставки ПО администратора должны позволять массовую удаленную конфигурацию и обновление встроенного ПО («firmware») по каналу GPRS с автоматическим повтором попыток, в случае обрыва связи в процессе.

- 5.5. ФМ МТК должен обеспечивать считывание и передачу на Интернет сервер заказчика или провайдера по каналу GPRS информацию, полученную из тахографа по цифровому интерфейсу, к которому он подключен: исправность/неисправность тахографа, ФИО водителя, персональная карточка которого вставлена в первый слот тахографа, текущий режим работы водителя.

- 5.6. ФМ МТК должен обеспечивать считывание и передачу на Интернет сервер заказчика или провайдера по каналу GPRS данные с карты водителя (ddd файл) по запросу со стороны авторизованного сервера (пользователя).

- 5.7. ФМ МТК БВ должен включать в своем составе интеллектуальный датчик стиля вождения на базе цифрового акселерометра и GNSS приемника, позволяющий определять манеру вождения по следующим параметрам:

- скорость движения, в том числе точное место и время начала и окончания превышения каждого из трех заданных скоростных порогов, с точностью 0,1 км/ч.

- Резкие торможения, ускорения, боковые ускорения (вхождения в левый и правый поворот на скорости), превышающие соответствующие пороги, заданные в тысячных долях G.

- 5.8. ФМ МТК БВ должен включать в своем составе устройство мгновенной обратной связи для водителя о нарушении установленных в интеллектуальном датчике стиля вождения параметров. ФМ должен позволять удаленно по каналу GPRS включить /выключить устройство обратной связи.

- 5.9. Показания интеллектуального датчика стиля вождения, входящего в состав ФМ МТК БВ, включая место, время и тип нарушения установленных параметров должны передаваться на авторизованный сервер по каналу GPRS для последующего составления аналитических отчетов. Встроенная в ФМ МТК БВ энергонезависимая память должна обеспечивать хранение телеметрической информации за последние 2 месяца работы оборудования.

6. Требования к пользовательскому Программному Обеспечению (ПО) для использования совместно с Функциональными Модулями.

- 6.1. Общие требования к ПО:

- WEB доступ к интерфейсу системы для пользователей, с ограничением прав доступа (по регионам и по возможности редактирования) и автоматическим отключением сессии пользователя, при входе в систему с тем же логином с другого компьютера.

- Ведение статистики использования системы пользователями с возможностью запросить отчет

- Возможность обмена межу пользователями текстовыми комментариями по ТС

- Наличие русскоязычной и англоязычной локализации (выбирается пользователем при входе в систему).

- 6.2. В зависимости от используемых типов ФМ, ПО должно обладать следующими возможностями/характеристиками:

- Принимать, записывать, а также отображать пользователям всю информацию, передаваемую ФМ на сервер (в том числе информацию о тахографе и данные с карт водителей).

- Возможность просматривать текущее положение ТС на карте, историю движений, места и продолжительность стоянок

- Возможность построения интерактивных отчетов с применением настроек пользователя

- Возможность сохранения настроек пользователя в шаблоны отчетов

- Возможность автоматического получения отчетов по e-mail пользователя по расписанию, с использованием выбранных шаблонов отчетов (в виде вложений pdf или excel)

- Наличие специального интерфейса (приложений или веб-приложений) для доступа с современных мобильных устройств (IOS, Android, Windows Phone) с возможностью просмотра текущего положения автомобилей, истории движений и отчетов.

- Возможность матричной группировки ТС по двум критериям: по географии и по функции (департамент)

- Возможность построения аналитических групповых отчетов об эксплуатации транспорта (пробеги, моточасы, стоянки) в рабочее и нерабочее время (настраивается пользователем, например с 8:00 до 18:00) по всему автопарку, с учетом часовых поясов для каждого автомобиля (поправка на часовой пояс по региону базирования данного автомобиля).

- Возможность печати отчетов прямо из интерфейса пользователя и сохранения отчетов в следующие форматы: DOC, XLS, PDF, CSV, JPG, PNG и другие.

- Система должна позволять учитывать водителей с указанием, на каком автомобиле и когда ездил данный водитель (либо автоматически, по истории идентификации водителей через личный ключ/карту в тахографе, либо по ручному указанию пользователей при вручении нового/подменного автомобиля).

- Система должна содержать базу данных с координатами городов и автодорог с особым скоростным режимом (80 км/ч, автомагистрали и т.д.) – для корректного учета нарушений скоростных режимов. Также важна возможность расширения этой базы данных пользовательскими геозонами (территория заводов, паркинги и т.д.) соответственно).

- Для удобного использования на системы с большим количеством автомобилей, система должна позволять осуществлять сквозной поиск ТС  (по Гос Номеру, гаражному номеру, водителю, адресу, описанию, марке, номеру телефона и т.д.) как в общем списке автомобилей, так и в построенном отчете.

- Для эффективного использования, система должна позволять различным пользователям оставлять в системе текстовые комментарии к транспортным средствам (например, статус ремонта или рассмотрения страхового случая) с возможностью просмотра истории добавления комментариев с указанием их авторов и времени создания.

- Наличие отчета по безопасности вождения, в котором каждому ТС или водителю присваивается рейтинговая оценка безопасности вождения, зависящая от пробега, длительности и критичности превышения скоростных режимов, резких торможений и ускорений, движения без использования ремней безопасности и фар ближнего света/ходовых огней. Возможность гибкой настройки влияния каждого фактора на итоговую оценку с возможностью сохранить различные комбинации настроек в шаблоны.

- Наличие детального отчета о нарушении правил безопасного вождения с перечислением всех интересующих нарушений и указанием их места и времени, как в отчете, так и на карте (по «клику»).

- Отчеты по безопасности вождения должны предусматривать 2 варианта построения: по автомобилям или по водителям, с перечислением соответственно водителей или автомобилей.

7. Дополнительные условия.

7.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

7.2. Оборудование должно быть новым, ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия.

7.3. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

8. Определение стоимости и сметная документация.

8.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации АО «ДРСК».

8.2. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

8.3.Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

9. Требования к выполнению работ.

9.1. Установку, настройку модулей мониторинга и тахографов на ТС произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя с предоставлением подтверждающих документов.

9.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

9.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

9.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

10. Приемка выполненных работ.

10.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

10.2. Приемка системы производиться с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, установленной формы.

11. Требования к подрядной организации.

11.1. Организация подрядчика (мастерская) должна быть включена в перечень ФБУ «Росавтотранс» мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке техническому обслуживанию и ремонту тахографов либо предоставить договор с мастерской, включенной в данный перечень.

11.2. Организация подрядчика должна предоставить копию лицензии ФСБ на осуществление деятельности связанной с шифровальными (криптографическими) средствами либо договор с организацией, имеющей данную лицензию.

11.3. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы.

11.4. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика.

11.5. Участник должен иметь опыт выполнения договоров поставки закупаемой продукции, что должно быть подтверждено соответствующей справкой, с обязательным указанием изготовленных объемов или поставок закупаемой продукции за данный период.

12. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 декабря 2015 года.

13. Заказчик:

АО «ДРСК» для  филиала «Приморские ЭС».

14. Гарантийные обязательства исполнителя.

14.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

14.2. Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

Начальник транспортной службы						     Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru