- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

(АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)

_____________________________________________________________________________________________

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО,  679011, Россия  Тел/факс (42622) 22-7-18  E-mail: doc@eao.drsk.ru

ОГРН  1052800111308, ИНН 2801108200, КПП  790102001

«УТВЕРЖДАЮ» Директор филиала АО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО» __________Н.Н. Гусев

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС)

1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание составлено в целях технического  обслуживания исправных и работоспособных систем охранного телевидения, системы контроля управления доступом, системы контроля действий персонала охраны, системы периметральной охранной сигнализации,  шлагбаума  с электроприводом, системы автоматического пожаротушения в серверной, пожароохранной сигнализации на Центральной базе: Ленинского РЭС, Смидовичского РЭС, Октябрьского РЭС, Облученского РЭС, Теплоозёрского РЭС, Городского РЭС, филиала АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»,  ПС-110/35/6 кВ «СК», ПС-110 /6 кВ «АРЗ», для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению работы оборудования.

1.2. Заказчик планирует заключить с победителями конкурса рамочное соглашение на техническое  обслуживание исправных и работоспособных технических средств охраны и пожароохранной сигнализации для нужд филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО» (далее – техническое обслуживание).

Предметом рамочного соглашения является:

- обязанность Заказчика в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. приглашать победителей открытого конкурса к участию в закупках необходимого Заказчику объема оказания услуг по техническому обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС). Способ проведения закупки – закрытый  запрос цен;

- совершение сторонами ряда юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО» в оказании услуг по обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС) при условии, что Участник закрытых запросов цен будет объявлен победителем закупки.

Срок действия рамочного соглашения: 01 января 2016 г. - 31 декабря 2018 г.

Проект рамочного соглашения представлен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. Требования, изложенные в рамочном соглашении, изменению не подлежат.

1.3. В течении срока действия рамочного соглашения Заказчиком будут подготавливаться подробные Технические задания на техническое обслуживание исправных и работоспособных ИТСО филиала, на основании которых будут проводиться закрытые запросы цен среди Участников, признанных Победителями настоящей конкурсной процедуры.

Объем и сроки оказания услуг будут указаны в Техническом задании к закрытому запросу цен.

Проект договора на техническое  обслуживание исправных и работоспособных систем охранного телевидения, системы контроля управления доступом, системы контроля действий персонала охраны, системы периметральной охранной сигнализации,  шлагбаума  с электроприводом, системы автоматического пожаротушения в серверной, пожароохранной сигнализации на Центральной базе: Ленинского РЭС, Смидовичского РЭС, Октябрьского РЭС, Облученского РЭС, Теплоозёрского РЭС, Городского РЭС, филиала АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»,  ПС-110/35/6 кВ «СК», ПС-110 /6 кВ «АРЗ», для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению работы оборудования, заключаемого по итогам закрытого запроса цен, приложен к рамочному соглашению. Требования, изложенные в договоре на оказание услуг по обслуживанию ИТСО филиала АО «ДРСК» - «Электрические сети ЕАО», изменению не подлежат.

Победителем закрытого запроса цен будет признан участник, предложивший наименьшую цену договора.

2. Место выполнения работ:

- 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6;

- 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская 3;

- 679100, г. Облучье,  ул. Тварковского 124;

- 679230, с. Амурзет,  ул.Крупской-24;

- 679150, п. Приамурский, ул.Энергетическая-3;

- 679110, п. Тёплоозёрск, ул. Лазо-7 А;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Димитрова-6;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.1П;

- 679016, г. Биробиджан, ул. Индустриальная, д.4.

2. Перечень объектов  и оборудования, передаваемого на  техническое обслуживание:

| № п/п | Наименование объекта | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. | Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетона, перекрытие здания ж/б. В здании установлено: - СКУД (турникет, ОДИС, «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ; - все служебные помещения (оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); - помещение «Серверной» (оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДИС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»); - первый этаж здания и лестничные марши (оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); - охранное телевидение. |
| 1.1. | Учебный корпус | двух этажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б (оборудовано пожароохранной сигнализацией). |
| 1.2. | Здание СМиТ | одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б |
| 1.3. | Автомобильные боксы (10 ед) | одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б (Оборудовано пожарной сигнализацией) |
| 1.4. | Периметральное ограждение | выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м., дополнительно оснащено инженерными средствами охраны: - армированная колючая лента типа «Егоза»; - система контроля действий персонала; -система периметральной охранной сигнализации «Годограф»; - охранное телевидение. |
| 1.5. | Шлагбаум с электроприводом |  |
| 2. | Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, ЕАО. | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б (Оборудовано пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением) Монтёрский пункт, одноэтажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное (Оборудовано пожароохранной сигнализацией). |
| 3. | Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, ЕАО. | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б (Оборудовано пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением |
| 4. | Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, ЕАО | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Служебные помещения, автомобильные боксы (3 ед.) оборудованы пожароохранной сигнализацией |
| 5. | Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, ЕАО. | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией |
| 6. | Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, ЕАО | Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией |
| 7. | Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. | - двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б (все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией); - автомобильный бокс (оборудован пожарной сигнализацией); - охранным телевидением; - шлагбаум с электроприводом |
| 8. | ПС 110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный (снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИС филиала); - Калитка периметра ограждения ПС ( оборудована сигнализаций на открытие - закрытие). |
| 9. | ПС 110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - Производственное здание ГЩУ и ЗРУ выполнено из кирпича (данный объект снабжён системой пожароохранной сигнализации); - Калитка периметра ограждения ПС ( оборудована сигнализаций на открытие - закрытие). |

4. Требования к оказанию услуг

4.1. В случае необходимости,  «Исполнитель» принимает на себя обязанность производить дополнительное техническое обслуживание и текущий ремонт, связанный с переносом установленного оборудования, демонтажем, монтажом нового.

4.2. Техническое обслуживание включает в себя:

- выполнение обязательного объема оказания услуг по профилактическому, планово-предупредительному осмотру, проверке работоспособности во всех режимах работы систем и датчиков в соответствие с РД-13.310.00-ктн-028-08 «Технологические карты и нормативы регламентных работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны», в том числе:

- обеспечение устойчивого функционирования инженерно - технических средств охраны (ИТСО);

- контроль технического состояния инженерно - технических средств охраны (ИТСО);

- выявление причин и выдачу технических  рекомендаций и проведение мероприятий по устранению роста количества ложных тревог;

- ликвидация последствий воздействия на инженерно - технических средств охраны (ИТСО) климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО.

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации инженерно - технических средств охраны (ИТСО) «Заказчика»;

- проведение необходимых для обеспечения надежной работы, соответствующей техническим условиям изготовителя, профилактических работ и регламентов ТО, предусмотренных договором и  РД-13.310.00-ктн-028-08;

- устранение неисправностей инженерно - технических средств охраны (ИТСО) выявленных в ходе технического обслуживания или по вызову «Заказчика», в объёме текущего восстановительного ремонта;

- выполнение, по требованию Заказчика, работ по регулировке и настройке Систем, в пределах технических возможностей этих Систем;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем, разработке технологических карт по техническому обслуживанию ИТСО, подготовка заключений о технической непригодности,  дефектных ведомостей и смет на проведение дополнительного технического обслуживания,  либо текущих ремонтов);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем ИТСО.

4.2.1. Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в кратчайший срок не более 4-х часов и определение неисправности с последующим ее устранением.

4.2.2. Гарантийную замену оборудования и соединительных линий, смонтированных на объекте обслуживания.

4.2.3. Обеспечить наличие архива видеозаписи на сервере видеонаблюдения  не менее 6 месяцев.

4.2.4. При необходимости, в случае замены персонала Заказчика, эксплуатирующего системы, проводить обучение (инструктаж) нового персонала в сроки, согласованные с Заказчиком, но не чаще одного раза в квартал.

4.3. Техническое обслуживание не включает в себя замену неисправного оборудования, приборов, соединительных линий системы установленных сторонними монтажными организациями или «Заказчиком».

4.4. Дополнительные работы, оборудование и материалы оплачиваются по фактическим подтвержденным затратам на основании подтверждающих документов и по отдельным счетам. Данные работы производятся «Исполнителем» при их дополнительной оплате «Заказчиком».

4.5. Стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию ТСО, установленных на объекте, определяется  количеством инженерно - технических средств охраны, передаваемых на обслуживание и расчетами стоимости ежемесячного технического обслуживания.

4.6. «Исполнитель» ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход оказываемых услуг по техническому обслуживанию  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Исполнителя», заполняет в установленном порядке «Журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния ИТСО на объекте».

4.7. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию ИТСО Заказчика.

4.8. Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Исполнителю необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, Главы 46-47.

5. Приемка оказываемых услуг.

5.1. Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

5.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании,  ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за системы ИТСО информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

5.3. Представитель «Заказчика»:

5.3.1. Осуществляет контроль качества оказываемых услуг по обслуживание  ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО» (РЭСов,   системы автоматического  пожаротушения в серверной, ПС), проверяет соблюдение технологической дисциплины их производства.

5.3.2. Контролирует оказываемые услуги по техническому обслуживанию в установленные сроки, своевременно информирует исполнителя обо всех случаях отказов и возникших неисправностях в работе систем.

5.3.3. Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, заключений о технической непригодности.

5.3.4. Осуществляет приемку оказываемых услуг.

6. Сроки оказываемых услуг.

Сроки оказания услуг определяются техническим заданием к закрытому запросу цен.

7. Требования к исполнителю.

7.1. Персонал должен быть обучен, иметь квалификацию по электробезопасности не ниже III группы, согласно  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н  с предоставлением копий документов (квалификационного удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках).

7.2. Иметь лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки (с предоставлением копии вышеуказанной лицензии).

7.3. Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (с предоставлением подтверждающих квалификацию документов). Минимальные требования к персоналу для оказания услуг представлены в Таблице 1:

| Рабочих | Количество человек |
| --- | --- |
| Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда | 3 |

7.4. Обязаны выполнять весь комплекс услуг собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

- 8. Дополнительные условия:

- 8.1.  Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным, оплата производится при условии подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, а также на основании выставляемого Исполнителем счета-фактуры, предоставляемой не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

- 8.2. Материалы и инструменты для оказания услуг 100% Исполнителя.

Помощник директора по безопасности-

начальник службы						     	            Е.В. Жоров

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Зам. Генерального директора по безопасности АО «ДРСК» | С.А. Клачков |
| «___»_______________2015 |  |