- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ ПОЛУПРИЦЕПА - ТЯЖЕЛОВОЗА

| 1 | Тип транспортного средства | Полуприцеп – тяжеловоз |
| --- | --- | --- |
| Отборочные критерии (обязательные требования) |  |  |
| 2 | Назначение: | Перевозка тяжеловесных, крупно-габаритных грузов, опор ЛЭП длиной не менее 11 метров |
| 3 | Количество: шт | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2016 (новый, без пробега) |
| 5 | Грузоподъёмность, т. | не менее 35 |
| 6 | Подвеска: | Рессорная, трёхосная |
| 7 | Размер автошин/количество: | 385/65R22,5 /9 |
| 8 | Габаритные размеры площадки, мм. | Не менее 11090х2830х2500 |
| 9 | Высота от поверхности земли до верхней части площадки, мм: | 1142±50 |
| 10 | Седельно-сцепное устройство: | 2 дюйма, высота 1560 мм |
| 11 | Комплектация: | Механические трапы, ровная площадка, отбойные брусья, планки противоскольжения по всей рабочей площадке, съемные борта на гусаке, вставные обрезиненные коники, опорное устройство пневмопривод тормозов WABCO (Германия), подъемник запасного колеса, дополнительные опоры для заезда техники, противооткатные упоры, боковая защита инструментальный ящик, проушины для увязки груза на уровне с поверхностью площадки, уширители |
| 12 | Отгрузочные реквизиты (для доставки ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом»: | Ст. Благовещенск Заб. ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 13 | Гарантийный период: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 14 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1) руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; 2) Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 15 | Иные требования: | 1) Участник должен принять во внимание, что в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке полуприцепа. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что полуприцеп новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. 3) Обязательно предоставление копии ПТС на полуприцеп, не менее чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 16 | Срок поставки: | до 10 марта 2016 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 18 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 19 | Требования к условиям оплаты: | Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник транспортной службы 	                                   А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru