- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 1

# НА ЗАКУПКУ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНЫ  С ЛЮЛЬКОЙ НА ШАССИ ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМБИЛЯ КАМАЗ (АЭС)

| 1 | Марка, модель | МКМ-200 либо аналог на шасси автомобиля (4Х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Для выполнения погрузо – разгрузочных работ, бурильных работ в грунтах I-IV категорий, в качестве телескопического подъёмника. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество (ед.): | 2 |
| 4 | Производитель: | Шасси производства ОАО «КАМАЗ», либо аналог импортного производства |
| 5 | Год выпуска : | 2016 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 7 | Мощность двигателя, л.с. | не менее 240 |
| 8 | Рабочий объем (л.) | Не менее 10,85 |
| 9 | КПП: | Механическая 10 ступенчатая |
| 10 | Кабина: | Двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 11 | Люлька: | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания |
| 12 | Грузоподъёмность люльки (кг) | Не менее 250 |
| 13 | Максимальная высота подъёма люльки (м): | Не менее 13 |
| 14 | Вылет телескопической стрелы кранового оборудования (м) | Не менее 9,5 |
| 15 | Максимальная грузоподъёмность крановой установки (кг) | Не менее 4000 |
| 16 | Максимальная высота подъёма крюка (м) | Не менее 11,5 |
| 17 | Угол поворота колонны (град.) | Не менее 320 |
| 18 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте (кН.м) | Не менее 6,5 |
| 19 | Диаметр бурения (м) | 0,5 |
| 20 | Глубина бурения (м) | Не менее 3,5 |
| 21 | Комплектация | Автономный переносной пульт управления манипулятором. кронштейны для перевозки опор, автономный подогреватель двигателя, домкрат (10 тонн), набор инструмента для обслуживания шасси и БКМ, деревянные подкладки под аутригеры установки,. |
| 22 | Приборы безопасности | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 23 | Необходимое наличие комплекта документов | - Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; - Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) на шасси автомобиля - Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) на бурильно-крановую машину с люлькой - паспорт на КМУ и подъемник (вышку); - разрешение на применение. |
| 24 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 25 | Гарантийный период на шасси: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 26 | Гарантийный период на бурильно-крановое оборудование: | Согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 27 | Иные требования: | 1) Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. 3) Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 28 | Срок поставки | до 10 марта 2016г., с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 29 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 30 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 31 | Требования к условиям оплаты: | Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник транспортной службы 	                                    А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru