- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ЛЕГКОВЫХ БРИГАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ (ХЭС)

| 1 | Наименование: | Грузопассажирский автомобиль УАЗ-3909 либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Перевозка оперативных выездных бригад и технологических грузов. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество, ед.: | 6 |
| 4 | Шасси автомобиля: | Повышенной проходимости, двигатель – ЗМЗ-4091 бензиновый, экологический класс - не менее «Евро-4», автошины – 225 / 75 R16, подвеска – рессорная на подушках, рулевое управление – с ГУР, КПП – 5-ти ступенчатая, диски колес - штампованные, |
| 5 | Тип ТС: | Грузопассажирский автомобиль, категория управления - «В» |
| 6 | Год выпуска: | 2016 (новый, без пробега) |
| 7 | Конструктивное исполнение: | Кузов – цельнометаллический с изолированной перегородкой в грузовом отсеке, 7 посадочных мест оборудованные ремнями безопасности, оборудован системой вентиляции и отопления, обивка салона – мягкая. |
| 8 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 9 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля УАЗ-3909. 3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 10 | Требования к гарантийному периоду: | не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства |
| 11 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что автобус новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на автобус не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 12 | Грузополучатель: | Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети», г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |
| 13 | Отгрузочные реквизиты (для доставка ж/д транспортом): | Ст. Хабаровск-2, Код станции – 970001, Код предприятия – 9838, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-13-59 |
| 14 | Срок поставки: | До 20 апреля 2016 г., с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 15 | Северное исполнение | А) Дополнительное утепление пассажирского отсека теплоизолирующим материалом. Б) Установка дополнительного отопителя салона автомобиля от теплового источника системы охлаждения ДВС, В) Утепление передней облицовки, |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода автомобиля в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 18 | Требования к условиям оплаты: | Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник транспортной службы 	                                    А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru