- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 2

# НА ЗАКУПКУ БРИГАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ГРУЗОВЫХ (ЭС ЕАО)

| 1 | Тип транспортного средства: | Мастерская на автомобильном шасси (4х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступных местах. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество (шт.): | 2 |
| 4 | Год выпуска: | 2016 (новый, без пробега) производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства |
| 5 | Тип двигателя: | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя: | Не менее 117 л. с. |
| 7 | КПП: | Механическая пятиступенчатая |
| 8 | Требования к типу фургона: | Военный клёпанный кунг, производства Шумерлинского КАФ либо полный аналог |
| 9 | Кабина: | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | Комплектация: | 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2.Фара-искатель. 3. Предпусковой подогреватель двигателя. 4. Централизованная подкачка колес. 5. ЗИП и инструменты согласно комплектации завода изготовителя шасси и кунга 6. Документация: - Руководство по эксплуатации автомобиля. - ПТС. - Руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя. - Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя. |
| 11 | Кунг: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-2100 mm, пассажирский : L-1500mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» - панелей толщиной не менее 30 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой).Верстак с тисами. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 12 | Необходимое наличие комплекта документов | 1) Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; 2) Паспорт транспортного средства; 3) Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) на шасси автомобиля |
| 13 | Иные требования: | - Участник должен принять во внимание, что он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля и автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 14 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. транспортом), допускается доставка автотранспорта «своим ходом» из городов ДФО: | Ст.Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Электрические сети ЕАО», код получателя: 9532, ОКПО 00106477, ИНН/КПП 2801108200/790102001. П/а 679011, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6 |
| 15 | Срок поставки: | до 30.04.2016 г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. . |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 18 | Требования к условиям оплаты: | Предварительная оплата (аванс), не более 30% от цены договора, вносится в течение 30 календарных дней с даты подписания договора при условии получения Обществом счета, выставленного поставщиком, окончательный расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник транспортной службы 	                                    А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru