### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЭС

| 1 | Марка, модель: | Электротехническая лаборатория ЭТЛ 10 на базе ГАЗ-27057 (4х4) колесная формула либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для испытания высоковольтного оборудования напряжением до 10 кВ. |
| Отборочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | - ГАЗ-27057 либо аналог; - двигатель бензин УМЗ-4216, «Евро-4»; - 5МКПП; - раздаточная коробка типа part-time; - блокировка дифференциала заднего моста; - гидроусилитель руля; - кузов цельнометаллический фургон с высокой крышей, со сдвижной боковой и задними распашными дверьми; - цветографическое оформление; - тепло-шумоизоляция отсека салона; - система вентиляции и отопления салона; - ремни безопасности водителя и пассажиров, количество пассажиров не менее 3х; - фара-искатель на крыше лаборатории; - автошины 225/75 R 16. |
| 4 | Электротехническое оборудование: | Оборудование ЭТЛ должно иметь возможность работать от переносной Г.У. Пульт управления (основной): 1.1. Высоковольтный переключатель 3-х фазный одноблочный (1шт); 1.2. Переключатель выбора режимов работы; 1.3. Модули управления (3шт); 1.4. Короткозамыкатель (1шт) с электромеханическим приводом; 1.5. Комплект ограждений: стойки изоляционные (6шт) лента изоляционная (20 м); 1.6. Автотр-р регулирующий (60А). 2. Сетевой модуль управления лабораторией. 3. Модуль прожига. Установка прожигающая с блоком дожига УП-7М. 4. Модуль высоковольтных испытаний. БВИ-100М 5. Ударный генератор ГВИ- 2000М Величиной накопительной емкости не хуже 40мкФ. 6. Цифровой рефлектометр TDR-107. 7. Индуктивный поисковый комплект IFL-55106 - Автономная электростанция 220В и мощностью не менее 6кВт. -Прибор Омметр ЭС-0212. 8. Два одностоечных комплекта кабельных барабанов в составе: 8.1. Барабаны защитного заземления (2шт) и сетевого кабеля (L=30 м); 8.2. 3 барабана ВВ (70кВ) кабелей (L=30м; 8.3. Стойка с барабаном высоковольтного провода (L=30м). 9. Комплект электротехнического оборудования: 9.1. Конечный выключатель для блокировки двери; 9.2. Светильник сигнальный красный; 9.3. Сирена встроенная в капоте автомобиля; 9.4. Фонари освещения (2шт). |
| 5 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя. |
| 6 | Количество, ед: | 1 |
| 7 | Год выпуска: | 2016 г. (новый, без пробега) |
| 8 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 9 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 10 | Необходимый комплект технической документации (НТД): | 1. Паспорт и руководство по эксплуатации; 2. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 3. Свидетельство о включении системы измерения высокого напряжения 50/60 кВ в Госреестр СИ. а) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту; б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; в) перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии; г) действия персонала в случае инцидента или аварии; д) критерии предельных состояний; е) схемы электрооборудования ЭТЛ принципиальные. |
| 11 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 12 | Дополнительные требования: | Транспортное средство должно быть изготовлено в соответствии требованиям нормативных документов: - технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720, с изменениями от 10 сентября 2010 г. № 706, 6 октября 2011 г. № 824); Участник в составе коммерческого предложения должен приложить чертежи транспортного средства и фотографии. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 13 | Требования к гарантийному периоду на шасси автомобиля: | не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. |
| 14 | Требования к гарантийному периоду на электротехническое оборудование: | не менее 36 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. |
| 15 | Срок поставки: | до 20 апреля 2016 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии, применяемые при выборе победителя на право заключения договора поставки продукции (желательные требования): |  |  |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на установленное оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на оборудование. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автомобиля в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом автомобиле, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 18 | Требования к условиям оплаты: | Предварительная оплата (аванс), не более 30% от цены договора, вносится в течение 30 календарных дней с даты подписания договора при условии получения Обществом счета, выставленного поставщиком, окончательный расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник ТС									А.Г. Шахрай

И. о. начальника  СТЭ							          А.К. Сергеев