- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА ТЯГАЧА (ЮЯЭС)

| 1 | Марка, модель: | Гусеничный транспортерный тягач ГТ-ТМС в северном исполнении, либо аналог. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Предназначен для работы в сложных климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью. Перевозка персонала в труднодоступные места расположения энергетического оборудования . |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2016 новый без пробега и наработки в моточасах |
| 5 | Двигатель: | Дизельный, модель ЯМЗ-238БВ, либо аналог |
| 6 | Мощность двигателя, не менее, л.с.: | 310 |
| 7 | Трансмиссия: | Механическая |
| 8 | Гусеницы: | Мелкозвенчатые, ширина звена, не менее – 540 мм. |
| 9 | Подвеска: | Торсионная |
| 10 | Опорные катки: | Одинарные, количество не менее 12 шт. |
| 11 | Среднее удельное давление на грунт, кг/см: | 0,28±0,5 |
| 12 | Пассажирский отсек: | Цельнометаллический; вдоль бортов установлены два дивана-рундука с мягкими сиденьями и спинками |
| 13 | Количество посадочных мест, не менее: | 1. В кабине водителя – 3; 2. В пассажирском отсеке – 6. |
| 14 | Дорожный просвет, мм, не менее: | 480±30 |
| 15 | Кабина водителя: | Трехместная, виброшумоизолированная. |
| 16 | Цвет; | Оранжевый |
| 17 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 18 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт самоходной машины. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 4. Документация предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 5. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с самоходной машиной, его узлами, механизмами, должны быть составлены на русском языке. |
| 19 | Иные требования: | 1) Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) снегоболотоходного тягача, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку самоходной машины с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что самоходная машина новая, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. 3) Обязательно предоставление копии ПСМ не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 20 | Грузополучатель: | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001 678900 Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул.Линейная, 4 |
| 21 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001. Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |
| 22 | Срок поставки: | До 30 мая 2016 г. с возможностью досрочной поставки |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 23 | Требования к северному исполнению: | А) Утепление кабины водителя и пассажирского отсека по всему контуру; Б) установка дополнительно в кабине водителя и в пассажирском отсеке автономных отопителей на дизельном топливе фирм ВЕБАСТО; В) установка системы подогрева топлива. |
| 24 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантий срок эксплуатации на поставляемую машину должен составлять не менее - 5000 км. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода машины в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 25 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 26 | Требования к условиям оплаты: | Предварительная оплата (аванс), не более 30% от цены договора, вносится в течение 30 календарных дней с даты подписания договора при условии получения Обществом счета, выставленного поставщиком, окончательный расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

Начальник транспортной службы 		А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.

тел. 8 4162 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru