ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка   мобильного здания

1. Основание для проведения работ по закупке  мобильного здания в количестве-3-х(шт.) (вагончик-бытовой контейнерного типа, укомплектованный):

Для размещения  персонала охраны  и пропускного режима на объекте.

2. Краткое описание объемов закупок оборудования.

2.1. Краткое описание объемов и тип закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вагончик охраны | Бытовой контейнерный | шт. | 3 |

3. Основные технические требования.

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Металлокаркас | Размеры: 4000х3000х2500 мм (длина, ширина, высота); - подшив основания пола деревянная доска -50 мм |
| 2. | Цвет | Синий |
| 3. | Металлический навес над дверьми входа, выхода | -2шт., размер: 600мм х1150мм (длина, ширина) |
| 4. | Прожектор светодиодный | -3шт., 50 Вт 3500 ЛМ (можно аналоговый) |
| 5. | Помещение охраны | -Размеры: 3000х2800х2500 мм (длина, ширина, высота); -1-шт., – дверь деревянная, обшита металлическим листом, размер полотна 800х2000мм (ширина, высота); -2-шт., ручки дверные, замок врезной с 5 (пятью) ключами; -2шт., окно выполнено из ПВХ 800х1200мм (ширина, высота) (двухстороннее, одна сторона открывается во внутрь); -1шт., окно выполнено из ПВХ 1500х1200мм (ширина, высота) (двухстороннее, в нижней части оборудовано окном 1500х250 мм (ширина, высота)–открытие сверху в низ во внутрь, для выдачи пропуска и проверки документов); - 1шт., стол письменный с тумбой; - 2шт., стул, модель-СМ-3; - 1шт., шкаф двустворчатый(вещевой), размер 800х600х2000мм(ширина, глубина, высота); - шкаф металлический: размер 400х300х1000мм (ширина, глубина, высота), встроенные 4-шт. крючка для хранения специальных средств защиты персонала охраны (2-шт. в верхней части и 2-шт. в средней части шкафа), дверь шкафа имеет одну створку с открытием на внешнюю сторону-оборудованная ручкой и запирающим устройством (внутренний замок- 5шт. ключей), крепление шкафа к стене мобильного здания. |
| 6. | Помещение тамбурное (проходное) | -Размеры: 3000х1200х2500 мм (длина, ширина, высота); -2-шт., – дверь деревянная, обшита металлическим листом, размер полотна 800х2000мм (ширина, высота); -1шт.-дверной глазок (согласно Приложению); -дверь с внутренней и внешней стороны оборудована информационной табличкой - «вход», «выход»; -4-шт., ручки дверные на каждую дверь 2шт.; -2-шт., запирающего устройство с внутренней стороны дверного полотна (в виде задвижки –для предотвращения незаконного проникновения); -1шт., окно выполнено из ПВХ 1500х1200мм ( ширина, высота)-сплошное; -Турникет (вертушка) роторного типа-механический. |
| 7. | Облицовка стен | Профлист, марка НС-9 |
| 8. | Обшивка крыши | Профлист, марка С-35 |
| 9. | Внутренняя отделка | Полы: -фанера 18 мм; -линолеум для офисных помещений; -теплоизоляция -2 слоя Базалит-ДВ; -плинтусы напольные. Стены: - ГВЛф; -теплоизолирующий материал: маты прошивные на основе горных пород марки МПСГ; -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм. Потолок: -ГВЛ, фанера 0,8 мм; -плинтусы потолочные; -маты прошивные на основе горных пород марки МПСГ; -пароизоляция внутренняя и наружная, пленка П/Э 100 мкм. |
| 10. | Заземление | Полоса монтажная 25х4 по всему периметру с устройством подключения под болтовое соединение внутри с выходом наружу, в соответствии с ПУЭ |
| 11. | Освещение и электропроводка | помещение охраны: -1шт., светильник потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -розетка блок на 3 вилки с заземлением на питание в эл.сети 220В; -2шт., розетка одинарная с заземлением на питание в эл.сети 220В. помещение тамбурное: -1шт., светильник потолочный, -1шт., выключатель автоматический 1 фазный, -разводку выполнить медным проводником с двойной изоляцией (негорючий), сечением 3х2,5 в кабель-каналах; -дежурное освещение на 220 В в защитном корпусе с внешней стороны над дверьми входа, выхода тамбурного помещения (согласно Приложению). |
| 12. | Отопление | Выполнить с применением электропечей, мощностью – 1,0 кВт – 2 шт. с питанием от щита электропитания через датчик температуры (раб диапазон + 18-70 гр. по С) с распределением по фазам. |
| 13. | Электробезопасность | Щит питания с УЗО, автоматическим отключением питания на: освещение, обогрев, розетка, видеонаблюдение, охранная сигнализация. |
| 14. | Технологическое отверстие | Ввод телефонного и силового кабеля |

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.- 962804

Код предприятия-9532, ОКПО - 00106477

Приложение:  Схема расположения мобильного здания на 1 лист в ед. экз.

- Общие условия:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.4. Гарантия на мобильные здания должна распространяться не менее чем на 36 месяцев, для комплектующей продукции гарантия распространяется согласно завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5. Изделие и оборудование, должны соответствовать  требованиям следующих нормативных документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Правила устройства электроустановок. Издание №7, утверждено Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённое Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.

3.6. Экологические нормы на материал изготовления изделия  должны соответствовать требованиям действующих  норм РФ, а также предписаниями надзорных органов.

3.7. Участником должны быть предоставлен сертификат соответствию требованиям ГОСТа РФ, включая и пожаробезопасность на используемый в изготовлении материал, согласно наименованию изделия и электрооборудования установленного по схеме комплектации.

4. Отборочные критерии к Участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

5. Оценочные критерии к Продукции:

5.1. Оплата за поставленную продукцию осуществляется:

- в случае предпоставки - в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя;

- в случае авансирования  - авансовые платежи выплачиваются заказчиком в размере не более 30% от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

5.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию, согласно наименованию изделия и электрооборудования установленного по схеме комплектации.

6. Оценочные критерии к Участнику:

6.1. Наличие  деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

6.2. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.