Приложение № 1

к договору от ________ № _________

- Техническое задание

на проведение землеустроительных работ под ВЛ 110 кВ в районе им. Лазо, Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах  Хабаровского края

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ под ВЛ 110 кВ в районе им. Лазо, Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах  Хабаровского края с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Инв. номер | Свидетельство о гос. регистрации | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-110 кВ Корфовская – Гродеково | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ010894 | 27 АБ 298870 | 28,473 |
| 2. | ВЛ-110 кВ Корфовская – Хор | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ 011076 | 27 АБ 298870 | 13 |
| 3. | ВЛ-110 кВ Хор-Дормидонтовка | Хабаровский край, район им. Лазо – Вяземский район | НВ 011077 | 27 АБ 298870 | 12 |
| 4. | ВЛ – 110 кВ от ПС Дормидонтовка до захода на ПС Красицкая | Хабаровский край, Вяземский район | НВ 010238 | 27 АБ 298870 | 15,57 |
| 5. | ВЛ – 110 кВ заход на ПС Дормидонтовка | Хабаровский край, Вяземский район | НВ 010237 | 27 АБ 298870 | 5,3 |
| 6. | ВЛ-110 кВ Красицкая-Вяземская | Хабаровский край, Вяземский район | НВ 010239 | 27 АБ 298870 | 20,5 |
| 7. | ВЛ-110 кВ Вяземская-Котиково | Хабаровский край, Вяземский район | НВ 010041 | 27 АБ 298870 | 25,985 |
| 8. | ВЛ-110 кВ Котиково-Лермонтовка | Хабаровский край, Бикинский район | НВ 010240 | 27 АБ 298870 | 35,4 |
| 9. | ВЛ-110 кВ Лермонтовка-Бикин | Хабаровский край, Бикинский район | НВ 010560 | 27 АБ 298870 | 35,5 |
| 10. | ВЛ-110 кВ Бикин-ЛуТЭК | Хабаровский край, Бикинский район-Приморский край-Пожарский район | НВ 010560 | 27 АБ 298870 | 50,7 |
| 11. | ВЛ 110кВ Сита – Петровичи ( С-51) | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ010928 | 27 АБ 299266 | 27,3 |
| 12. | ВЛ 110кВ Обор-Мухен (С-35) (ВЛ 110 кВ Мухен) | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ009997 | 27 АБ 298879 | 43 |
| 13. | ВЛ 110кВ Мухен-Сидима (С-36), ВЛ 110кВ Сидима-Золотая (С-37) | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ 009947 | 27 АБ 298879 | 40,6 |
| 14. | ВЛ 110кВ Золотая-Сукпай (С-38) | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ 009933 | 27 АБ 298879 | 36,6 |
| 15. | ВЛ 110кВ Сита-Обор (С-33) | Хабаровский край, район им. Лазо | НВ 009996 | 27 АБ 298879 | 25 |
|  | Итого: |  |  |  | 414,928 |

5. Состав и содержание работ.

  - Подготовительные работы.

    - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

    - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

  - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

    - Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

    - Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в администрациях сельских поселений муниципальных районов Хабаровского края.

- 4)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрациях сельских поселений муниципальных районов Хабаровского края;

2)   Формирование межевого плана.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

5.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых и технических планов для постановки    земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

5.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результаты работ:

-  Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Межевые планы в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 2 экземплярах.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

10. Требования к Подрядной организации.

10.1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке, подтвердить копиями документов;

10.2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников, инженеры – землеустроители (не менее 2), со стажем работы в сфере землеустройства,  подтвердить копиями дипломов и трудовых книжек;

10.3. наличие в штате кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных аттестатов.

10.4. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Дополнительные требования:

Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам.

12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с 01.01.2016 г.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2016 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).