Приложение № 1

к договору от ________ № _________

- Техническое задание

на проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/10 кВ, ПС 110/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в Ванинском, Солнечном, Советско-Гаванском районах Хабаровского края

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/10 кВ, ПС 110/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в Ванинском, Солнечном, Советско-Гаванском районах Хабаровского края с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Объекты и объемы работ.

| №п/п | Наименование объекта | Местоположение | Инв. номер | Свидетельство о гос. регистрации | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванинский район |  |  |  |  |  |
| 1. | ПС 35/10 кВ "Монгохто" | Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто | HB003523 | 27 АБ 146858 | 991,3 кв.м. |
| 2. | ВЛ 35 кВ Т 8 Ф ПС "Ванино"-ПС "Тишкино" | Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино | HB003540 | 27 АБ 146643 | 3,00 км. |
| 3. | ВЛ 35 кВ Т 9 Ф ПС "Ванино"-ПС "Тишкино" | Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино | HB003569 | 27 АБ 146873 | 1,40 км. |
| 4. | ВЛ 35 кВ Т-6-Ф ПС "Тишкино"-ПС "Южная" | Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, п. Октябрьский | HB003557 | 27 АБ 146647 | 5,91 км. |
|  | Итого по Ванинскому району: 10,31 км. 991,3 кв.м. |  |  |  |  |
| Комсомольский район |  |  |  |  |  |
| 5. | Подстанция "КСК" | г.Комсомольск-на-Амуре, Амурлитмаш, свинокомплекс | HB007308 | 27 АБ 169927 | 1830,9 кв. м. |
| 6. | ПС 110/10 кВ "Хурба" | Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, ул.Дачная, 41 | HB004748 | 27-АВ 147342 | 6198,5 кв. м. |
| 7. | МП ПС-110/10 кВ "Хурба" | Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Дачная, 41 | НВ004748 | 27 АВ 147341 |  |
|  | Итого по Комсомольскому району: 8029,4 кв.м. |  |  |  |  |
| Советско – Гаванский район |  |  |  |  |  |
| 8. | ВЛ-35 кВ Т-1-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Кислородная» | г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, п. Майский | HB003563 | 27 АБ 146850 | 10,98 км. |
| 9. | ВЛ-35 кВ Т-3-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Тишкино» | Ванинский район, п. Ванино, Майский-Советско-Гаванский районы | HB003538 | 27 АБ 146648 | 20,93 км. |
| 10. | ВЛ-35 кВ Т-15-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Эгге» | Советско-Гаванский район, п. Майский, г. Советская Гавань | HB003570 | 27 АБ 146871 | 7,74 км. |
| 11. | ВЛ-35 кВ Т-2-Ф «Майская ГРЭС – ПС «Центральная» | г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, п. Майский | HB003537 | 27 АБ 146876 | 20,33 км. |
| 12. | ВЛ-35 кВ Т-К-Ф ПС «Кислородная» – ПС «Центральная»(опоры № 1-43) | г. Советская Гавань | HB003575 | 27 АБ 146650 | 6,78 км. |
| 13. | ВЛ-35 кВ «Майская ГРЭС – РП-4 ПС «Южная» Т-4-Ф/Т-5-Ф» | Ванинский район, п. Ванино, Советско-Гаванский район, п. Майский | HB003562 | 27 АБ 146649 | 6,94 км. |
| 14. | ВЛ-35 кВ Т-10-Ф ПС «Лесозаводская» – ПС «РП-4» | Ванинский район, п. Октябрьский, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича | HB003567 | 27 АБ 146853 | 6,47 км. |
| 15. | Подстанция 35/10 кВ «Центральная» | Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Партизанская, 57 | HB003518 | 27 АБ 146646 | 6879 кв. м. |
| 16. | МП №1 ПС 35/10 кВ «Центральная» кв.2 | Хабаровский край, г. Советская Гавань, пер. Безымянный, д. 104 | HB003518 | 27 АБ 146853 | 3246 кв. м. |
| 17. | МП №2 ПС 35/10 кВ «Центральная» кв.2 | Хабаровский край, г. Советская Гавань, пер. Безымянный, д. 102 | НВ003518 | 27 АБ 146646 | 2240 кв. м. |
| 18. | Подстанция 35/10 кВ «РП-1» | Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул. Арсенальная, 3 | НВ003520 | 27 АБ 146644 | 2722,9 кв. м. |
| 19. | Подстанция 35/10 кВ «РП-4» | Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, бульвар Приморский, 7В | HB003519 | 27 АВ 141425 | 7619,6 кв. м. |
| 20. | Монтерский пункт ПС 35/10 кВ «РП-1» | Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул. Арсенальная 3А. | HB003520 | 27 АВ 141743 | 2152,2 кв. м. |
| 21. | ТП-7 | Хабаровский край, Советско-Гаванский район, рп. Майский, ул. Лесная,18 | НВ003534 | 27 АБ 146837 | 99,85 кв. м. |
| Итого по Советско – Гаванскому району: 80,17 км. 24959,55 кв.м. |  |  |  |  |  |
| Солнечный район |  |  |  |  |  |
| 22. | ВЛ-35 кВ Т-197 пс Берёзовая-пс Дуки | Хабаровский край, Солнечный район | HB007626 | 27 АБ 148725 | 18,98 км. |
| 23. | ВЛ-110 кВ С 100 пс Лиан-пс Азимут | Хабаровский край, Солнечный район | HB007680 | 27 АБ 148715 | 30,160 км. |
| 24. | ВЛ-110 кВ С-101 пс Старт - пс Кедровая | Хабаровский край, Солнечный район | HB007639 | 27 АБ 148716 | 22,77 км. |
| 25. | ВЛ-110 кВ С-103/104 пс Старт - пс Солнечная | Хабаровский край, Солнечный район | HB007649 | 27 АБ 148736 | 31,88 км. |
| 26. | ВЛ-110 кВ С-107/108 пс Солнечная - пс Горная | Хабаровский край, Солнечный район | HB007654 | 27 АБ 148722 | 17,09 км. |
| 27. | ВЛ-110 кВ С-112 пс Горная - пс Перевальная | Хабаровский край, Солнечный район | HB007669 | 27 АБ 148721 | 4,56 км. |
| 28. | ВЛ-110 кВ С-115/116 ПС "Старт"- "ТЭЦ-3" с отпайкой на ПС "БАМ-ПТФ" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район | HB007665 | 27 АБ 169845 | 15,65 км. |
| 29. | ВЛ-110 кВ С-73 пс К-пс Кедровая | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район, Комсомольский район | HB007636 | 27 АБ 169996 | 41,20 км. |
| 30. | ВЛ-110 кВ С-80 ПС "Северная"- ПС"Лиан" | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район, Комсомольский район | HB007640 | 27 АБ 169883 | 23,80 км. |
| 31. | ВЛ-110 кВ пс Комсомольская-пс Солнечная с отпайкой на ПС "Ручьи" С-81/82 | г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный районы | HB007683 | 27 АБ 169999 | 36,48 км. |
| 32. | ВЛ-110 кВ С-91/92 пс Солнечная - пс Молодёжная с отпайкой на ПС "ЦОФ" | Хабаровский край, Солнечный район | HB007681 | 27 АБ 148714 | 14,560 км. |
| 33. | ВЛ-110 кВ С-95 пс Старт - пс Азимут с отпайкой на ПС "Лиан" | Хабаровский край, Солнечный район | HB007642 | 27 АБ 148711 | 41,52 км. |
| 34. | ВЛ-110 кВ С-97/102/98 ПС "Старт"-ПС НПЗ-110-ПС "Т" с отпайкой на ПС "Байкальская", ПС "КСК" | г. Комсомльск-на-Амуре, Солнечный район | HB007651 | 27 АБ 169871 | 27,32 км. |
| 35. | ПС 110/10 кВ "Молодёжная" с монтёрским пунктом | Хабаровский край, Солнечный район, а/дорога Солнечный-Фестивальный, в 5м от основной трассы | HB004074 | 27 АБ 148710 | 3601,3 кв. м |
| 36. | ПС 110/6 кВ "Ручьи" с под. дорогой и МП | Хабаровский край, Солнечный район, 5 км по автотрассе Солнечный-Комсомольск | HB004066 | 27 АБ 148718 | 11283,3 кв. м. |
| Итого по Солнечному району: 325,97 км. 14884,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
| Итого: 416,45 км. 48864,85 кв.м. |  |  |  |  |  |

5. Состав и содержание работ.

  - Подготовительные работы.

    - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

    - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

  - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

    - Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

    - Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в администрациях сельских поселений муниципальных районов Хабаровского края.

- 4)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрациях сельских поселений муниципальных районов Хабаровского края;

2)   Формирование межевого плана.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

5.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых и технических планов для постановки    земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

5.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результаты работ:

-  Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Межевые планы в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 2 экземплярах.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

10. Требования к Подрядной организации.

10.1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке, подтвердить копиями документов;

10.2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников, инженеры – землеустроители (не менее 2), со стажем работы в сфере землеустройства,  подтвердить копиями дипломов и трудовых книжек;

10.3. наличие в штате кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных аттестатов.

10.4. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Дополнительные требования:

Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам.

12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с 01.01.2016 г.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2016 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).