Техническое задание на поставку оборудования ВЧ связи.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 101.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»,  «Приморские электрические сети»)

2.  Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № | ###### Наименование | Характеристика | Ед. Измер. | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Материалы и оборудование под программы ТПиР (2.2.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол – во. | Кол – во. |
| Спецификация № 2.1 – филиал «Амурские электрические сети». |  |  |  |  |  |
| 1. | Заградитель высокочастотный ВЗ-1250-0,5 УХЛ 1 (или аналог) | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (диапазон частот 145-1000кГц) Индуктивность -0,5мГ, Ном.ток-1250А, Кратковр. ток К.З.-31,5 кА, Ударный ток К.З. -80 кА, Элемент настройки –ЭНУ 0,5-40, | шт. |  | 1 |
| 2. | Конденсатор связи СМП-66/3-4,4У1 (или аналог) | напряжение – СМП-66/√3-4,4 ХЛ1, емкость – 4,4 нФ, тангенс угла потерь – 3,0*10¯³ | шт. | 2 |  |
|  | Фильтр присоединения ФПМ РС 4400/48-1000 (или аналог) | напряжение – 35 кВ, входное сопротивление тракта–450Ом, емкость конденсатора связи – 4400 пФ, полоса пропускания – 48-1000 кГц. | шт. | 2 |  |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |
| Спецификация № 2.2 – филиал «Приморские электрические сети». |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплект фильтров присоединения ФП-6400 в составе: (или аналог) | фильтр присоединения ФП-6400 (51-1000 кГц)– 2 шт. - Вх.сопр. со стороны ВЧ кабеля – 75Ом. - Вх.сопр. со стороны ВЛ на пром.частоте – 4 Ом. - Значение рабочего затухания в полосе пропускания меньше 1,5 дБ на рабочих частотах до 100 кГц и не более 1,3 дБ на рабочих частотах свыше 100 кГц | компл. |  | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |  |  |

3. Общие условия.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

4. Отборочные критерии к Участнику.

4.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по спецификации № 2.1 - до 31.03.2016г., по спецификации № 2.2 – до 28.02.2016г.

5.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

5.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться: не менее чем на 36 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

5.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -

начальник департамента ОТУ		                                                                            Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Зам. Начальника  департамента  МТО –

Начальник ОМТС                    			    	                                                        О.П. Машкина

Начальника департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                                 Ю.Е. Осинцев

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ							                                            В.А. Усольцев

Бакшеев Т.Н.

Тел./ Факс: 397-471,

Е-mail: baksheev-tn@drsk.ru