- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

|  | Первый заместитель директора по производству- главный инженер филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ______________С.Н. Корчемагин «_____» __________________2015 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертного обследования (диагностики) и определения возможности продления срока безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, применяемых на ОПО филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» отработавшие нормативный срок службы

1. Общие положения.

Целью является установление возможности продления срока безопасной эксплуатации ГПМ.

2. Перечень объектов, подвергаемых определению возможности продления срока

безопасной эксплуатации и требуемые сроки выполнения работ.

| Приморские Южные электрические сети г. Владивосток, ул. Стрелковая 21, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип ГПМ | Регистрационный № | Грузоподъёмность крана (т) | Год выпуска | Нормативный срок службы | Последнее обследование | Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления | Принадлежность РЭС Место расположения ГПМ (адрес) |
| 1. | Автогидроподъёмник АП-17 | 74 | 0,3 тоны | 1990 | 10 лет | 04.08.2015г. | Август 2016 | Хасанский РЭС п. Славянка, ул. Ленинская 66. |
| 2. | Кран стреловой автомобильный КС 3577-4 | 11358 | 14 тон | 1993 | 10 лет | 11.04.2014г. | Март 2016 | Шкотовский РЭС г. Большой Камень, ул. Горная, 3 |
| 3. | Кран стреловой автомобильный КС 3574 | 11523 | 14 тон | 1994 | 10 лет | 11.04.2014г. | Март 2016 | Партизанский РРЭС с. Новицкое, ул. Садовая, 1А |

| СП Приморские Центральные электрические сети г. Уссурийск, ул. Володаровского 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип ГПМ | Регистрационный № | Грузоподъёмность крана (т), длина (м) | Год выпуска | Нормативный срок службы | Последнее обследование | Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления | Принадлежность РЭС Место расположения ГПМ (адрес) |
| 1. | Кран стреловой автомобильный КС 2561 Д | 5387 | 6,3т | 1973 | 10 лет | 11.04.2014г. | Март 2016 | Уссурийский РЭС, ул. Некрасова 198. Механик |
| 2. | Кран стреловой автомобильный КС 2572А-1 | 10765 | 6,3т | 1982 | 10 лет | 11.04.2014г. | март 2016 | Октябрьский РЭС, с. Липовцы, Сосновый переулок 2.. |
| 3. | Кран стреловой автомобильный КС 2561 К | 9043 | 6,3т | 1986 | 10 лет | 11.04.2014г. | Март 2016 | Хорольский РЭС, с. Черниговка,п. Ярославский ул. Ленинская 26. |
| 4. | Кран стреловой автомобильный КС 2561 К | 11621 | 6,3т | 1993 | 10 лет | 11.04. 2014г. | Март 2016 | Ханкайский РЭС, с. Камень-Рыболов ул. Подстанционная 7. |
| 5. | Подкрановый путь ККС 10 |  | 85 м |  |  | 22.07. 2013г. | Июль 2016 | ЦРО База СП ПЦЭС г.Уссурийск , ул. Владивостокское шоссе 28 |
| 6. | Подкрановый путь КБ 408 |  | 134,5 м |  |  | 22.07.2013г. | Июль 2016 | Полигон ПЭС г.Уссурийск , ул. Ровная 22, |

| СП Приморские Западные электрические сети г. Лесозаводск, ул. Григоренко 17, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип ГПМ | Регистрационный № | Грузоподъёмность крана (т) | Год выпуска | Нормативный срок службы | Последнее обследование | Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления | Принадлежность РЭС Место расположения ГПМ (адрес) |
| 1. | Кран автомобильный стреловой КС-3574 | 11752 | 14 т | 1993 | 10 | 11.04.14 | Март 2016 г. | СМТ, г. Лесозаводск, ул. Григоренко 17, |
| 2. | Кран автомобильный стреловой КС-2568А | 11282 | 6,3 т | 1992 | 10 | 19.05.14 | Апрель 2016 г. | Красноармейский РЭС п. Рощино, ул. Энергетиков 2 |

| СП Приморские Северные электрические сети п. Горнореченский , Кавалеровского района, ул. Советская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип ГПМ | Регистрационный № | Грузоподъёмность крана (т) | Год выпуска | Нормативный срок службы | Последнее обследование | Срок, до которого требуется выполнить процедуру продления | Принадлежность РЭС Место расположения ГПМ (адрес) |
| 1. | Автомобильный подъемник гидравлический AICHI SC-081 | 256 | 200 кг | 1989 | 10 лет | 18.01.2014 | Январь 2016 | СМТ п. Горнореченский, ул. Советская 11, |
| 2. | Кран стреловой автомобильный КC-2561К1 | 11125 | 6,3 тонн | 1991 | 10 лет | 25.03.2014 | Март 2016 | Кавалеровский РЭС п. Горнореченский, ул. Советская 11, |
| 3. | Кран стреловой автомобильный КC-2561К1 | 11126 | 6,3 тонн | 1992 | 10 лет | 10.02.2015 | Июнь 2016 (после проведения ремонта) | Чугуевский РЭС с. Чугуевка, ул. Рабочая-8, |
| 4. | Кран стреловой автомобильный КC-35715-2 | 11935 | 17 тонн | 2002 | 10 лет | 22.03.2014 | Март 2016 | Арсеньевский РЭС, г. Арсеньев, ул. Смирнова 9 |
| 5. | Кран стреловой автомобильный КC-2561К1 | 11266 | 6,3 тонн | 1992 | 10 лет | 21.03.2014 | Март 2016 | Анучинский РЭС с. Анучино, ул. Шевченко 35 |
| 6. | Кран стреловой автомобильный КC-2561К1 | 11124 | 6,3 тонн | 1991 | 10 лет | 23.03.2014 | Март 2016 | Яковлевский РЭС с Яковлевка, ул. Советская-161, |
| 7. | Автомобильный подъемник гидравлический АГП-22.04 | 411 | 300 кг | 1992 | 10 лет | 12.02.2015 | Июнь 2016 (после проведения ремонта) | Яковлевский РЭС с. Яковлевка, ул. Советская-161, |

Всего подъёмных сооружений -16 единиц и подкрановые пути – 2 шт.

Из них: кранов стреловых автомобильных - 13 единиц, автомобильных подъемников гидравлических -3 единицы.

3. Состав и объем работ по  определению возможности продления срока безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников (вышек):

Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, как правило, предусматривает:

1) подбор требуемых для технического диагностирования технических устройств;

2) разработку организационно-методических документов по выполнению отдельных работ;

3) сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о надежности технических устройств, а также технических устройств, аналогичного вида или конструктивно-технологического исполнения (в том числе зарубежных);

4) проведение по разработанным организационно-методическим документам испытаний составных частей, комплектующих изделий, конструкционных материалов, а также технических устройств, в целом с целью оценки технического состояния;

5) техническое диагностирование, как правило предусматривающее:

- анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

- неразрушающий контроль;

- определение механических характеристик;

- металлографические исследования;

- определение химического состава материалов;

- оценку коррозии, износа и других дефектов;

- испытания на прочность и другие виды испытаний;

- расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие:

- расчет режимов работы;

- установление критериев предельного состояния;

- исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний;

- определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

6) разборку (демонтаж) технических устройств на составные части и комплектующие изделия (при необходимости) и контроль технического состояния технических устройств, оборудования, а также поиск мест и причин отказов (неисправностей);

7) прогнозирование технического состояния технических устройств, оборудования на продлеваемый период и выработку решения о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации;

8) разработку отчетных документов (отчетов, актов, протоколов, частных и итоговых заключений) по результатам выполненных работ;

9) разработку проекта решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации технических устройств на продлеваемый период.

4. Перечень нормативной правовой и нормативно-технической документации, устанавливающей требования к выполнению работ:

- Федеральный закон от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

-  Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30855)

- Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта" (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29581)

-  Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)

- РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъёмных машин. Общие положения»;

- РД 10-112-2-09 «Методические рекомендации по экспертному обследованию грузоподъёмных машин»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание. Утверждены Министром топлива и энергетики РФ 06.10.99 г. с изм., внесенными Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, от 20.05.2003 N 187, от 20.06.2003 N 242;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- 5. Правила контроля и приемки выполнения работ.

5.1. По результатам выполнения отдельных этапов работ Исполнитель представляет Заказчику краткие письменные отчёты за подписью руководителя организации-Исполнителя.

5.2. Результаты  технического диагностирования Исполнитель заносит в паспорт в соответствии с п. 193 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

5.3. По окончании работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации экспертная организация составляет заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором содержится вывод о возможности продления срока безопасной эксплуатации технического устройства.

5.4. Расчет остаточного ресурса передается владельцу крана. Расчет должен содержать заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации крана.

- 6. Гарантии Исполнителя работ.

6.1. Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг на срок рекомендованный заключением экспертизы промышленной безопасности.

- 7. Требования к Исполнителю работ.

7.1. Исполнитель должен иметь и предоставить копии следующих документов:

-лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- полис страхования ответственности деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;

- свидетельство об аккредитации лаборатории неразрушающего и разрушающего контроля;

свидетельство аттестованных в установленном порядке специалистов и экспертов на выполнение работ по экспертному обследованию и экспертизе промышленной  безопасности в соответствии с пунктом 17.3 ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года №538);

- свидетельство об аттестации электролаборатории;

свидетельства и другие документы экспертов и специалистов по обследованию грузоподъемных машин, аттестованных в области энергетической и промышленной безопасности (Б9.31, Б9.32) не менее двух лиц;

- необходимую для проведения работ нормативно-техническую, приборную и инструментальную базу (указать в справке о материально техническом обеспечении).

7.2. Исполнитель должен направить Заказчику копию проекта заключения экспертизы промышленной безопасности (проект заключения экспертизы служит основанием для

консультаций и принятия решения о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы).

7.3.Исполнитель должен оказать услугу без привлечения субподрядных организаций.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по договору и устранения нарушений.

7.5. Исполнитель обязан письменно предупредить и, в случае необходимости, согласовать с Заказчиком изменение срока окончания оказания услуг.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Дата начала проведение работ – январь 2016 года.

8.2. Дата окончания работ – август 2016 года.

9. Порядок оплаты услуг.

9.1. Заказчик за выполненную работу перечисляет Исполнителю денежные средства в течение 30 дней со дня подписания обеими сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ и выставления счета на оплату.

10. Требования к обеспечению ТБ и охраны труда при проведении работ.

10.1. При проведении работ по экспертному обследованию Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом привлеченных сторонних исполнителей правил внутреннего распорядка ОАО «ДРСК», требований безопасности и охраны труда согласно раздела 11. РД 10-112-2-09, раздела 7. РД 10-112-1-04 и иных нормативных документов.

Заместитель главного инженера по охране труда -

начальник службы                               «____»__________2015г. _________ И.П. Кравченко

Начальник СМиТ

«____»__________2015г. ________В.Н. Савчук __