### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ  ПОЛУПРИЦЕПА-ТЯЖЕЛОВОЗА

| 1 | Марка, модель: | Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение: | Для транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Масса перевозимого груза, не менее, кг: | 24000 |
| 4 | Длина площадки, не менее, мм: | 8500 |
| 5 | Ширина площадки без уширителей (с уширителями), мм: | 2500 (3000) |
| 6 | Высота ССУ, под нагрузкой/без нагрузки мм: | 1460/1540 |
| 7 | Погрузочная высота, мм: | 885±5 |
| 8 | Тип подвески: | Рессорная, усиленная |
| 9 | Количество осей / колес, штук: | 2 / 8+1 |
| 10 | Трапы: | С механическим подъемом |
| 11 | Угол въезда, не более град: | 13 |
| 12 | Ширина трапа, мм: | 700 |
| 13 | Сцепной шкворень: | 2 дюйма (50мм) |
| 14 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 15 | Количество, единиц: | 1 |
| 16 | Год выпуска: | 2016 г. (новый, без пробега) |
| 17 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 18 | Отгрузочные реквизиты (не допускается доставка «своим ходом»): | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452. |
| 19 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1) Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; 2) Паспорт транспортного средства; 3) Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 20 | Требования к аналогам: | В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик и фотографии предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника. |
| 21 | Иные требования: | В составе своего предложения поставщик должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля новое, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 22 | Требования к гарантийному периоду | Согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев |
| 23 | Срок поставки: | до 30 сентября 2016 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 24 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 25 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 26 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 27 | Дополнительная комплектация: | Наличие коников, отбойные брусья, планки противоскольжения по всей рабочей площадке, съемные борта на гусаке, подъемник запасного колеса, дополнительные опоры для заезда техники, противооткатные упоры, боковая защита, инструментальный ящик, проушины для увязки груза на уровне с поверхностью площадки |

И.о. начальника ТС 	                                     Гиберт С.Н.