Техническое задание

- Наименование (марка): Пломба индикаторная антимагнитная

- Назначение: Для фиксирования факта воздействия магнитного поля на объект контроля.

- Количество: 13 968 штук.

- Ст. назначения – ст. Благовещенск Заб. ж.д.

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 20 мТл |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | От 50 мТл, |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов |
| Максимальная температура поверхности приклеивания Минимальная температура поверхности приклеивания | + 42°С и выше - 30°С и ниже |
| Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия индикаторной пломбы с помощью механического воздействия или замораживания до температуры -50°С и ниже, должна необратимо проявиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Отображение внешнего воздействия на индикатор повышенной температуры и агрессивной жидкости. | При воздействии температуры, химических растворителей, кислот, щелочей и прочих агрессивных жидкостей на индикаторной пломбе должна необратимо отобразиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |
| Стойкость адгезива индикатора к воздействию температур | Обеспечение стойкости адгезива индикатора при температуре защищаемой поверхности до - 20°С. |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадения индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |
| Допустимые габаритные размеры индикаторной пломбы. | Не более 30х100 ±3 мм Не менее 19х35 ±3 мм |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия | Не менее 2 лет с момента ввода в эксплуатацию. |

4.  Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2.  Поставка продукции - в срок до 31 мая 2016 года.

4.3 .  Оплата за поставленную  продукцию в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад Грузополучателя, подтвержденной подписанием товарной накладной (ТОРГ-12).

5. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия)

5.1. Продукция должна изготавливаться в соответствии ГОСТ 31282–2004 «Устройства пломбировочные», ГОСТ Р 51912-2002 «Устройства пломбировочные. Классификация» и иметь сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», который предоставляется к конкурсной документации.

5.2. На индикаторе должны быть нанесены:

-  логотип предприятия с  надписью: филиал АО «ДРСК»  «Амурские ЭС» (согласно приложению).

- предупреждающий знак, указывающий  на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля величиной более 20 мТл.

6. Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

6.1. Продукция  должна  быть произведена не ранее 1 квартала 2016 г.

6.2. Участник должен представить заказчику полные технические характеристики изделия.

7. Требования к участнику (отборочные критерии)

7.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения производителя предлагаемой продукции.

7.2. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличие деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                  М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник отдела МТС                                                                                             О.П. Машкина

Начальник отдела учета электроэнергии                                                              С.А. Тимченко

Приложение

| Логотип предприятия: |  |
| --- | --- |
| Надпись, наносимая на пломбу: | филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |