- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА

# С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ЛЮЛЬКИ ДО 18 м

| 1 | Тип транспортного средства | Автогидроподъемник телескопический (конструкция стрелы решётчатая) на автомобильном шасси (4х4) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Обслуживание ЛЭП и ПС |  |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |
| 3 | Количество (шт) |  | 1 |
| 4 | Год выпуска |  | 2016 (новый, без пробега) |
| 5 | Требования к шасси: |  | шасси производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог |
| 6 | Тип двигателя |  | Дизельный, экологический стандарт не менее Euro 4 |
| 7 | Мощность двигателя |  | не менее 120 л.с. |
| 8 | Сдвоенная кабина, количество мест (чел) |  | Количество мест 2+3, количество дверей 4, дополнительный отопитель. |
| 9 | Сиденья |  | Регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | КПП |  | Механическая 5 ступенчатая |
| 11 | Высота подъема люльки (м) |  | Не менее17 |
| 12 | Макс. грузоподъемность (кг) |  | Не менее 250 |
| 13 | Вылет (м) |  | Не менее 12 |
| 14 | Угол поворота стрелы (град.) |  | 360 |
| 15 | Люлька |  | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания |
| 16 | Приборы безопасности |  | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 17 | Необходимое наличие комплекта документов |  | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - ПТС; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на подъемник (вышку); - разрешение на применение. - сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) - Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. - Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. |
| 18 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» |  | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 19 | Иные требования: |  | 1) Участник должен принять во внимание, что в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автоподъемника. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что автоподъемник новый, без пробега, без наработки в моточасах, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. 3) Обязательно предоставление копии ПТС на автоподъемник, не менее чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 20 | Требования к гарантийному периоду на шасси и автоподъемник |  | Не менее 12 месяцев |
| 21 | Срок поставки |  | до 31 октября 2016 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |  |
| 22 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |
| 23 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |  |
| 24 | Требования к условиям оплаты: | Расчет за поставленный товар, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |  |

И.о. начальника ТС	                                Гиберт С.Н.