- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ ЭКСКАВАТОРА НА ПНЕВМОХОДУ

| 1 |  | Марка, модель | ЭО-2621 на шасси МТЗ-82.1 (4х4) либо аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Тип транспортного средства | Экскаватор |
| 3 |  | Назначение | Для механизации землеройных работ в грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочных работ, планировка территорий подстанций |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |
| 4 |  | Количество (шт.) | 1 |
| 5 |  | Год выпуска | 2016 (новый, без пробега) |
| 6 |  | Тип двигателя | Дизельный Д-243 либо аналог |
| 7 |  | Мощность двигателя, не менее | 82 л.с. |
| 8 |  | КПП | Механическая |
| 9 |  | Размер шин | Передние: 11,2 R20; Задние 15,5 R38 |
| 10 |  | Вид оборудования | Обратная лопата, ковш объёмом не менее 0,28 м3, бульдозерный поворотный отвал шириною не менее 2290 мм. |
| 11 |  | Глубина копания мм | Не менее 4000 |
| 12 |  | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 13 |  | Необходимое наличие комплекта документов: | - Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; - ПСМ - Другие документы необходимые для регистрации техники в органах Гостехнадзора |
| 14 |  | Иные требования: | 1) Участник должен принять во внимание, что в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке экскаватора. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания продукции, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. 2) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что экскаватор новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. 3) Обязательно предоставление копии ПСМ на экскаватор, не менее чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 |  | Требования к гарантийному периоду: | Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев. |
| 16 |  | Срок поставки | до 31 октября 2016 г. с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |  |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: |  | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 18 | Требования к опыту работы участника: |  | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |
| 19 | Требования к условиям оплаты: |  | Расчет за поставленный товар, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |

И.о. начальника ТС	                                Гиберт С.Н.