19.04.2016 г.,  №  02-01-07-55

Техническое задание на поставку Устройства для перемотки кабеля.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 2626 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» и «Южно-Якутские электрические сети»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку станка для перемотки кабеля со стойкой для размотки

Станок для перемотки кабеля:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество | 1 шт |
| 2. | Модель электроагрегата | УПК-25-7ПРГС с АКУ-1400 |
| 3. | Напряжение питающей сети, В | 3-х фазное, 380В |
| 4. | Потребляемая мощность, кВт | 5 |
| 5. | Частота вращения приводного барабана, об/мин | 0-30 |
| 6. | Максимальный типоразмер барабана | 25 |
| 7. | Минимальный типоразмер барабана | 14 |
| 8. | Диаметр измеряемого материала, мм | 5-65 |
| 9. | Время разгона в режиме плавного пуска, сек. | 3 (с возможностью изменить) |
| 10. | Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания | Обязательно |
| 11. | Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
| 12. | Температурный диапазон работы станка | -5оС до +32оС |
| 13. | Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | Обязательно |
| 14. | Принцип подъема барабанов | Гидравлические цилиндры |
| 15. | Исполнение укладчика | Автоматическое (асинхронное с рабочим шагом 1400 мм) |
| 16. | Масса, кг | 650 |
| 17. | Габаритные размеры, мм | 3245х2336х1677 |
| 18. | Измерительный узел АКУ-1400 | С поверкой |

Стойка для размотки кабеля:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество | 1 шт |
| 2. | Модель устройства | СРКБ-25-7 |
| 3. | Напряжение питающей сети, В | 3-х фазное, 380В |
| 4. | Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| 5. | Максимальный № поднимаемого барабана | 25 |
| 6. | Минимальный № поднимаемого барабана | 14 |
| 7. | Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 (с осью диаметром 95 мм) |
| 8. | Принцип подъема барабана | Гидропривод (Гидравлические цилиндры + гидравлическая станция) |
| 9. | Температурный диапазон работы станка | От -5оС до +32оС |
| 10. | Масса, кг | 700 |
| 11. | Габаритные размеры, мм | 2673х2090х1620 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку устройства для намотки кабеля с домкратом

для установки и подъема кабельных барабанов

Устройство для намотки кабеля:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество | 3 шт |
| 2. | Модель электроагрегата | УНК-10М7-К2 |
| 3. | Напряжение питающей сети, В | 1-но фазное, 220В |
| 4. | Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| 5. | Частота вращения приводного барабана, об/мин | 10-60 |
| 6. | Максимальный типоразмер барабана | 25 |
| 7. | Исполнение измерительного узла | ИДМ-65 |
| 8. | Принцип раскладки материала | Ручной укладчик |
| 9. | Внутренний диаметр технологического барабана, мм | 400 |
| 10. | Внешний диаметр технологического барабана, мм | 1000 |
| 11. | Максимальная масса бухты, кг | 300 |
| 12. | Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания | Обязательно |
| 13. | Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | Обязательно |
| 14. | Температурный диапазон работы станка | -5оС до +32оС |
| 15. | Масса, кг | 160 |
| 16. | Габаритные размеры, мм | 1598х1266х1446 |
| 17. | Измерительный узел ИДМ-65 | С поверкой |

Домкрат для установки и подъема кабельных барабанов:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество | 3 шт |
| 2. | Модель устройства | ДК-10ГМП |
| 3. | Максимальная грузоподъемность, кг | 10 000 |
| 4. | Принцип подъема | Гидравлический домкрат |
| 5. | Максимальный типоразмер поднимаемого барабана | 25 |
| 6. | Минимальный типоразмер поднимаемого барабана | 8 |
| 7. | Наличие поджимных башмаков | Обязательно |
| 8. | Наличие колесных опор | Обязательно |
| 9. |  |  |
| 10. | Масса, кг | 220 |
| 11. | Габаритные размеры, мм | 1292х600х1782 |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.

Спецификация №2: Потребность филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку устройства для перемотки кабеля

| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | УПК-25-РЧ-003 с АКУ-1100 |
| 2 | Количество | 6 шт. |
| 3 | Напряжение питающей сети | 3-х фазное , 380В |
| 4 | Частота переменного тока, Гц | 48-63 |
| 5 | Потребляемая мощность , кВт, не более | 4 |
| 6 | Частота вращение приводного барабана, об/мин | 0-30 (плавно) |
| 7 | Диаметр барабана , м, не более | 2,5 |
| 8 | Ширина барабана, м, не более | 1,2 |
| 9 | Диаметр измеряемого кабеля, мм | 5-65 |
| 10 | Точность измерения длины кабеля, % | ±1 |
| 11 | Метод измерения длины кабеля | Электронный |
| 12 | Индикация измеренной длины | Цифровая |
| 13 | Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3(можно изменить) |
| 14 | Защита электродвигателя: |  |
| 15 | - от скачков напряжение питающей сети | есть |
| 16 | - от короткого замыкания | есть |
| 17 | - от перегрева | есть |
| 18 | Масса подающего барабана, кг, не более | 5000 |
| 19 | Масса приемного барабана , кг, не более | 3000 |
| 20 | Габаритные размеры, мм |  |
| 21 | - стойка подающего барабана | 110 |
| 22 | - приемное устройство | 700 |
| 23 | Температурный диапазон станка | 0С до +32С |
| 24 | Наименование параметров кабелеукладчика АКУ-1100: |  |
| 25 | Напряжение питающей сети, Гц | 1 фазное,220В |
| 26 | Номинальная потребляемая мощность кабелеукладчика,кВт, не более | 0,12 |
| 27 | Длина рабочего хода кабелеукладчика, мм | 1100 |
| 28 | Диаметр укладываемого материала, мм | 5-65 |
| 29 | Выбор шага укладки | бесступенчато |
| 30 | Габаритные размеры кабелеукладчика(без рамы), мм | 1730х170х800 |
| 31 | Масса кабелеукладчика, кг | 100 |
| 32 | Поверка | есть |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

станция получения: Уссурийск ДВЖД.

код станции- 988306, код предприятия- 2452, КПП- 253731001, ОКПО- 97053894.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

690000, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22а

Спецификация №3: Потребность филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку устройства для перемотки кабеля

| 1 | Модель | УПК-25-РЧ-003 с АКУ-1100 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество | 1 |
| 3 | Напряжение питающей сети | 3-х фазное 380В |
| 4 | Частота переменного тока, Гц | 48-63 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 4 |
| 6 | Частота вращения приводного барабана, об/мин | 0-30(плавно) |
| 7 | Диаметр барабана, м, не более | 2,5 |
| 8 | Ширина барабана, м, не более | 1,2 |
| 9 | Диаметр измеряемого кабеля, мм | 5-65 |
| 10 | Точность измерения длины кабеля, % | + 1 |
| 11 | Метод измерения длины кабеля | Электронный |
| 12 | Индикация измеренной длины | Цифровая |
| 13 | Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3 (можно изменить) |
| 14 | Защита электродвигателя: |  |
| 15 | - от скачков напряжения питающей сети | есть |
| 16 | - от короткого замыкания | есть |
| 17 | - от перегрева | есть |
| 18 | Масса подающего барабана, кг, не более | 5000 |
| 19 | Масса приемного барабана, кг, не более | 3000 |
| 20 | Габаритные размеры, мм |  |
| 21 | - стойка подающего барабана | 110 |
| 22 | - приемное устройство | 700 |
| 23 | Температурный диапазон станка | 0С до + 32 |
| 24 | Наименование параметров кабелеукладчика АКУ-1100 |  |
| 25 | Напряжение питающей сети, Гц | 1 фазное, 220В |
| 26 | Номинальная потребляемая мощность кабелеукладчика, кВт, не более | 0,12 |
| 27 | Длина рабочего хода кабелеукладчика, мм | 1100 |
| 28 | Диаметр укладываемого материала, мм | 5-65 |
| 29 | Выбор шага укладки | бесступенчато |
| 30 | Габаритные размеры кабелеукладчика (без рамы), мм | 1730х170х800 |
| 31 | Масса кабелеукладчика, кг | 100 |
| 32 | Поверка (измерительный узел) | есть |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

Станция Хабаровск-2 ДВЖД,  код - 970001

Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

Спецификация №4: Потребность филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку устройства для перемотки кабеля

| 1 | Модель | УПК-25-РЧ-003 с АКУ-1100 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество | 1 |
| 3 | Напряжение питающей сети | 3-х фазное 380В |
| 4 | Частота переменного тока, Гц | 48-63 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 4 |
| 6 | Частота вращения приводного барабана, об/мин | 0-30(плавно) |
| 7 | Диаметр барабана, м, не более | 2,5 |
| 8 | Ширина барабана, м, не более | 1,2 |
| 9 | Диаметр измеряемого кабеля, мм | 5-65 |
| 10 | Точность измерения длины кабеля, % | + 1 |
| 11 | Метод измерения длины кабеля | Электронный |
| 12 | Индикация измеренной длины | Цифровая |
| 13 | Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3 (можно изменить) |
| 14 | Защита электродвигателя: |  |
| 15 | - от скачков напряжения питающей сети | есть |
| 16 | - от короткого замыкания | есть |
| 17 | - от перегрева | есть |
| 18 | Масса подающего барабана, кг, не более | 5000 |
| 19 | Масса приемного барабана, кг, не более | 3000 |
| 20 | Габаритные размеры, мм |  |
| 21 | - стойка подающего барабана | 110 |
| 22 | - приемное устройство | 700 |
| 23 | Температурный диапазон станка | 0С до + 32 |
| 24 | Наименование параметров кабелеукладчика АКУ-1100 |  |
| 25 | Напряжение питающей сети, Гц | 1 фазное, 220В |
| 26 | Номинальная потребляемая мощность кабелеукладчика, кВт, не более | 0,12 |
| 27 | Длина рабочего хода кабелеукладчика, мм | 1100 |
| 28 | Диаметр укладываемого материала, мм | 5-65 |
| 29 | Выбор шага укладки | бесступенчато |
| 30 | Габаритные размеры кабелеукладчика (без рамы), мм | 1730х170х800 |
| 31 | Масса кабелеукладчика, кг | 100 |
| 32 | Поверка (измерительный узел) | есть |

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети»

станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД.

код станции- 960103, код предприятия- 9531, КПП- 272402001, ОКПО- 98097847.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети»

681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59

Спецификация №5: Потребность филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

## НА  ЗАКУПКУ Устройства намотки кабеля

1. Назначение: Устройства намотки кабеля УНК-10М5 для качественной выдачи ТМЦ. 
2. Количество: 1 шт.

3. Состав оборудования: Устройство намотки кабеля УНК-10М5 с ИДМТ-50 в северном исполнении.

5. Краткие технические характеристики:

Измерительный узел ИДМТ – 50 (с поверкой)

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001

Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала  АО «ДРСК»  - «ЮЯЭС»).

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. ул. Тарабукина, 60а.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется:

- в случае предпоставки - в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя;

- в случае авансирования  - авансовые платежи выплачиваются заказчиком в размере не более 30% от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет в размере 70%: в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

2.3. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.09.2016г.

4.2. Гарантия на поставляемую продукцию распространяться на условиях гарантии завода изготовителя(указать конкретный срок), но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция должна быть новой 2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.