### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 2

# НА ЗАКУПКУ БРИГАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

| 1 | Тип транспортного средства | Фургон на автомобильном шасси ГАЗ 33081 (4х4) либо аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Для перевозки ремонтных бригад и оборудования к месту проведения технических работ. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество (шт.) | 2 |
| 4 | Год выпуска | 2016 (новый, без пробега) производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя | Не менее 119 л. с. |
| 7 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 8 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 9 | Комплектация | - Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т.; - Предпусковой подогреватель двигателя; - АБС; - Усиленная рама; - Управление системой регулирования давления в шинах по осям из кабины. - Держатель запасного колеса - под рамой автомобиля с лебедкой. |
| 10 | Требования к конструкции фургона: | Тип - каркасный (изготовленный из труб прямоугольного сечения с применением сварных соединений). Покрытие - плакированный металл (покрытый полимерно-порошковыми эмалями). Утепление – утеплитель толщиной не менее 50 мм. Внутренняя обшивка – Декоративное ДВП. Фурнитура из оцинкованной стали. Выдвижная лестница под боковой и задними дверями, поручень на внутренней части дверного проема. В грузовом отсеке: Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. Задняя дверь - распашная штанговый запор, фиксация дверей в открытом положении; дверные проемы по периметру закрыты морозостойким уплотнителем. В пассажирском отсеке: Покрытие пола - «Автолин» (транспортный линолеум) снизу основание защищено оцинкованной сталью. Сидения – 4 штуки высокие, мягкие, одиночные, без механизма наклона спинки, обивка – велюр, с поясными 2-х точечными ремнями безопасности. Боковая дверь с ручкой - одностворчатая распашная с глухим окном. Окно - раздвижное, с левой стороны. Запасной выход - люк на крыше. Откидной стол (длиной не менее 500х500 мм.). Связь с водителем - кнопка вызова. Освещение внутреннее - потолочные плафоны защищенное от механических повреждений (питание от электросети автомобиля). Автономный отопитель WEBASTO. |
| 11 | Необходимое наличие комплекта документов | 1) Руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке; 2) Паспорт транспортного средства; 3) Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 12 | Иные требования: | В составе своего предложения поставщик должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания, чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля новое, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 13 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 14 | Срок поставки | до 30 ноября 2016, с возможностью досрочной поставки. |
| Отборочно-оценочные критерии |  |  |
| 15 | Требования к условиям оплаты: | Расчет за поставленный товар, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 16 | Требования к гарантийному периоду | Согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода автомобилей в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых автомобилях, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя автомобилей поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 17 | Требования к опыту работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

И.о. начальника транспортной службы 	                                      Гиберт С.Н.