- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ БУЛЬДОЗЕРА

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара

| № п/п | Наименование требования | Описание требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель: | бульдозер Б-10М2 (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПСМ) |  |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |
| 2 | Назначение: | для разработки грунтов 1-3 категории. |  |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |  |
| 4 | Год выпуска: | 2016 новый без пробега и наработки в моточасах. Все детали, узлы и агрегаты новые, не восстановленные. |  |
| 5 | Двигатель: | Дизельный, |  |
| 6 | Мощность двигателя, не менее, л.с.: | 190 |  |
| 7 | Система пуска двигателя | Электростартерный |  |
| 8 | Максимальная масса в снаряженном состоянии, кг: | Не более 21000 |  |
| 9 | Максимальная длина, мм: | Не более 7000 |  |
| 10 | Механизмы поворота: | Постоянно замкнутые бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками и ленточные тормоза высокой износостойкости и сервированным управлением |  |
| 11 | Трансмиссия: | тип | гидромеханическая |
|  |  | бортовой редуктор | планетарный модульный бортовой редуктор и бортовые фрикционы |
| 12 | Гусеницы: | Ширина звена, не менее – 500 мм. Уплотнённый шарнир гусениц |  |
| 13 | Опорные катки: | Одинарные, на втулках качения, количество не менее 6 шт. |  |
| 14 | Поддерживающие катки: | Одинарные, количество не менее 2 шт. |  |
| 15 | Ходовая часть: | Трёхточечная подвеска с микроподрессоренной балансирной балкой, и вынесенными осями качения ходовой тележки. |  |
| 16 | Среднее удельное давление на грунт, кг/см: не более | 0,055 |  |
| 17 | Дорожный просвет, мм, не менее: | 435 |  |
| 18 | Кабина машиниста: | Одноместная каркасная кабина повышенной жёсткости с круговой обзорностью. Система защиты ROPS/FOPS. |  |
| 19 | Тип отвала: | Полусферический с гидравлическим изменением углов подъема и перекоса |  |
| 20 | Цвет; | Желтый |  |
| 21 | Требования к северному исполнению: | А) Утепление кабины машиниста; Б) Утепление пола кабины; В) Утеплитель моторного отсека Г) Установка двух независимых источников отопления кабины машиниста: 1. Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе Webasto. 2. Жидкостный отопитель от системы охлаждения ДВС трактора; Д) Установка системы подогрева топлива; Е) Установка окон двойного остекления; Ж) Предпусковой подогреватель двигателя |  |
| 22 | Температурный диапазон работы бульдозера | от +40 до -50 |  |
| 23 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  |
| 24 | Дополнительная комплектация: | Рыхлитель одностоечный (однозубый); переносной светильник с длинной провода не менее 20 м; шприц рычажно-плунжерный; набор инструмента; огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт; аптечка первой помощи автомобильная - 1 шт. |  |
| 25 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт самоходной машины. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 4. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с самоходной машиной, его узлами, механизмами, должны быть составлены на русском языке. |  |
| 26 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия либо декларацию соответствия) |  |
| 27 | Иные требования: | А) Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) бульдозера, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку самоходной машины с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями; Б) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что бульдозер новый, заводского изготовления. Указать название завода и страны происхождения, а также подтвердить наличие договорных отношений с заводом-изготовителем либо его официальными представителями; В) Обязательно предоставление копии ПСМ не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения и проверки года выпуска и завода-изготовителя). В случае если в коммерческом предложении участника информация по п. 27 ТЗ будет отсутствовать, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии |  |
| 28 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |  |
| 29 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |  |
| 30 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |  |
| 31 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантий срок эксплуатации на поставляемую машину должен составлять не менее - 1500 м/ч и не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода машины в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). |  |
| 32 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |  |
| 33 | Срок поставки | До 26 декабря 2016 г. с возможностью досрочной поставки |  |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Марка, модель: | Бульдозер Б-10М2, либо аналог. |
|  | Требования к северному исполнению: | 1. Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto, либо аналог |