- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Автомобиля грузопассажирского

с КМУ  на шасси КАМАЗ 6х6

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1:

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Грузопассажирский автомобиль на шасси КАМАЗ-43118, с КМУ в северном исполнении (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПТС) |  |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |
| 2 | Назначение: | Перевозка оперативных выездных бригад и технологических грузов; производство погрузо-разгрузочных и монтажных работ. |  |
| 3 | Шасси автомобиля: | Камаз-43118 6х6, кабина со спальным местом, в северном исполнении. |  |
| 4 | Конструктивное исполнение транспортного средства: | За кабиной базового шасси устанавливается в последовательности: пассажирский фургон, КМУ, грузовая платформа |  |
| 5 | Тип ТС: | Грузопассажирский специализированный автомобиль, категория управления ТС - «С» |  |
| 6 | Количество, ед.: | 1 |  |
| 7 | Год выпуска шасси: | 2016 (новое, без пробега) |  |
| 8 | Год выпуска навесного оборудования: | 2016 (новое) |  |
| 9 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): | Длина – 10000, ширина – 2500, высота – 4000 (приложить чертежи с указанием размеров) |  |
| 10 | Двигатель: | Дизельный, с турбонаддувом |  |
| 11 | Экологический класс (стандарт:) | Не менее Евро-4 |  |
| 12 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 260 |  |
| 13 | Коробка передач: | Механическая, 9-тиступенчатая |  |
| 14 | Раздаточная коробка: | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |  |
| 15 | Тип шин: | Пневматические, с регулированием давления, 425/85 R21 |  |
| 16 | Требования к кабине: | Цельнометаллическая, двухдверная, в северном исполнении, оборудована системой вентиляции и отопления, сиденья с ремнями безопасности, сиденье водителя регулируемое. |  |
| 17 | Требования к фургону пассажирскому: | Цельнометаллический, сварной, расположен за кабиной базового автомобиля, утепленный, в северном исполнении; внешняя обшивка фургона – плакированная оцинкованная сталь; внутренняя отделка стен – ламинированная фанера; верхнее покрытие пола – влагостойкая фанера с количеством слоев не менее 10 + транспортный линолеум (рифлёная резина); сиденья автобусные с ремнями безопасности на 6 пассажиров; Отопление фургона: автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto и жидкостный отопитель от ДВС автомобиля; Аварийный – вентиляционный люк, переговорное устройство с водителем, бортовой источник питания - от базового автомобиля. Окно автомобильное раздвижное в левой стенке фургона, размером не менее 500×700 мм.; дверь входная распашная одностворчатая с глухим окном справа по ходу движения автомобиля, низкий вход, ступени – рифленый алюминий, дополнительная откидная ступень; откидной стол размером не менее 500×700 мм. |  |
| 18 | Требования к северному климатическому исполнению: | Утепление кабины и фургона пассажирского по всему контуру, выполняется теплоизоляционным материалом; Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные; Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка); Предпусковой подогреватель двигателя; Установка электрического обогрева АКБ; Утепление моторного отсека Температурный режим эксплуатации КМУ и транспортного средства (от -35°С до +40°С) |  |
| 19 | Требования к грузовой платформе | Бортовая, с открывающимся бортами, с раскладной ступенькой для спуска и подъёма людей на грузовую платформу. Внутренний размер не менее (мм.) – (4500×2400). |  |
| 20 | Требования к кран-манипуляторной установке | Unic устанавливается за кабиной автомобиля перед грузовой платформой; |  |
| 21 | Технические характеристики КМУ | - тип стрелы | телескопическая |
|  |  | - привод КМУ | гидравлический |
|  |  | - рабочий орган | Тросовая крюковая подвеска |
|  |  | - грузовой момент, тм в пределах: | 12-12,5 |
|  |  | - максимальная грузоподъёмность не менее, кг. | 3000 |
|  |  | - максимальный вылет, не менее, м. | 8 |
|  |  | - грузоподъемность при максимальном вылете, не менее кг. | 1200 |
|  |  | - угол вращения, град. | 360 |
|  |  | - масса КМУ, не более, кг. | 1450 |
| 22 | Приборы безопасности КМУ: | 1. Ограничитель рабочих движений: подъёма груза; опускания груза при достижении крюка крайнего положения; вылета стрелы; выдвижения секций стрелы; поворота стрелы. 2. Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи. 3. Ограничитель предельного груза 4. Устройство блокировки привода выносных опор, при рабочем положении стрелы. 5. Указатели: грузоподъемности крана и вылета стрелы; наклона крана; давления масла в гидросистеме. |  |
| 23 | Требования к топливному баку: | не менее 210 л. |  |
| 24 | Требования к тягово-сцепному устройству | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |  |
| 25 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  |
| 26 | Дополнительная комплектация: | Транспортное средство в соответствии с требованиями Приказов Минтранса России от 13.02.2013г. № 36 и от 21.08.2013г. № 273 должно быть оборудовано техническим средством контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя (тахографом). Утеплитель передка, переносной светильник с длинной провода не менее 20 м., домкрат, шприц рычажно-плунжерный, ключ для регулировки подшипников ступиц колес, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |  |
| 27 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Паспорт на кран-манипулятор. 3. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию крана-манипулятора. 4. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту шасси. 5. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации крана-манипулятора, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 6. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 7. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности крана-манипулятора. 8. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 9. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с транспортным средством, его узлами, механизмами и приборами безопасности, должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». 10. Сертификат соответствия или декларация соответствия кранового оборудования |  |
| 28 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |
| 29 | Дополнительные требования: | Транспортное средство, а также узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом, должны быть изготовлено в соответствии требованиям «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013г. №533); Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что: шасси автомобиля заводского изготовления новое, без пробега; крано-манипуляторная установка без наработки в моточасах, заводского изготовления. Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |  |
| 30 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость затрат на доставку оборудования до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя |  |
| 31 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |  |
| 32 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |  |
| 33 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |  |
| 34 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на кран-манипулятор. |  |
| 35 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |
| 36 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |  |
| 37 | Срок поставки | До 26 декабря 2016 г. с возможностью досрочной поставки |  |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Наименование: | Грузопассажирский автомобиль на шасси КАМАЗ-43118, с КМУ в северном исполнении либо аналог (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПТС) |
|  | Шасси автомобиля: | Камаз-43118 6х6, кабина со спальным местом, в северном исполнении либо аналог. |
|  | Требования к фургону пассажирскому: | Отопление фургона: автономный воздушный отопитель на дизельном топливе или Webasto (либо аналог) и жидкостный отопитель от ДВС автомобиля |
|  | Требования к кран-манипуляторной установке | Unic либо аналог, устанавливается за кабиной автомобиля перед грузовой платформой; |