- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Автомобиля грузопассажирского

на шасси УРАЛ 6х6

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п |  | Критерий |  | Описание критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование: |  | Грузопассажирский автомобиль на шасси Урал-4320 , в северном исполнении (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПТС) |
| 2 |  | Назначение: |  | Перевозка ремонтных бригад и технологических грузов к месту работ. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |  |
| 3 |  | Шасси автомобиля: |  | Урал-4320, с трехместной кабиной, в северном исполнении |
| 5 |  | Тип ТС: |  | Грузопассажирский специализированный автомобиль, категория управления ТС - «С» |
| 6 |  | Количество, ед.: |  | 2 |
| 7 |  | Год выпуска: |  | 2016 (новый, без пробега) |
| 9 |  | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): |  | Длина – 10000, ширина – 2500, высота – 3500 (приложить чертежи с указанием размеров) |
| 10 |  | Двигатель: |  | Дизельный, с турбонаддувом ЯМЗ-53622.10 |
| 11 |  | Экологический класс (стандарт:) |  | Не менее Евро-4 |
| 12 |  | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): |  | 240 |
| 13 |  | Коробка передач: |  | Механическая, пятиступенчатая |
|  |  | Раздаточная коробка |  | Двухступенчатая с межосевым дифференциалом |
| 14 |  | Тип шин: |  | Пневматические, с регулированием давления |
| 15 |  | Колесная формула: |  | 6х6 |
| 16 |  | Фургон: |  | КУНГ цельнометаллический, каркасного типа, утепленный (северный вариант) с пассажирским и грузовым отсеками разделенный перегородкой с дверью с правой стороны по ходу движения автомобиля. |
| 17 |  | Пассажирский отсек: |  | Длина отсека 2100 мм.; пассажирские мягкие сиденья с ремнями безопасности, расположенные вдоль перегородки и передней стенки фургона по 3 шт.; откидной стол длиной не менее 80 см.; дверь входная распашная одностворчатая, с правой стороны по ходу движения с откидной лестницей ступенчатого типа, ширина ступенек не менее 10 см. высота нижней ступени от уровня земли не более 40 см.; вентиляционный люк; переговорное устройство с водителем; с левой стороны по ходу движения окно с одинарным остеклением со сдвижной форточкой; освещение отсека 24 В.; отопление: автономный отопитель Webasto и отопитель от ДВС автомобиля. |
| 18 |  | Грузовой отсек: |  | Оснащение отсека: верстак со слесарными тисками и выдвижными ящиками, расположенный вдоль перегородки; дровяная печь длительного горения, установленная в соответствии требованиям безопасности, расположенная с левой стороны по ходу движения у задней стенки фургона; автономный отопитель Webasto; распашная одностворчатая дверь на задней стенке с правой стороны с откидной лестницей; глухие окна на противоположных боковых стенках отсека; освещение 24 В.. Внутренняя обшивка отсека: стен, пола, потолка, выполняется огнестойкими материалами; стен обшиты оцинкованным или нержавеющим металлом толщиной не менее 1 мм., освещение отсека 24 В. |
| 19 |  | ДЗК |  | Расположен снаружи на задней стенке фургона |
| 20 |  | Требования к топливному баку: |  | не менее 300 л. |
| 21 |  | Требование к тягово-сцепному устройству |  | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |
| 22 |  | Требования к северному климатическому исполнению: |  | Утепление кабины по всему контуру и капота, выполняется теплоизоляционным материалом; Утепление наружных стенок, потолка и пола пассажирского и грузового отсеков выполняется теплоизоляционным материалом толщиной не менее 60 мм., пола - не менее 100 мм. Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные; Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) - ленточный подогрев топливных трубок; Предпусковой подогреватель двигателя; Установка электрического обогрева АКБ и зеркал заднего вида. |
| 23 |  | Наличие ЗИП: |  | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 24 |  | Дополнительная комплектация: |  | Утеплитель передка, переносной светильник с длинной провода не менее 20 м., домкрат, шприц рычажно-плунжерный, ключ для регулировки подшипников ступиц колес, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 2 шт. |
| 25 |  | Необходимый комплект технической документации: |  | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. |
| 26 |  | Требования безопасности: |  | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для подтверждения предоставить сертификат соответствия) |
| 27 |  | Дополнительные требования: |  | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега с указанием названия завода изготовителя шасси автомобиля и установки. Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения и проверки года выпуска и завода-изготовителя). |
| 28 |  | Требования к оформлению коммерческого предложения: |  | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Сертификаты соответствия и качества на предлагаемую продукцию; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость затрат на доставку оборудования до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя |
| 29 |  | Грузополучатель: |  | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |
| 30 |  | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): |  | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| 31 |  | Получатель: |  | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
| 32 |  | Требования к гарантийному периоду: |  | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на дополнительное оборудование. |
| 33 | Требования к гарантийным обязательствам: |  | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |
| 34 |  | Требования к условиям оплаты: |  | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 35 |  | Срок поставки: |  | До 26 декабря 2016 г. с возможностью досрочной поставки |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Наименование: | Грузопассажирский автомобиль на шасси Урал-4320, в северном исполнении либо аналог |
|  | Шасси автомобиля: | Урал-4320, с трехместной кабиной, в северном исполнении либо аналог |
|  | Двигатель: | Дизельный, с турбонаддувом ЯМЗ-53622.10 либо аналог |
|  | Пассажирский отсек: | отопление: автономный отопитель Webasto либо аналог |
|  | Грузовой отсек: | автономный отопитель Webasto либо аналог |

И.о. начальника транспортной службы 		                                           Гиберт С.Н.