Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

|  |  |  | Материалы и оборудование под программыТПиР (2.2.2) | Материалы и оборудование под программы капитального строительства (2.1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. | Кол-во. |
| 1 | Шкаф защиты типа ШЭРА-ЦС-ТН10-3001 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 | 0 |
| 2 | Шкаф защиты трехобмоточного трансформатора ШЭРА-Т-4002 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 2 | 0 |
| 3 | Шкаф защиты ШЭРА-МЛ-ОБ-4001 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 | 0 |
| 4 | Шкаф защиты и АУВ линии ШЭРА-С35-3001 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 | 0 |
| 5 | Шкаф защиты и автоматики линии ШЭРА-МЛ35-3001 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 | 0 |
| 6 | Шкаф учета электроэнергии ШЭРА-УЭ-9002 или аналог для ПС 35/10кВ «Южная» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 | 0 |
| 7 | Шкаф защиты трехобмоточного трансформатора ШЭРА-Т-4002 или аналог для ПС 35/10кВ «Восточная» согласно картам заказа - Приложение №1.2. | шт. | 2 | 0 |
| 8 | Шкаф защиты ШЭРА-ТТ-40015 или аналог для ПС 35/10кВ «БАМ» согласно картам заказа - Приложение №1.3. | шт. | 1 | 0 |
| 9 | Шкаф защиты линии 35кВ ШЭРА-МЛ-35-2001 или аналог для ПС 35/6кВ «Невер» согласно картам заказа - Приложение №1.4. | шт. | 0 | 1 |
| Адрес Грузополучателя: филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» - 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты позиции: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Контактное лицо: Перекопский Юрий Викторович- (4162) 399-205 |  |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2017г., с правом досрочной поставки.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2016-2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.3.Оборудование должно быть защищено от проникновения в шкаф твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий) и от проникновения воды с учетом ГОСТ 14254-96 «Международный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

3.4.Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.6. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должен снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.7.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.9. На лицевой и оборотных сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями (п. 5.9.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).

3.10. Категория климатического исполнения по ГОСТ 150150 УХЛ3.1.

3.11. Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254.

3.12. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.13.Представленные Участником карты заказа должны заполняться согласно формам предложенным  Заказчиком – Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.14..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных карт заказа (Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.15. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.16. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.17. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.17. В случае, если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Дополнительные требования к участнику для предлагаемого оборудования на ПС 35/10кВ «Южная» (позиции №1-6 перечня закупаемой продукции).

5.1. В случае если Участником будет предложено оборудование, не соответствующее проекту «Реконструкция ПС 35/10 Южная» разработанному ООО «Дальэлектропроект» г. Хабаровск, но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

5.1.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать стоимость данных работ в Коммерческом предложении. В случае выполнения работ по перепроектированию сторонней организацией или непосредственно самим участником конкурса, он обязан предоставить в составе своей заявки действующие свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации.  В случае привлечения участником конкурса организации для выполнения работ по перепроектированию, участник должен в составе своей заявки предоставить  на данную организацию документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям п.2.5 настоящей Конкурсной документации .

5.1.2. Предоставить в составе предложения Участника заверенное Участником письмо (составляется в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием срока выполнения работ по перепроектированию.

5.1.3.  Срок предоставления скорректированного проекта Заказчику не должен превышать указанный в п. 2.1. срок поставки оборудования.