Приложение №1

31.10.16 г.  № 02-01-07-139

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект ретрофита релейного шкафа СВ-10кВ (Сириус-21-С-5А-220В - И1; автоматические выключатели; клеммы,) или аналоги согласно техническому заданию и картам заказа – Приложение №1.1 | шт. | 1 | до 30.06.2017, с правом досрочной поставки |
| 2 | Комплект ретрофита релейного шкафа ввода 10кВ (Сириус-2-В-5А-220В - И1; автоматические выключатели; клеммы) или аналоги согласно техническому заданию и картам заказа – Приложение №1.1 | шт. | 1 |  |
| 3 | Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой со стороны НН ШЭРА-ТТ-3007 или аналог на ПС 110/10кВ «Чигири» согласно картам заказа – Приложение №1.1 | шт. | 1 |  |
| 4 | Шкаф защиты трёхобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-4002 или аналог на ПС 110/35/10кВ «Игнатьево» согласно картам заказа – Приложение №1.1. | шт. | 2 |  |
| 5 | Шкаф защиты и автоматики линии 35кВ, ТН 35кВ и ТН 10кВ ШЭРА-МЛ35-ТН35-3001 или аналог на ПС 110/35/10кВ «Игнатьево» согласно картам заказа – Приложение №1.1. | шт. | 1 |  |
| 6 | Шкаф защиты трёхобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-4002 или аналог на ПС 110/35/10кВ «Озерная» согласно картам заказа – Приложение №1.1. | шт. | 1 |  |
| 7 | Шкаф защиты трёхобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-4002 или аналог на ПС 110/35/10кВ «Ивановка» согласно картам заказа - Приложение №1.1. | шт. | 1 |  |
| 8 | Шкаф управления секционными выключателями 10кВ и шинными ТН 10кВ ШЭРА-ТН-4001 или аналог на ПС 110/10кВ «Чигири» согласно картам заказа – Приложение №1.1. | шт. | 1 |  |
| Грузополучатель: филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские электрические сети» 675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Отгрузочные реквизиты позиции №1: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.06.2017г., с правом досрочной поставки.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2016-2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3.Оборудование должно быть защищено от проникновения в шкаф твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий) и от проникновения воды с учетом ГОСТ 14254-96 «Международный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

3.4.Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.6. Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.7.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.8. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.9. На лицевой и оборотных сторонах шкафа должно быть место для надписей, указывающих их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями (п. 5.9.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).

3.10. Категория климатического исполнения по ГОСТ 150150 УХЛ3.1.

3.11. Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254.

3.12. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.13.Представленные Участником карты заказа должны заполняться согласно формам предложенным  Заказчиком – Приложения №1.1.

3.14..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных карт заказа (Приложения №1.1). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.15. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.16. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа Приложения №1.1.

- Микропроцессорные терминалы в поставляемых шкафах должны поддерживать программное обеспечение «Старт-2ПС».

- Габаритные размеры не должны превышать заданных размеров, указанным в картах заказов Приложения №1.1.

- Для ПС «Чигири» и ПС «Ивановка» необходимо предоставить письмо-подтверждение о совместимости предлагаемых аналогов с установленным оборудованием производства ЗАО «Радиус автоматика».

3.17. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно картам заказа Приложения №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание, чертежи с габаритными и установочными размерами, мнемосхемы).

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Заместитель главного инженера

по оперативно-технологическому

управлению – Начальник департамента                                                               Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

И.о. начальника департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                                   Э.В. Шумилов

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                  А.Ю. Смирных