Приложение № 1.4 к техническому заданию.

- Наименование закупаемой продукции

Комплект оборудования «Моноблочный оптический мультиплексор доступа FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 (или аналог) на основе технологии SDH уровня STM-1 для передачи данных с линейной скоростью 155 Мбит/с и ввода/вывода  8 потоков Е1 G.703 и  4 интерфейсов Fast Ethernet  с программным обеспечением».

- Назначение устройства

Заявленное оборудование приобретается для узла связи СП ПЦЭС на энергообъекте ПС 110/35/6 кВ «Уссурийск-1» с целью расширения существующих сетей связи и сохранения кольцевой структуры ВОЛС АО «ДРСК» в г.Уссурийске.

- Технические данные

3.1.  Требования к оптическому мультиплексору:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагатся на передней фронтальной панели. |
|  | Возможности коммутации | Мультиплексор должен поддерживать функции кросс-коннекта: - 6 × 6 VC-4 |
|  | Синхронизация | В мультиплексоре должна быть реализована возможность получать сигнал синхронизации от агрегатного интерфейса STM-1 либо от трибутарного интерфейса Е1. |
|  | Управление | Локальное управление должно осуществляться через интерфейс RS-232 (разъем DB-9), управление SNMP (через интерфейс 100BaseTx IEEE 802.3, разъем RJ-45). Также мультиплексор должен иметь возможность сетевого управления посредством комплексной системы управления с поддержкой русского языка. Доступ из системы сетевого управления к сетевым элементам должен осуществляться через SNMP-агента в соответствии с IETF RFC 1902 - IETF RFC 1907 при помощи протоколов TCP/IP (прямой доступ), а также через выделенные каналы внутри заголовка кадра СЦИ. |
|  | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен быть оснащен интерфейсом аварийных сигналов (с разъемом RJ-45) для отправки сообщений об аварийных ситуациях и для подключения к внешней звуковой и визуальной аварийной сигнализации |
|  | Возможности SDH | Мультиплексор должен обеспечивать все стандартные возможности уровня STM-1. В том числе два режима защиты трафика SDH: MSP (1+1) и SNCP на уровнях VC-12/3/4. Мультиплексор должен поддерживать виртуальные соединения VC-12-Xv согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322, что позволяет эффективно отображать данные при передаче в сетях SDH, должен поддерживать алгоритм LCAS (G.7042) на уровне VC-12-Xv для динамической настройки полосы пропускания. |
|  | Требования к передаче Ethernet | Мультиплексор должен поддерживать режим ESR (Ethernet Shared Ring), обеспечивающий приоритезацию трафика при передаче Ethernet в сетях SDH. Этот режим значительно повышает эффективность в сравнении с традиционными технологиями точка-точка и агрегирования, которые могут послужить причиной возврата трафика или его неэффективной рассылки. Мультиплексор должен иметь на борту интерфейсный модуль с 4x10/100Base-T Ethernet интерфейсами (Рекомендация IEEE 802.3) и поддерживать функцию коммутации второго уровня для организации 4 WAN портов с общей пропускной способностью 1xVC-4. |
|  | Сбор статистики | Функционал мультиплексора должен обеспечивать сбор статистики рабочих параметров за 24 часа. Должен формироваться журнал событий с отображением количества битовых ошибок. |
|  | Требования к агрегатным оптическим интерфейсам | Мультиплексор должен иметь 2 агрегатных оптических интерфейса STM-1. Интерфейсы STM-1 должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т (ITU-T) G.707 и G.957. Интерфейсы должны быть укомплектованы SFP оптическими приемо-передатчиками, работающими по 1 жиле ОВ на частотах 1550/1310нм, 1310/1550нм с перекрываемым затуханием 17 дБ для обеспечения дальности 20 км. |
|  | Требования к E1 интерфейсам | Мультиплексор должен иметь на фронтальной панели не менее 8 интерфейсов Е1, Интерфейс Е1 обеспечивает передачу данных на скорости 2048 Кбит/с и соответствует рекомендациям МСЭ-Т G.703. Мультиплексор должен поддерживать асинхронное отображение сигналов Е1 в виртуальных контейнерах VC-12 в соответствии с рекомендацией G.707, функцию восстановления синхросигнала Е1 из трибутарного сигнала, передаваемого от станционного к пользовательскому оборудованию. Для внешних подключений к интерфейсам Е1 должны быть предусмотрены либо разъемы RJ-45 с волновым сопротивлением 120 Ом, либо многопарные кабели для кроссировки на плинты. |
|  | Требования к электропитанию | Мультиплексоры должны комплектоваться сдвоенными источниками питания постоянного тока на 48 В для подачи питания от разных источников в целях обеспечения бесперебойной работы. |

  - Мультиплексор поставляется с предустановленным IP-адресом, комплектом  согласно спецификации (п.4 приложения 1.4).

- Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптический мультиплексор FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC S1 или аналог |  |  |  |
| Комплект для объекта ПС «Уссурийск-1» в составе: |  |  |  |
| 1.1 | FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1 или аналог – Add/drop оптический мультиплексор с возможностью выделения 8Е1 120 Ом + 4FE, STM-1 линейная скорость 155 Мбит/с, DC блок питания, корпус minirack c двумя установочными местами для оптических п/п и программным обеспечением GUI, с предустановленным IP-адресом: 192.168.9.7 |  | 1 |
| 1.2 | FG-FO-S1.1-S-m (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20 км; перекрываемое затухание 17 дБ |  | 1 |
| 1.3 | FG-FO-S1.1-S-s (LC) или аналог – Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20 км; перекрываемое затухание 17 дБ |  | 1 |
| 1.4 | FG-PAM-PA48/1A, V1 или аналог – Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) с кабелем питания AC |  | 2 |
| 1.5 | FG-FOM16L2-CAB-POW или аналог –Кабель подключения DC источника питания |  | 2 |
| 1.6 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 2 м (FC-9-FC-LC-PC-2M) или аналог |  | 1 |
| 1.7 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-FC, duplex, 2 м или аналог |  | 1 |
| 1.8 | Программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления FlexGain |  | 1 |