Приложение № 1.2 к техническому заданию.

- Наименование (марка): Оборудование связи М-30АЕ, маршрутизаторы WS, SRW или аналог.

- Характеристики основных блоков оборудования связи

- Плата Е1 ГС–01 или аналог должна обеспечивать:

- приемник потока E1 должен принимать групповой сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, без контроля или с контролем CRC–4 по G.706.

- приемник должен отображать на единичных индикаторах следующие аварии и сигналы: отсутствие входного сигнала, сигнал AIS, потеря цикловой синхронизации, ошибка CRC–4 при включенном контроле CRC–4 или кодовая ошибка при выключенном контроле CRC–4, потеря сверхцикловой синхронизации, прием извещений дальнего конца: циклового, сверхциклового, CRC–4.

- приемник должен производить подсчет и отображение количества и коэффициента ошибок в линейном тракте: при включенном контроле CRC–4 – ошибок CRC–4, при выключенном –  кодовых ошибок.

- передатчик потока E1 должен формировать сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, со сверхциклами CRC–4 по G.706.

- генератор тактового сигнала передатчика должен работать в режимах: ведущем или ведомом, с синхронизацией от приемника. Частота генератора в ведущем режиме – (2048000 ± 50) Гц. Полоса захвата узла фазовой автоподстройки частоты генератора в ведомом режиме – ± 480 Гц относительно частот генератора в ведущем режиме.

- - приемопередатчик потока Е1 должен иметь двухступенчатую защиту линейных цепей от грозовых и промышленных перенапряжений.

- - коммутатор каналов должен обеспечивать возможность контроля и измерения параметров любого пользовательского канала.

- Передатчик ТЧ–сигналов коммутатора на нагрузке 600 Ом должен обеспечивать:

- тип выхода – симметричный;  –коэффициент передачи из тракта приема/передачи на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в Диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

- Приемник ТЧ–сигналов коммутатора должен обеспечивать:

- входное сопротивление – 600 Ом± 5 %;

- коэффициент передачи в тракт приема на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

- Передатчик сигналов СУВ коммутатора должен обеспечивать:

- выходное напряжение – минус 5 В± 5%;

- выходное сопротивление при СУВ = 0 – 470 Ом± 5 %;

- выходное сопротивление при СУВ = 1 – более 200 кОм;

- Оборудование линейного тракта ОТ-01 или аналог должно обеспечивать:

- два оптических волокна- одно для передачи другое для приема;

- передача двух потоков Е1;

- плезиохронный режим передачи потоков Е1;

- одновременная передача потоков Е1 и данных через интерфейс 100Base–TX с поддержкой VLAN;

- максимальная скорость Ethernet 50 Мбит/с.

- построение магистральных трактов длиной до 40 км без регенераторов;

- мониторинг и управление через систему сетевого мониторинга;

- скорость передачи по волокну 155 Мбит/с.

- длина волны (1270…1360) нм.

- выходная мощность (-5…0) dBm

- чувствительность по входу, не менее -36 dBm

- максимальная длина участка передачи 40 км

- Параметры стыков Е1:

- стандарт G.703, G.704

- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

- код AMI/HDB3

- импеданс 120 Ом

- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

- Интерфейс Ethernet 100Base–TX:

- режим работы Авто согласование

- емкость буфера 340 кадров

- количество МАС адресов 256

- допустимая длина кабеля UTP, м не менее 100

- Условия эксплуатации:

- температура от +5 до +40°С,

- относительная влажность до 90%

- Параметры стыков Е1:

- стандарт G.703, G.704

- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

- код AMI/HDB3

- импеданс 120 Ом

- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

- разъём RJ-45 (8 конт.)

- Интерфейс Ethernet 10/100Base–TX:

- режим работы Автосогласование

- допустимая длина кабеля UTP, м 100

- максимальная скорость передачи данных 2х48 Мбит/с

- Условия эксплуатации:

- температура от +5 до +45°С

- относительная влажность до 90 %

- Спецификация.

Мультиплексор М30АЕ или аналог

| № п/п. | Наименование | Назначение |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог в составе: |  |  | Компл. | 1 |
| 1.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Плата канальных окончаний и питания. Каркас в стойку 19" | 1 шт. |  |  |
| 1.2. | КМ-10 или аналог | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet | 1 шт. |  |  |
| 1.3. | ДС-04 или аналог | Интерфейс RS-485, | 1 шт. |  |  |
| 1.4. | ОТ-01 или аналог | Прием/передача 2-х потоков Е1 и Ethernet по 2 -м волокнам оптического кабеля, скорость 155 Мбит/с, дальность до 40 км | 1 шт. |  |  |
| 1.5. | ГС-01 или аналог | Обработка груп. сигнала и контроль кан. Е1 | 1 шт. |  |  |
| 1.6. | СН-01 или аналог | Преобразование напряжения сети в пост. напряжение 60В | 1 шт. |  |  |
| 1.7. | ИП-11/04 или аналог | Питание от станц. Батареи 48/60В | 1 шт. |  |  |
| 1.8. | АС-03 или аналог | 2 кан. со скоростью 64 кбит/с | 1 шт. |  |  |
| 1.9. | Патч-корд LC-FC, 9/125 | Патч-корд оптический, LC-FC, 9/125, Duplex, SM,3м | 1 шт. |  |  |
| 2 | Коммутатор SG 300-10MP или аналог |  |  | Компл. | 7 |
| 2.1 | SG 300-10MP или аналог | 10-port Gigabit Max-PoE Managed Switch | 2 шт. |  |  |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.