Техническое задание на поставку Электродвигатели.

Потребность филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

  - Наименование устройства: электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов марки АБ63А4 ВУХЛ1 с пластиковой крыльчаткой или аналог.

  - Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 0,25 кВт;

Номинальное напряжение 			 — 220/380 В;

Номинальная частота вращения		 — 1500 об./мин;

Способ крепления 				 — вертикальный;

Материал крыльчатки 			 — полиамид (пластик).

Исполнение по способу монтажа IM3281

2.1. Наименование устройства: электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов марки АДМ63А4Тр УХЛ1 с пластиковой крыльчаткой  или аналог.

  - Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 0,25 кВт;

Номинальное напряжение 			 — 220/380 В;

Номинальная частота вращения		 — 1500 об./мин;

Способ крепления 				 — вертикальный;

Материал крыльчатки 			 — полимерная 4-лопастная.

Исполнение по способу монтажа IM3281

3.1. Наименование устройства: электродвигатель коллекторный МУН2 или аналог.

3.2. Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 90 Вт;

Номинальное напряжение 			 — 220 В;

Номинальная частота вращения		 — 3000 об./мин;

Способ крепления 				 — горизонтальный, 4 шт. болтовое;

  - Наименование устройства: электродвигатель асинхронный для привода вытяжного вентилятора марки АИР80МА4 У3 с металлической крыльчаткой или аналог.

  - Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 1,1 кВт;

Номинальное напряжение 			 — 380 В;

Номинальная частота вращения		 — 1500 об./мин;

Способ крепления 				 — горизонтальный;

Материал крыльчатки 			 — металл.

Исполнение по способу монтажа IM3081

  - Наименование устройства: электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов  марки АБ63А4ВУ1 с пластиковой крыльчаткой или аналог.

  - Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 0,25 кВт;

Номинальное напряжение 			 — 220/380 В;

Номинальная частота вращения		 — 1320 об./мин;

Способ крепления 				 — вертикальный;

Материал крыльчатки 			 — пластик

Исполнение по способу монтажа IM3281

  - Наименование устройства: электродвигатель для привода вентиляторов охлаждения трансформаторов  марки АДМ63АВУ1 с пластиковой крыльчаткой или аналог.

  - Технические данные:

Номинальная мощность 			 — 0,25 кВт;

Номинальное напряжение 			 — 220/380 В;

Номинальная частота вращения		 — 1500 об./мин;

Способ крепления 				 — вертикальный;

Материал крыльчатки 			 — пластик

Исполнение по способу монтажа IM3281

Отгрузочные реквизиты:

Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А

станция получения: Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306

Потребность филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

для СП «Северные электрические сети»:

  - Наименование устройства: электрический двигатель АДМ63А4ВУ1 или аналог.

  - Технические данные:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | В | ~380 |
| Частота сети | Гц | 50 |
| Мощность на валу | кВт | 0,25 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 |
| Диаметр крыльчатки наружный | мм | 400 |
| Угол установки крыльчатки | град | 35 |
| Число лопаток крыльчатки |  | 4 |
| Режим работы |  | продолжительный |
| Степень защиты |  | IP54 |
| Условия эксплуатации |  | У1 |
| Масса, не более | кг | 5,2 |

  - Дополнительные условия:

- Электродвигатель должен комплектоваться металлической крыльчаткой и гайкой для крепления крыльчатки.

- исполнение по способу монтажа IM3281.

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД.

код станции- 960103, код предприятия- 9531, КПП- 272402001, ОКПО- 98097847.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59, для филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Потребность филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

для СП «Центральные электрические сети»:

  - Наименование устройства: Электрический двигатель, АБ63А4 ВУХЛ1 или аналог.

1.2. Технические данные:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | В | ~380 |
| Частота сети | Гц | 50 |
| Мощность на валу | кВт | 0,25 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 |
| Диаметр крыльчатки наружный | мм | 400 |
| Число лопаток крыльчатки |  | 4 |
| Режим работы |  | продолжительный |
| Степень защиты |  | IP54 |
| Условия эксплуатации |  | УХЛ1 |
| Масса, не более | кг | 5,2 |

1.3. Дополнительные условия:

- Электродвигатель должен комплектоваться пластиковой крыльчаткой и гайкой для крепления крыльчатки.

-   исполнение по способу монтажа IM3281

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13,

ИНН/КПП покупателя- 2801108200/272402001.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13,

ИНН/КПП покупателя- 2801108200/272402001.

Потребность филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

1.1. Наименование устройства: электродвигатель ДКУ-112-140-3,5-IM3601 N-140 Вт S4 n-3500 об/мин. или аналог.

1.2. Технические данные:

| Наименование параметра | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 220. В |
| Номинальная мощность на валу | 140 Вт |
| Режим работы | S1 |
| Номинальная скорость вращения | 3500 об/мин |
| Потребляемый ток при номинальном вращающем моменте | - |
| Направление вращения | правое |
| Масса | 3,8 кг |

1.3. Дополнительные условия: исполнение по способу монтажа IM3601.

2.1. Наименование оборудования: электродвигатель ДКУ-112. или аналог.

2.2. Технические данные:

| Наименование параметра | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | ~220 В |
| Ток | 1,8А |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Номинальная частота вращения | 3500 об/мин |
| Режим работы | Повторно-кратковременный |
| КПД | 0,54 |
| Направление вращение (со стороны противоположной коллектору) | правое |
| Габариты по ГОСТ 13267 | 63 |
| Степень защиты | IP54 |
| Исполнение по способу монтажа | IM3681 |
| Масса, не более | 3,7кг |

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, Код предприятия-9532, ОКПО-00106477.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

Потребность филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:

1.1. Наименование устройства: электродвигатель ДКУ-112 или аналог.

1.2. Технические данные:

| Электродвигатель тип/марка | ДКУ 112-140/110-3,5-220 или аналог |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | постоянное/переменное |
| Напряжение питающей сети от источника переменного тока: | -220В/~220В |
| Ток, А | -1,45/~1,7 |
| Мощность | 140/110 |
| Частота вращения, об/мин | 3500 |
| Способ охлаждения | IC-00 |
| Степень защиты | IР-00 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Индекс завода изготовителя | 2406 |
| Форма монтажа | IМ 3601 |
| Частота, Гц. | 50 |

2.1. Наименование устройства: двигатель трехфазный асинхронный серии АИС71А4Тр с металлической крыльчаткой или аналог.

2.2. Технические данные:

| № п/п | Технические характеристики | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Тип\марка\ серия | АИС71А4Тр или аналог |
|  | Мощность, кВт | 0.25 |
|  | Скорость вращения, об/мин | 1500 |
|  | Напряжение, В | 380 |
|  | Масса, кг | 5,2 |
|  | Высота вала, мм | 71 |
|  | Расстояние между лапками в глубину, мм | 90 |
|  | Расстояние между лапками в ширину, мм | 112 |
|  | Диаметр, мм | 14 |
|  | Исполнение, | 3231 |
|  | Задний опорный фланец, | да |
|  | Крыльчатка металлическая, | ЭВСТ-М1.001 |

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001

Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала  АО «ДРСК»  - «ЮЯЭС»).

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель:  Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции (согласно технического задания) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 24 месяца или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ, ТУ. Электродвигатели должны соответствовать:

1) по способу монтажа согласно ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2) по климатическому исполнению - УХЛ и  категории размещения - 1, согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)».

4.4. Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».   Участник обязан предоставить отсканированные подтверждающие документы.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно технического задания), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно технического задания), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Срок поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателей  до 31.05.2017г. с правом досрочной поставки

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции