Приложение №1

24.10.16   № 02-01-07-123

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (5) | шт. | 1 |
| 2 | Детектор ДТП | шт. | 1 |
| 3 | Детектор ПИД | шт. | 1 |
| 4 | Кран 10-ти портовый (ручной), Кат.№ КрД10.2-16(1.2).52.РН-по | шт. | 1 |
| 5 | Персональный компьютер с параметрами не ниже: Процессор Intel Core i5-6500; MB ASUS; LV DDR3 8 Gb; HDD 1 Tb; DVD+RW; 450W; 2COM; ПО Windows 10 Pro Rus; клавиатура; мышь; коврик; Монитор 24" TFT; МФУ Kyocera Ecosys M2035dn. | шт. | 1 |
| 6 | Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм | шт. | 1 |
| 7 | Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш | шт. | 1 |
| 8 | Программа обработки ''Хроматэк Аналитик'' | шт. | 1 |
| 9 | Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления) | шт. | 1 |
| 10 | Генератор водорода 6.140 | шт. | 1 |
| 11 | Компрессор | шт. | 1 |
| 12 | Устройство для достижения равновесия 4.464.016 | шт. | 1 |
| 13 | Клапан 5.890.039 | шт. | 1 |
| 14 | Метанатор | шт. | 1 |
| 15 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line SRT 2200VA 230V SRT2200XLI | шт. | 1 |
| 16 | Программа обработки ''Хроматэк Энергетик'' | шт. | 1 |
| 17 | Комплект арматуры газовой 4.078.000 | шт. | 1 |
| 18 | Доза 1мл, Кат.№ Дз1к (1.16.2) | шт. | 2 |
| 19 | Заглушка 8.632.074 | шт. | 16 |
| 20 | Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) | шт. | 1 |
| 21 | Контейнер для переноски шприцев 4.056.001 | шт. | 1 |
| 22 | Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 | шт. | 2 |
| 23 | Шприц 4.056.011 (объем 20мл, с металлическим поршнем, для трансформаторного масла) | шт. | 8 |
| 24 | Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне) | шт. | 2 |
| 25 | Трубка медная капиллярная 1/8'' | м | 3 |
| 26 | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматэк-Кристалл''. Масло трансформаторное. Определение содержания газов, растворенных в трансформаторном масле (в соответствии с РД 34.46.303-98) | шт. | 1 |
| 27 | Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с двумя детекторами | - | - |
| 28 | Монтаж, запуск, первичное обучение персонала Заказчика, не более 3-х человек, 4 дня | - | - |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК»: «Электрические сети ЕАО»: до 30.04.2017 с правом досрочной поставки.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается  в течение 60 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с двумя детекторами, монтаж, запуск, первичное обучение персонала Грузополучателя (не более 3-х человек), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам

3.5. Гарантийный срок на хроматограф ''Хроматэк - Кристалл 5000'' исп.2 (5) - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты выявленные в период гарантийного срока.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку Хроматографа и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.