Приложение № 1.3.  к техническому заданию.

Технические требования

на закупку оборудования телемеханики для ПС 110/35/10 «КРС», 110/35/10 «ПТФ».

- Наименование (марка): Оборудование телемеханики КП «Исеть» или аналог.

- Комплект поставки: В соответствии с прилагаемой спецификации.

- Характеристики оборудования телемеханики

3.1. Обеспечивать обработку не менее 32 ТИ, 32 ТС, 16 ТУ;

  - Питание оборудования от сети переменного тока 220 В/24 В постоянного тока;

  - Поддерживать протоколы МЭК 870-5-101 для связи по выделенным каналам связи и радиоканалу,  МЭК 870-5-104, а также быть совместим с существующим протоколом «Исеть СОМТМРКТ» по выделенным линиям связи, в также протокол «гранит расширенный» в оформлении «СОМТМРКТ» для связи по выделенным каналам связи и радиоканалу;

  - Возможность передачи данных в существующий ОИК «Диспетчер» по указанным выше протоколам.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оборудование телемеханики

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оборудование телемеханики

| № п/п. | Наименование | Тип оборудования (или аналог) |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования телемеханики |  |  |  | Компл. | 2 |
| 1.1. | Состав комплекта для ПС «КРС»: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | КП «Исеть» или аналог |  | СТ86-32.32.16БМ (СБ/1АМ/CANZ) или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.1.2 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-IP/DIN или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.1.3 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-IP/3U или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.1.4 | Шкаф телеуправления |  | ТУ 54-16.Р или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.1.5 | Преобразователь |  | Е842/1 5А |  | Шт. | 4 |
| 1.1.6 | Преобразователь |  | Е855/1-М1 125В |  | Шт. | 4 |
| 1.2. | Состав комплекта для ПС «ПТФ»: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | КП «Исеть» или аналог |  | СТ86-32.32.16БМ (СБ/1АМ/CANZ) или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.2.2 | Модуль |  | ТУ 430У или аналог |  | Шт. | 1 |
| 1.2.3 | Коммуникационный контроллер |  | Синком-IP/3U или аналог |  | Шт. | 1 |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.