ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

Реконструкция ПС 110 кВ Поярково, филиал "АЭС"

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2015-2017 годы;

  - Технические требования на разработку рабочей документации на Реконструкцию ПС 110 кВ Поярково, (Приложение 1 к Техническому заданию).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, с изменениями на 23.01.2016 года).

  - ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации с изменениями на 03.07.2016 № 301-ФЗ.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (с изменениями на 03.07.2016 № 301-ФЗ).

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ). (с изменениями на 03.07.2016 № 372-ФЗ)

  - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

  - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

  - Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 21.01.2015 №13 «О присоединении ОАО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны).

  - Соглашение о техническом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011г № СДУ - В-1/2011-140.

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации». Утвержден приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 №177);

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102;

  - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним

3.Основные характеристики проектируемого объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | ВН-110 кВ, СН-35 кВ, НН-10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ-110 – открытое; РУ-35 – открытое; РУ-10 – комплектное, блочно-модульное |
| Тип и схемы каждого РУ | РУ-110 кВ – № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»; РУ-35 кВ – нетиповая «Одна рабочая, секционированная разъединителями, система шин» (№35-9 без секционного выключателя), уточнить проектом; РУ-10 кВ – № 10-1 «Одна секционированная выключателем система шин» |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 110 кВ – 1 линия; 35 кВ – 3 линии; 10 кВ – 14 линий |
| Оперативный ток | Постоянный |
| Оперативная блокировка | электромагнитная |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | 110 кВ – 1 ячейка 35 кВ – 1 ячейка 10 кВ – 2 ячейки |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Количество, мощность, тип, технические характеристики силовых трансформаторов способ установки определить проектом |
| Вид обслуживания | Круглосуточный оперативный персонал, |
| Тип выключателей РУ-110 | элегазовые с моторно-пружинными приводами |
| Тип выключателей РУ-35 | элегазовые баковые со встроенными трансформаторами тока |
| Тип выключателей РУ-10 | Вакуумные |
| Организация связи и телемеханики | Систему телемеханики выполнить в полном объёме (телеуправление, телеизмерение, телесигнализация) по всем присоединениям 35-110 кВ, и вводам 10 кВ СВ-10 кВ Телемеханизацию выполнить на аппаратуре типа КП «Исеть» или аналогичной. Установка 40 метровой вышки для антенно-фидерных сооружений и радиоэлектронных средств связи с заменой устаревших аналоговых комплектов ВЧ оборудования на современное цифро-аналоговое ВЧ оборудование |
| Средства учета электроэнергии АИИС КУЭ | Организация передачи данных системы АИИСКУЭ со счетчиками электрической энергии с интерфейсами RS-485 и Ethernet Действующая АИИС КУЭ подстанций филиала «Амурские ЭС», выполненная на базе программного обеспечения cEnergo (ИИС Энергомера) |
| Релейная защита и автоматика | Состав защит и автоматики определить при проектировании в соответствии с ГОСТ Р 55438–2013. |
| Возможность расширения | РУ-110 кВ – нет; РУ-35 кВ – нет; РУ-10 кВ – определить проектом |

4. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

4.1. Вид строительства – реконструкция ПС 110кВ Поярково с полной заменой оборудования и возможным расширением существующей территории ПС без ограничения потребителей.

4.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации:

1-й этап:

4.2.1. Обследование существующей ПС и прилегающей территории, проведение необходимых инженерных изысканий, разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР).

Срок исполнения: в течении трех месяцев с момента заключения договора.

2-й этап:

4.2.2. Разработка проектной документации в объеме, достаточном для прохождения Государственной экспертизы, по согласованным ОТР.

4.2.2. Прохождение Государственной экспертизы.

Срок исполнения: в течении шести месяцев с момента согласования ОТР.

3-й этап:

4.2.4. Разработка рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в проектной документации технических решений.

5. В составе ОТР обосновать и выполнить:

5.1. Сбор исходных данных, в объеме, необходимом для проектирования.

5.2. Главную электрическую схему подстанции с пояснительной запиской;

5.2. Принципиальные конструктивные и компоновочные решения по оборудованию, сооружениям и линейным заходам (электрические и строительные решения)

5.3. Принципиальные решения по устройствам РЗА, управления и противоаварийной автоматике, СДТУ и АИИСКУЭ с указанием мест их размещения.

5.4.Принципиальные решения по организации и формированию оперативных цепей, цепей управления, защит, цепей освещения, обогрева, силовых цепей для оборудования РУ-10 кВ, РУ-35 кВ, РУ-110 кВ

5.5. Расчеты токов КЗ на шинах ПС 110кВ Поярково, а также на шинах подстанций прилегающей сети 110 кВ на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет.

5.6. Расчеты токов короткого замыкания в сетях постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

6. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

6.1. Технические решения по электротехническому оборудованию выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 1 технических требований на разработку проектной и рабочей документации на Реконструкцию ПС 110кВ Поярково (Приложение 1), включая:

- принципиальную электрическую схему подстанции;

- обоснование и расчеты выбора силовых трансформаторов по количеству и техническим характеристикам.

- план подстанции с нанесением существующего и вновь устанавливаемого оборудования:

- проект организации строительства (поэтапный), предусматривающий минимальное время ограничения потребителей с учётом разработки мероприятий по организации временного электроснабжения со сроками выполнения строительно-монтажных работ (СМР), включая предложения по согласования документации.

- расчет заземляющего устройства, молниезащиты ПС и защиты от грозовых и внутренних перенапряжений с учетом возможности использования существующего заземления.

- принципиальные конструктивные электрические и строительные решения по фундаментам оборудования и силовых трансформаторов, системы маслоулавливания, а также прокладки кабельной продукции на основе современных технологий.

- технические решения по организации электрической связи между РУ-10-35-110 кВ и силовым трансформаторами.

- проект отдельно стоящего модульного здания (оперативного пункта управления), выполненного из панелей типа «сэндвич», заполненных негорючим теплоизоляционным материалом, с планом внутренних помещений и размещением в них оборудования.

6.2. Технические решения к устройствам РЗА выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 3 технических требований на разработку проектной и рабочей документации на Реконструкцию ПС 110кВ Поярково (Приложение 1), в том числе:

- структурно-функциональные схемы устройств РЗА;

- перечень всех функций РЗА защищаемых присоединений 10-35-110 кВ, необходимых на данном объекте;

- схему подстанции с размещением типов защиты и автоматики;

- схему подстанции с распределением защит по трансформаторам тока;

- схему размещения шкафов РЗА присоединений 35-110 кВ, системы распределения постоянного тока в ОПУ;

- схему размещения шкафов РЗА присоединений 10 кВ, собственных нужд в КРУН-10;

- карты заказа шкафов защиты и автоматики;

- результаты расчёта токов короткого замыкания, релейной защиты и карты селективности;

- мероприятия по проверке на электромагнитную совместимость.

- результаты расчёта защит силовых трансформаторов;

- результаты расчёта защит ВЛ-35 кВ;

- результаты расчёта защит ВЛ-10 кВ;

- схемы электрические принципиальные устройств РЗА присоединений 10-35-110 кВ.

- расчёт параметров срабатывания устройств РЗА, требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, значений токов КЗ;

- предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва);

- схему электромагнитной блокировки ЭМБ;

6.3. Общие технические требования к устройствам собственных нужд (СН) и постоянного тока (ПТ) выполнить отдельным разделом включая:

- тип, количество, требуемую мощность источников СН;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,22-0,4 кВ;

- расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд;

- расчеты токов короткого замыкания в сетях постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока;

- выполнение защиты сетей собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,22-0,4 кВ (с использованием специализированных программ);

- построение карт селективности защитных аппаратов сети постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

6.4. Технические решения по организации АИИС КУЭ выполнить отдельным томом (разделом) в соответствии с п. 4 технических требований на разработку проектной и рабочей документации на Реконструкцию ПС 110 кВ Поярково (Приложение 1) включая следующую документацию:

- схема объёмов (направления) учета электроэнергии;

- схема структурная АИИС КУЭ;

- схема расположения оборудования с привязкой к однолинейной схеме;

- кабельный журнал;

- схема подключения приборов учета (вторичных цепей, интерфейсных цепей).

- схема электрическая принципиальная системы АИИС КУЭ;

- спецификация оборудования;

- сметный расчет на организацию учета.

- обоснование расчета по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ-6 и ПУЭ-7;

- проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ-6 и ПУЭ-7).

6.5. Технические решения к организации СДТУ и телемеханики выполнить отдельным томом (разделом), в соответствии п. 5 технических требований на разработку проектной и рабочей документации на Реконструкцию ПС 110 кВ Поярково (Приложение 1).

6.6. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.

7. Требования к подрядной организации:

7.1. Проектировщик должен предоставить Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

2 Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000.

2.2 Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий:

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

8. Требования к сметным расчетам.

  - Сметная стоимость определяется на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

8.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

8.1.3.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

8.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

  - Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

    - В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

    - Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области).

    - Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

  - Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

  - Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение 2 к Техническому заданию).

9. Другие условия:

  - Реконструкция производится в условиях действующих ЛЭП, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

  - В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции объекта.

  - В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

  - Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Для выполнения изыскательских работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядные организации). В случае привлечения субподрядной организации Генеральный подрядчик должен:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право проведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

- Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядных организаций с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядными организациями работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

- Подрядчик не вправе заключать с субподрядными организациями договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

  - При выполнении документации необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

  - После рассмотрения и согласования АО «ДРСК, предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

  - Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «WIN RIK» («ГРАНД СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

  - Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

10. Исходные данные для проектирования:

10.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку рабочей документации.

11. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

12. Срок выполнения рабочей документации:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 ноября 2017.

Приложение: 1. Технические требования на разработку рабочей документации на реконструкцию ПС 110 кВ Поярково на 6 л. в 1 экз.

2. Протокол согласования нормативов для расчета сметной документации на 4 л. в 1 экз.

Приложение № 2

к техническому заданию

«Реконструкция ПС 110 кВ Поярково, филиал "АЭС"»

| ПРОТОКОЛ |  |  |
| --- | --- | --- |
| согласования нормативов для расчетов сметной документации |  |  |
| № п/п | Наименование глав, работ и затрат | Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы). |
| 1 | Локальные сметные расчеты |  |
| 1.1 | Выполнение локальных сметных расчетов | Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне цен (редакция 2014г. с учетом изменений), в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов. Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. Исключением являются: ЭС ЕАО и Южно-Якутские ЭС, расчет смет производится по ФЕР (федеральным единичным расценкам). |
| 1.2 | Накладные расходы | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.3 | Сметная прибыль | Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соответствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС |
| 1.4 | Стоимость материалов, конструкций и изделий | Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ. Перевозка материалов, конструкций и изделий учтена на расстояние, определенное РЦЦС (Хабаровский и Приморские края, федеральные сборники - 30км), (Амурская область - 10 км). Транспортировка грузов свыше указанного расстояния учитывается дополнительно. При отсутствии материала в сборнике, стоимость может определяться по прайс-листам заводов - изготовителей, но не выше стоимости аналогичного материального ресурса, указываемого в региональных аналитических изданиях, публикующих информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы. В сметной стоимости материалов, определенных по данным заводов-изготовителей или поставщиков, дополнительно учитываются транспортные расходы по его доставке на приобъектный склад строящегося объекта и заготовительно-складские расходы (строительные материалы - 2%, металлоконструкции - 0,75%). |
| 1.5 | Определение затрат на перевозку грузов | Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем доставки материалов, условий и расстояний их транспортировки. Транспортные расходы рекомендуется определять на основании калькуляций транспортных расходов по группам материалов в соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) материалов. При калькулировании стоимости транспортных расходов должны учитываться тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта, в том числе по железнодорожным перевозкам, принимать стоимость по действующим нормативным документам и прейскурантам естественных монополий с учетом индексов. |
| 1.6 | Стоимость оборудования | Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, стоимости тары и упаковки, транспортных расходов по доставке оборудования от поставщика до приобъектного склада, а также средств на заготовительно-складские расходы. При отсутствии возможности определения транспортных затрат методом калькулирования принимаем: затраты на транспортные расходы в размере 3 - 6% от отпускной цены оборудования; расходы на комплектацию оборудования в размере от 0,5 - 1% от его отпускной цены; заготовительно-складские расходы в размере не менее 1,2% от суммы всех затрат на оборудования, включая отпускную цену; затраты на стоимость тары и упаковки до 1,5% от стоимости оборудования; затраты на стоимость запасных частей принимаются в размере до 2% от отпускной цены на оборудование. |
| 2 | Сводный сметный расчет |  |
| 2.1 | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1.1 | Оформление земельного участка и разбивочные работы: |  |
| 2.1.1.1 | Затраты по отводу земельного участка | Определяются по расчету, составленных исходя из площади отводимых участков и договорных цен, установленных организациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8. |
| 2.1.1.2 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками | Определяются по расчету на основании Сборников цен на изыскательские работы для строительства и включаются в графы 7, 8. Средства на выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8. |
| 2.1.1.3 | Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства | Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земельным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 15.03.97 №319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 приложение 8), Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РФ", Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, исходя из размеров земельного налога и нормативной цены земли (графы 7 и 8). |
| 2.1.1.4 | Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 и 8). |
| 2.1.2 | Освоение территории строительства. |  |
| 2.1.2.1 | Затраты, связанные с компенсацией, возмещением - определяются по расчету | Определяются на основании расчета исходя из положений, приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 №262 "Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендатором земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственноственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц" (графы 4, 7 и 8) |
| 2.1.2.2 | Затраты, связанные с освоением территории строительства и включаемые в строительно-монтажные работы: освобождение территории строительства, вырубка лесонасаждений, вывозка мусора от разборки, рекультивация нарушенных земель | Определяются на основании проектных данных (объемов работ) и действующих расценок по локальным и объектным сметам (графы 4, 5,7 и 8) |
| 3 | Глава 8. Временные здания и сооружения. |  |
| 3.1 | Размер средств на временные здания и сооружения | ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. При расчете необходимо обращать на п.2.1 сборника. |
| 4 | Глава 9. Прочие работы и затраты. |  |
| 4.1 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25; Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 Общих положений. |
| 4.2 | Затраты на содержание действующих постоянных и восстановление их после окончания строительства автомобильных дорог | Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) |
| 4.3 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта | Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8). Затраты по перевозке автотранспортом работников строительно-монтажных организаций к месту и обратно разрешается включать в Сводный сметный расчет в том случае, когда местожительство (пункт сбора) рабочих и служащих находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт либо отсутствует, либо не в состоянии обеспечить перевозку работников. |
| 4.4 | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) |
| 4.5 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ определяются расчетами на основании ПОС или по сметной трудоемкости, определенной в сметной документации (графы 7 и 8), исходя из дальности расстояния до объекта строительства и характера выполняемых работ. Постановление Правительства РФ от 02.10.02 №729. |
| 4.6 | Затраты связанные с перебазированием техники | Перебазировка техники определяется расчетом на основании ПОС. (графы 7 и 8) |
| 4.7 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004 определяются расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета на основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-101. Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-ИП/08 (графы 7 и 8.) |
| 4.8 | Исключен | Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр |
| 4.9 | Затраты на проведение пусконаладочных работ | Локальные сметные расчеты составляются на основании МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. (графы 7 и 8) |
| 4.10 | Дополнительные затраты на доставку материалов | Определяется расчетом, который обосновывается проектом организации строительства. (графы 4 и 8) |
| 4.11 | Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве | Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования. (графы 7 и 8) |
| 5 | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
| 5.1 | Содержание службы заказчика | Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 (графы 7 и 8) |
| 5.2 | Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 7 и 8) |
| 6 | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы. |  |
| 6.1 | Проектно-изыскательские работы - согласно расчета | Соответствует стоимости договора на проектно-изыскательские работы с учетом письма Минрегиона РФ от 23.06.09 № 19281-ИП/08 (графы 7 и 8) |
| 6.2 | Экспертиза проекта - (Постановление Правительства РФ от 05.03.07 №145) | Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 18.06.09 № 18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) |
| 6.3 | Авторский надзор | 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8) |
| 7 | Непредвиденные затраты |  |
| 7.1 | Непредвиденные затраты | 3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) |
| 8 | НДС 18% | На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-ФЗ. (графы 4-8) |
| 9 | Перевод в текущие цены | Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен. |
|  |  | Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС. |
|  |  | Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минстроя России. |