ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОСНАЩЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ТАХОГРАФАМИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА «ПЭС»

- Наименование работ:

- установка, настройка и активация тахографов совместно с функциональным модулем мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 STD ATOL D5 и блоков СКЗИ,  калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию системы «СКАУТ» и цифровых тахографов на транспортные средства филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в соответствии с Приказами Минтранса РФ № 36 от 13.02.2013, № 273 от 21.08.2013, № 470 от 17.12.2013.

- Перечень транспортных средств:

  - КАМАЗ-4326, гос. № С687ВН;

  - УРАЛ-4320, гос. № Е917КС;

  - УРАЛ-4320, гос. № Е916КС;

  - УРАЛ-4320, гос. № О767АХ;

  - УРАЛ-43200, гос. № М003АС;

  - DAEWOO NOVUS, гос. № Е573ЕЕ;

  - УРАЛ-43200, гос. № М002АС;

  - ISUZU FORWARD, гос. № А002ВС;

  - Mitsubishi FUSO FIGHTER, гос. № С270ЕС;

  - УРАЛ-4320, гос. № Х186АА.

- Основание для заключения договора:

- инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «ПЭС»  на 2017 год;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».

- Требования к выполнению работ:

- установку, настройку модулей мониторинга и тахографов на ТС произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации, которые прошли обучение и сертификацию у изготовителя;

- работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ);

- выполнение работ произвести из материалов Подрядчика, его силами и техническими средствами;

- Подрядчик должен использовать в работе только новые материалы;

- оборудование должно быть новым, ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия;

- организация Подрядчика (мастерская) должна быть включена в перечень ФБУ «Росавтотранс» мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов либо Подрядчик должен предоставить договор с мастерской, включенной в данный перечень;

- организация Подрядчика должна предоставить копию лицензии ФСБ на осуществление деятельности, связанной с шифровальными (криптографическими) средствами, либо договор с организацией, имеющей данную лицензию;

- выполнение работ по оснащению автотранспорта тахографическим оборудованием с выездом по месту нахождения транспортных средств филиала 
АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Объем работ:

  - Место установки функциональных модулей мониторинга и модулей интеграции системы «СКАУТ» совместно с тахографами:

- г. Лесозаводск - 1 ед. ТС;

- п. Лучегорск - 1 ед. ТС;

- г. Спасск-Дальний - 1 ед. ТС;

- п. Чугуевка - 1 ед. ТС;

- г. Уссурийск - 1 ед. ТС;

- г. Артем - 1 ед. ТС;

- с. Новицкое - 1 ед. ТС;

- г. Владивосток - 1 ед. ТС;

- п. Славянка - 1 ед. ТС;

- г. Большой Камень - 1 ед. ТС.

  - Объем поставки тахографов и внешних компонентов:

- тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 10;

- карта водителя, шт. – 10;

- спидометр электронный, шт. – 10;

- датчик скорости, шт. – 10.

  - Объем поставки функциональных модулей мониторинга и модулей интеграции системы «СКАУТ»:

- функциональный модуль мониторинга GPS/ГЛОНАСС/GSM МТ-700 STD ATOL D5, шт. – 10;

- лицензия на Программное обеспечение «СКАУТ-Платформа. Стандартные терминалы», шт. – 10;

- лицензия на Программное обеспечение «СКАУТ-Платформа.SPF» Конфигурация – Выгрузка данных с карт водителей, шт. – 10.

- Назначение тахографов:

- обеспечение тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств;

- повышение уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- исключение несанкционированного использования транспортных средств;

- обеспечение правовой защиты водителей в случаях, связанных с уголовной или страховой ответственностью, возникших в результате совершения дорожно-транспортного происшествий;

- для объективной оценки профессиональных качеств водителей на основании информационных данных полученных с тахографов.

- Требования к тахографам и их характеристикам:

  - Требования к тахографам, картам водителя, блокам СКЗИ и к их обслуживанию должны соответствовать требованиям утвержденным приказом Минтранса России от 13.02.2013 № 36, от 21.08.2013 № 273, от 17.12.2013 № 470.

  - Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта».

  - В состав тахографа должно входить бортовое устройство и следующие внешние компоненты:

- антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

- комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве;

- паспорт и инструкция по эксплуатации.

  - Требования к бортовому устройству – тахограф должен иметь ударопрочный, выполненный из металла, защищенный от вскрытия, опломбированный корпус и содержать внутри него:

- устройство обработки данных;

- программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

- программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИ), расположенное в отдельной опломбированной нише;

- блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- 3D сенсор движения;

- два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- средство отображения информации (дисплей), с возможностью изменения цвета и яркости подсветки;

- печатающее устройство;

- разъем USB для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

- разъемы для подключения тахографа к транспортному средству (ISO 16844-1,2);

- разъем типа FAKRA для подключения к тахографу антенны для приема сигналов ГНСС;

- средства ввода информации в тахограф (клавиатура);

- два CAN-интерфейса;

- интерфейс USB;

- интерфейс RS-485;

- аналоговые и цифровые входы;

- встроенную батарею питания с ресурсом работы не менее 5 лет, с возможностью замены, без вскрытия корпуса тахографа;

- тахограф должен обеспечивать выгрузку тахографических данных в формате .ddd;

- конструкция и ПО тахографа должны обеспечивать возможность для подключения к устройству внешнего функционального модуля мониторинга МТ-700 STD ATOL D5. Конструкция тахографа должна предусматривать посадочное место в корпусе для размещения функционального модуля мониторинга и крепежные элементы для его монтажа. Подключение функционального модуля мониторинга должно осуществляться без вскрытия опломбированного корпуса тахографа и сохранять внешние габариты тахографа;

- конструкция бортового устройства должна иметь люк(и) для замены СКЗИ и/или элемента резервного питания без вскрытия основного опломбированного корпуса устройства. При этом отсеки размещения блока СКЗИ и элемента питания должны пломбироваться отдельными пломбами, позволяющими однозначно установить факт их вскрытия.

  - Основные технические характеристики тахографа представлены в таблице 1:

Таблица 1. Технические характеристики тахографа

| - Диапазон измерения пути, км | - 0-9 999 999,9 |
| --- | --- |
| - Разрешение, км | - Не менее 0,1 |
| - Диапазон регистрации скорости, км/час | - 0-250 |
| - Дискретность измерений, сек | - 1 |
| - Количество одновременно обслуживаемых карт водителей | - Не менее 2 |
| - Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | - Не менее 365 дней |
| - Индикация: - Количество цветов подсветки дисплея | - дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки. - не менее 10 |
| - Ширина термобумаги, мм | - 57, механизм легкой замены EasyLoad, максимальный диаметр рулона 30 мм |
| - Скорость печати, мм/сек | - до 100 |
| - Количество слотов для карт, не менее | - 2 |
| - Диапазон напряжения питания, В | - 8,5- 35 |
| - Потребляемая мощность, Вт | - Не более 15 |
| - Габариты, мм | - 188×202×58 |
| - Вес, кг | - Не более 1,1 |
| - Диапазон рабочих температур | - От -40 °C до +70 °C |
| - Расположение блока СКЗИ | - В отдельной опломбированной нише |

  - Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

- поставляемое оборудование должно иметь комплект технической документации на русском языке и обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика;

- техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 (зарегистрирован Минюстом России 03.03.2005, регистрационный № 6382);

- исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для полного контроля над работой оборудования и программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

- Требования к Функциональному Модулю удаленного Мониторинга Тахографа и Карт водителей и Безопасности Вождения (ФМ МТК БВ):

  - Установка и подключение, а также замена ФМ МТК должны осуществляться без вскрытия опломбированного корпуса тахографа и сохранять внешние габариты тахографа.

  - ФМ МТК должен содержать встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник, GPRS модем, держатель СИМ карты, внешние GNSS и GSM антенны, разъем для подключения к тахографу через цифровой интерфейс, разъем для подключения внешнего питания и датчика замка зажигания ТС, встроенный датчик вскрытия корпуса ФМ.

  - ФМ МТК должен обеспечивать работоспособность при напряжении питания от 9 до 36 В, иметь встроенную защиту от перенапряжения и помех (длительные и кратковременные помехи), встроенную защиту автомобильной аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Необходим автоматический переход ФМ в спящий режим при падении напряжения бортовой сети ниже установленного порога. Ток потребления в спящем режиме не должен превышать 10мА (при напряжении 24В).

  - ФМ МТК и входящее в комплект поставки ПО администратора должны позволять массовую удаленную конфигурацию и обновление встроенного ПО («firmware») по каналу GPRS с автоматическим повтором попыток, в случае обрыва связи в процессе.

  - ФМ МТК должен обеспечивать считывание и передачу на Интернет сервер заказчика или провайдера по каналу GPRS информацию, полученную из тахографа по цифровому интерфейсу, к которому он подключен: исправность/неисправность тахографа, ФИО водителя, персональная карточка которого вставлена в первый слот тахографа, текущий режим работы водителя.

  - ФМ МТК должен обеспечивать считывание и передачу на Интернет сервер заказчика или провайдера по каналу GPRS данные с карты водителя (ddd файл) по запросу со стороны авторизованного сервера (пользователя).

  - ФМ МТК БВ должен включать в своем составе интеллектуальный датчик стиля вождения на базе цифрового акселерометра и GNSS приемника, позволяющий определять манеру вождения по следующим параметрам:

- скорость движения, в том числе точное место и время начала и окончания превышения каждого из трех заданных скоростных порогов, с точностью 0,1 км/ч;

- резкие торможения, ускорения, боковые ускорения (вхождения в левый и правый поворот на скорости), превышающие соответствующие пороги, заданные в тысячных долях G.

  - ФМ МТК БВ должен включать в своем составе устройство мгновенной обратной связи для водителя о нарушении установленных в интеллектуальном датчике стиля вождения параметров. ФМ должен позволять удаленно по каналу GPRS включить /выключить устройство обратной связи.

  - Показания интеллектуального датчика стиля вождения, входящего в состав ФМ МТК БВ, включая место, время и тип нарушения установленных параметров должны передаваться на авторизованный сервер по каналу GPRS для последующего составления аналитических отчетов. Встроенная в ФМ МТК БВ энергонезависимая память должна обеспечивать хранение телеметрической информации за последние 2 месяца работы оборудования.

- Требования к пользовательскому Программному Обеспечению (ПО) для использования совместно с Функциональными Модулями:

  - Общие требования к ПО:

- WEB доступ к интерфейсу системы для пользователей, с ограничением прав доступа (по регионам и по возможности редактирования) и автоматическим отключением сессии пользователя, при входе в систему с тем же логином с другого компьютера;

- ведение статистики использования системы пользователями с возможностью запросить отчет;

- возможность обмена между пользователями текстовыми комментариями по ТС;

- наличие русскоязычной и англоязычной локализации (выбирается пользователем при входе в систему).

  - В зависимости от используемых типов ФМ, ПО должно обладать следующими возможностями/характеристиками:

- принимать, записывать, а также отображать пользователям всю информацию, передаваемую ФМ на сервер (в том числе информацию о тахографе и данные с карт водителей);

- возможность просматривать текущее положение ТС на карте, историю движений, места и продолжительность стоянок;

- возможность построения интерактивных отчетов с применением настроек пользователя;

- возможность сохранения настроек пользователя в шаблоны отчетов;

- возможность автоматического получения отчетов по e-mail пользователя по расписанию, с использованием выбранных шаблонов отчетов (в виде вложений pdf или excel);

- наличие специального интерфейса (приложений или веб-приложений) для доступа с современных мобильных устройств (IOS, Android, Windows Phone) с возможностью просмотра текущего положения автомобилей, истории движений и отчетов;

- возможность матричной группировки ТС по двум критериям: по географии и по функции (департамент);

- возможность построения аналитических групповых отчетов об эксплуатации транспорта (пробеги, моточасы, стоянки) в рабочее и нерабочее время (настраивается пользователем, например с 8:00 до 18:00) по всему автопарку, с учетом часовых поясов для каждого автомобиля (поправка на часовой пояс по региону базирования данного автомобиля);

- возможность печати отчетов прямо из интерфейса пользователя и сохранения отчетов в следующие форматы: DOC, XLS, PDF, CSV, JPG, PNG и другие;

- все отчеты должны быть интерактивные: возможность пользователю в 1 клик на интересующей строчке отчета получить более детальный отчет или отображение соответствующего события на карте;

- система должна позволять учитывать водителей с указанием, на каком автомобиле и когда ездил данный водитель (либо автоматически, по истории идентификации водителей через личный ключ/карту в тахографе, либо по ручному указанию пользователей при вручении нового/подменного автомобиля);

- система должна содержать базу данных с координатами городов и автодорог с особым скоростным режимом (80 км/ч, автомагистрали и т.д.) – для корректного учета нарушений скоростных режимов. Также важна возможность расширения этой базы данных пользовательскими геозонами (территория заводов, паркинги и т.д.) соответственно);

- для удобного использования на системы с большим количеством автомобилей, система должна позволять осуществлять сквозной поиск ТС  (по Гос Номеру, гаражному номеру, водителю, адресу, описанию, марке, номеру телефона и т.д.) как в общем списке автомобилей, так и в построенном отчете;

- для эффективного использования, система должна позволять различным пользователям оставлять в системе текстовые комментарии к транспортным средствам (например, статус ремонта или рассмотрения страхового случая) с возможностью просмотра истории добавления комментариев с указанием их авторов и времени создания;

- наличие отчета по безопасности вождения, в котором каждому ТС или водителю присваивается рейтинговая оценка безопасности вождения, зависящая от пробега, длительности и критичности превышения скоростных режимов, резких торможений и ускорений, движения без использования ремней безопасности и фар ближнего света/ходовых огней. Возможность гибкой настройки влияния каждого фактора на итоговую оценку с возможностью сохранить различные комбинации настроек в шаблоны;

- наличие детального отчета о нарушении правил безопасного вождения с перечислением всех интересующих нарушений и указанием их места и времени, как в отчете, так и на карте (по «клику»);

- отчеты по безопасности вождения должны предусматривать 2 варианта построения: по автомобилям или по водителям, с перечислением соответственно водителей или автомобилей.

- Требования к подрядной организации:

  - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.

  - Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

  - Участник должен являться производителем продукции, составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов.

  - Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не предусмотрено.

- Гарантийные обязательства Подрядчика:

- гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов;

- ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

- Приемка выполненных работ:

- приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

- Дополнительные условия:

- установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами;

- программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом;

- при подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

- Определение стоимости и сметная документация:

- сметная стоимость  определяется  на основании документов  по порядку формирования сметной  документации АО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»);

- предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежит в течение действия договора;

- стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

- Форма, сроки и порядок оплаты  выполнения работ:

- оплата осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика;

- оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления исполнителем счета после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

- Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Срок выполнения работ: с момента заключения договора – 31.03.2017.