- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

НА ЗАКУПКУ Многофункционального кран-манипуляторА на шасси полноприводного автомобиля

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель | МКМ-200 либо аналог на шасси автомобиля (6Х6) |
| 2 | Назначение | Для выполнения погрузо – разгрузочных работ, бурильных работ, в качестве телескопического подъёмника. |
| 3 | Количество (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2016 - 2017 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя | не менее 230 л.с. |
| 7 | Рабочий объем (л.) | 11,15 |
| 8 | КПП | Механическая 5 ступенчатая |
| 9 | Кабина | Двухместная, двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности |
| 10 | Люлька | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания |
| 11 | Грузоподъёмность люльки (кг) | Не менее 250 |
| 12 | Максимальная высота подъёма люльки (м) | Не менее 13 |
| 13 | Вылет телескопической стрелы кранового оборудования (м) | Не менее 9,5 |
| 14 | Максимальная грузоподъёмность (кг) | Не менее 4000 |
| 15 | Максимальная высота подъёма крюка (м) | Не менее 11,5 |
| 16 | Угол поворота колонны (град.) | 320 |
| 17 | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте (кН.м) | Не менее 6,5 |
| 18 | Диаметр бурения (м) | 0,5 |
| 19 | Глубина бурения (м) | Не менее 3,5 |
| 20 | Комплектация | Автономный переносной пульт управления манипулятором. кронштейны для перевозки опор, автономный подогреватель двигателя, домкрат (10тонн), набор инструмента для обслуживания шасси и БКМ, деревянные подкладки под аутригеры установки. |
| 21 | Приборы безопасности | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 22 | Необходимое наличие комплекта документов | - руководство (инструкции) по эксплуатации на МКМ и шасси; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на кран им подъёмник; - разрешение на применение. - Обязательное подтверждение соответствия МКМ требованиям документа «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533; - Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. - Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. |
| 23 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега; Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 24 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (для подтверждения предоставить сертификат либо декларацию соответствия) |
| 25 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704, код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети» П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 26 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 27 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 28 | Срок поставки | до 28 апреля 2017г., с возможностью досрочной поставки |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | МКМ-200 | Аналогом будет считаться автомобиль с идентичными по назначению функциями с характеристиками не ниже указанных в техническом задании |

И.о. начальника транспортной службы 		                                      Гиберт С.Н.