ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Оснащение автомобилей тахографами для нужд филиала ХЭС с подключением к существующей системе мониторинга транспорта «АвтоГРАФ».

1. Наименование и объем работ

1.1. Реконструкция существующих объектов и установка и активация тахографов с блоком СКЗИ на новых объектах филиала ОАО  «ДРСК» «Хабаровские  электрические сети» (Приложение 1).  Калибровка, опломбирование и ввод в эксплуатацию цифровых тахографов на транспортные средства, в соответствии с  Приказами Минтранса РФ №36  от 13 февраля 2013г. , № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013г.

1.1.1. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП ЦЭС» HB036546;

1.1.2. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Вяземского РЭС СП ЦЭС» HB036542;

1.1.3. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП СЭС» HB036545;

1.1.4. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Эльбанского РЭС СП СЭС» HB036547;

1.1.5. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Николаевского РЭС СП СЭС» HB036544;

1.1.6. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства  Совгаванского РЭС» HB036998;

1.1.7. Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Чегдомынского РЭС» HB036999;

1.1.8. Установка и активация «Тахографическое оборудование на транспортные средства Северного РЭС СП «ЦЭС»;

1.1.9. Установка и активация «Тахографическое оборудование на транспортные средства Амурского РЭС СП «СЭС»;

1.2. Установка программного обеспечения для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов. Количество рабочих мест – 10.

1.3. Место установки тахографов и программного обеспечения:

- г. Хабаровск,  ул. Промышленная, 13                         –5 ед. техники;

- г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83                                     – 3 ед. техники;

- г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а              – 8 ед. техники,

- п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан»               – 1 ед. техники.

- г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114             – 2 ед. техники,

- г. Советская Гавань, п.  Майский, ул. Каспийская 3  – 1 ед. техники;

- п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34                                  – 6 ед. техники;

- г. Хабаровск,  пер. Краснодарский, 31а                         – 2 ед. техники;

- г. Амурск, пр-т Мира, 34а                                               – 2 ед. техники;

- п. Литовко, Амурский	р-н, ПС «Литовко»                – 1 ед. техники.

1.4. Обучение персонала пользованию программным обеспечением и оборудованием тахографов.

1.5. Подключение тахографов к бортовым контроллерам спутникового мониторинга «АвтоГРАФ-GSM» с целью передачи данных, поступающих с тахографов по каналам GPRS, в установленное и эксплуатируемое на предприятии Заказчика программное обеспечение «АвтоГРАФ».

1.6. Проведение работ по настройке установленного у Заказчика ПО «АвтоГРАФ» с целью отображения информации, поступившей с тахографов по каналам GPRS.

2. Объём поставки

2.1. Объём поставки тахографов и внешних компонентов:

- Тахограф (цифровой) с СКЗИ, шт. – 31.

- Короб для тахографа, шт. – 29.

- Спидометр, шт. – 19.

- Датчик скорости, шт. – 19.

- Устройство, обеспечивающее подключение тахографов к бортовым контроллерам «АвтоГРАФ-GSM», шт. – 29

- Карта водителя, шт. – 39

- Устройство для считывания, записи и хранения данных с тахографов и карт водителей и сохранения их в память компьютера, шт. – 4

- Программное обеспечение для работы с устройствами для считывания и обработки данных получаемых с карт водителей и тахографов.

2.2. Объём поставки тахографов и внешних компонентов по объектам:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта | Тахограф | Установка тахографа | Короб | Спидометр | Установка спидометра | Датчик скорости | Установка датчика скорости | Устройство для подключения к контроллерам «АвтоГРАФ-GSM» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП ЦЭС» HB036546 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Вяземского РЭС СП ЦЭС» HB036542 г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП СЭС» HB036545 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Эльбанского РЭС СП СЭС» HB036547 п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан» | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Николаевского РЭС СП СЭС» HB036544 г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Совгаванского РЭС»HB036998 г. Советская Гавань, п. Майский, ул. Каспийская 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Чегдомынского РЭС» HB036999 п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Северного РЭС СП «ЦЭС» г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31а | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Амурского РЭС СП «СЭС» | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Итого | 31 | 31 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 |

Таблица 2.

| № п/п | Наименование объекта | Карта водителя | Карта предприятия | Устройство для переноса данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП ЦЭС» HB036546 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | 5 | - | - |
| 2 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Вяземского РЭС СП ЦЭС» HB036542 г. Вяземский, ул. Стоцкого, 83 | 4 | - | - |
| - 3 3 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП СЭС» HB036545 г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 16а | 4+2 | - | 1 |
| 4 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Эльбанского РЭС СП СЭС» HB036547 п. Эльбан, 1- й микрорайон, ГПП «Эльбан» | 1 | - | - |
| 5 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Николаевского РЭС СП СЭС» HB036544 г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская, 114 | 3 | - | - |
| 6 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Совгаванского РЭС» HB036998 г. Советская Гавань, п. Майский, ул. Каспийская 3 | 2 | - | - |
| 7 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Чегдомынского РЭС» п. Чегдомын, ул. Шоссейная, 34 | 4 | - | - |
| 8 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Северного РЭС СП «ЦЭС» HB036999 г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 31а | 6 | - | 1 |
| 9 | «Тахографическое оборудование на транспортные средства Амурского РЭС СП «СЭС» | 8 | - | 2 |
|  | Итого | 35 | - | 4 |

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара

3.1. Требования к тахографам

3.1.1 Требования к качественным характеристикам

Тахографы, карты, блоки СКЗИ и их обслуживание должны соответствовать требованиям, утвержденным приказами Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 г., № 273 от 21 августа 2013, № 470 от 17 декабря  2013 г.

Сведения о моделях тахографов, блоках СКЗИ тахографов, картах и мастерских ФБУ «Росавтотранс» должны быть внесены в перечень сведений  в Федеральном бюджетном учреждении «Агентство автомобильного транспорта»

Тахограф должен являться средством измерения с интервалом поверки 7 лет в соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Состав тахографов должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 г.,  № 273 от 21 августа 2013 г.,  № 470 от 17 декабря  2013 г.

Тахограф должен включать в себя:

- устройство обработки данных;

- программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

- программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее блок СКЗИ), расположенное в отдельной опломбированной нише, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:

- регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ);

- хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;

- блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- средство отображения информации (дисплей) с возможностью изменения цвета и яркости подсветки;

- печатающее устройство;

- средства визуального и звукового предупреждения;

- разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных k-line, USB;

- разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

- средства ввода информации в тахограф (клавиатура);

- встроенную батарею питания с ресурсом работы не менее 3 лет, с возможностью замены, без вскрытия основного корпуса тахографа;

- разъем типа FAKRA для подключения к тахографу антенны для приема сигналов ГНСС/GPS

- Функцию защиты от блокировки карт, которая должна обеспечивать автоматический выброс нечитаемой или поврежденной карты тахографа.

- Конструкция бортового устройства должна иметь люк(и) для замены СКЗИ и/или элемента резервного питания без вскрытия основного опломбированного корпуса устройства. При этом отсеки размещения блока СКЗИ и элемента питания должны опломбироваться отдельными пломбами, позволяющими однозначно установить факт их вскрытия.

3.1.2 Требования к комплектации

- Цифровой тахограф

- Комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве:

-	Пломбировочная крышка разъема ABCD с крепежом - 1шт.

-	Крышка защиты разъемов ГЛОНАСС, GSM и 2 слота для SIM-карт

-	Элемент питания ER ½ AA WC с кабелем (внутри устройства)

-	Установочная рамка в гнездо 1 DIN – 1 шт.

-	Лента термохимической бумаги – 1 шт.

-	Ключ для извлечения тахографа из гнезда - 2 шт.

-	Комплект кабелей и разъемов для подключения тахографа (6 обжатых провода, корпуса разъемов 927365-1 и 927366-1, 4 контакта разъема) – 1 шт.

-	Пломба пластиковая (без клейма) – 1 шт.

-	Антенна ГЛОНАСС/GPS

- Программное обеспечение для работы с загрузчиками и обработке данных получаемых с карт водителей и тахографов.

- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

3.1.3. Тахографы должны выполнять следующие функции:

- Индикация на дисплее, запись и сохранение данных в памяти устройства о скоростном режиме и пробеге ТС, режимах труда и отдыха водителей за 365 дней;

- Встроенная система самодиагностики установленных компонентов;

- Звуковая и визуальная сигнализации предупреждения водителя;

- Получение информации о скорости со следующих устройств:

а) с интеллектуального датчика скорости;

б) со штатного датчика скорости транспортного средства;

в) с приемника ГЛОНАСС/ GPS;

г) с датчиков системы ABS автомобиля;

- Распечатка всех отчетов (с выводом на дисплей) в соответствии с приказом Минтранса РФ № 36 от 13.02.2013 г.;

- Контроль и регистрация фактов отключения тахографа от бортовой сети автомобиля и несанкционированного вскрытия корпуса тахографа;

- Ввод/вывод данных (обновления ПО, выгрузки данных, хранимых тахографом) по USB интерфейсу;

- Ввод калибровочных и настроечных данных тахографа по K-LINE интерфейсу;

- Возможность выгрузки данных тахографа по K-LINE интерфейсу с помощью европейских программаторов;

- Возможность получения информации о режимах работы, скорости, пробега автотранспортного средства по CAN интерфейсу;

- Возможность получения информации от дополнительных устройств (датчиков), установленных на автотранспортных средствах по интерфейсу RS-485

- Возможность удаленного мониторинга в режиме реального времени местоположения и параметров движения транспортного средства, режимов труда и отдыха водителей, информации от дополнительных устройств (датчиков), установленных на автотранспортных средствах через модем GSM / GPRS (опция);

- Возможность удаленного мониторинга в режиме реального времени местоположения и параметров движения транспортного средства, режимов труда и отдыха водителей, информации от дополнительных устройств (датчиков), установленных на автотранспортных средствах через встраиваемый модуль мониторинга, совместимый с тахографом;

- Возможность двусторонней голосовой связи через модем GSM / GPRS (опция);

- Возможность передачи диспетчеру сигнала «Тревога» через модем GSM / GPRS (опция);

- Конструкция и ПО тахографа должны обеспечивать возможность для дальнейшего подключения к устройству внешнего функционального модуля (далее - ФМ). Конструкция тахографа должна предусматривать посадочное место в корпусе для размещения ФМ и крепежные элементы для монтажа ФМ. Подключение ФМ должно осуществляться без вскрытия опломбированного корпуса тахографа и сохранять внешние габариты тахографа. (Это требование позволяет впоследствии расширять функциональные возможности тахографа, в частности обеспечить подключение различных систем ГЛОНАСС-мониторинга и контроля топлива);

- Многоцветная подсветка дисплея и клавиатуры для оповещения водителя;

- Разъем для подключения системы спутникового мониторинга;

- Защита от блокировки карт в картридере.

3.1.4. Требования к техническим характеристикам тахографов:

| Напряжение питания | 8-36 В |
| --- | --- |
| Потребляемый ток в режиме работы, А | не более 0,1 А |
| Потребляемый ток в режиме печати, А | не более 3 А |
| Потребляемая мощность в режиме работы, Вт | не более 0,6 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме печати, Вт | не более 15 Вт |
| Стойкость к вибрациям с амплитудой 10мм., Гц | От 5 до 11 Гц |
| Габаритные размеры (шхгхв) | Не более 188х188х58 мм |
| Масса | не более 1,1 кг |
| Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Разъем для подключения | Разъемы для подключения тахографа к транспортному средству (ISO 16844-1,2) |
| Индикация | дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 128х32 точек; с возможность регулирования цвета и яркости; 10 вариантов подсветки |
| Количество клавиш на панели управления | Не менее 6 |
| Количество одновременно обслуживаемых карт (считывателей карт) | 2 |
| Печатающее устройство | Термопринтер |
| Скорость печати | Не менее 50 мм/сек |
| Размер термобумаги | Ширина рулона не более 58 мм, механизм легкой замены EasyLoad, диаметр рулона не более 30 мм |
| Диапазон измерения пройденного пути | От 0 – до 9 999 999 км |
| Погрешность измерения пройденного пути: | не более 1% |
| Диапазон регистрации скорости | От 0 – до 250 км/ч |
| Погрешность измерения скорости | не более ± 2 км/час |
| Погрешность измерения времени | не более ±2 сек/сутки |
| Интерфейс RS-485 | 1 шт. |
| Интерфейс K-LINE | 2 шт. |
| Интерфейс CAN | 1 шт. |
| Интерфейс USB | 1 шт. |
| Цифровые импульсные входы | 1 шт. |
| Вход для внешней антенны разъем типа FAKRA ГЛОНАСС/GPS | 1 шт |
| Блок СКЗИ (средство криптографической защиты информации) | Модуль НКМ |
| Оповещение водителя об остановке и отдыхе | есть |
| Работа со следующими видами карт | Карта водителя, контролёра, предприятия, мастерской |
| Материал корпуса | Пластиковый |

3.1.5. Требования по надежности:

- Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 26 000 часов;

- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

3.1.6. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту:

Поставляемое оборудование должно:

- Иметь комплект технической документации на русском языке;

- Обеспечивать возможность обслуживания силами технических специалистов Заказчика.

Техническое обслуживание блоков СКЗИ тахографов и карт должны осуществляться в соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382).

Исполнитель обязан обеспечить обучение технического персонала Заказчика до уровня, достаточного для  полного контроля над работой оборудования, программного обеспечения в процессе его эксплуатации.

3.2. Требования к коробу для установки тахографа

Совместимость с тахографом, соответствующим требованиям приказа Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 г.

3.3. Требования к электронному спидометру:

-Совместимость с импульсным датчиком скорости

-Совместимость с приборной панелью автомобиля, на котором производится замена спидометра

3.4. Требования к импульсному датчику скорости:

Совместимость с тахографом, соответствующим требованиям приказа Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 г.

3.5. Требования к устройству, обеспечивающему подключение тахографов к бортовым контроллерам «АвтоГРАФ-GSM»

3.5.1. Функции

-получение информации о состоянии работы тахографа

-получение информации о карточке водителя

-чтение ddd-файлов с последующей передачей этой информации и файлов с помощью терминалов серии АвтоГРАФ-GSM на сервер

3.5.2. Комплект поставки

- Устройство, обеспечивающее подключение тахографов к бортовым контроллерам «АвтоГРАФ-GSM»

- Кабель питания

- Винт для крепления к тахографу, 3 шт.

- Предохранитель с держателем

- Паспорт, гарантийный талон

3.5.3. Технические характеристики

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры (значение, наличие) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение в форм-факторе «пенал» | Наличие |
| 2 | Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| 3 | Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 270.000 |
| 4 | Количество дискретных выходов, шт. | 1 |
| 5 | Шина 1-Wire | 1 |
| 6 | Шина RS-485 (TIA / EIA-485-A) | 1 |
| 7 | Шина CAN (SAE J1939 / FMS) | 1 |
| 8 | Диапазон напряжения питания, В | 10…60 |
| 9 | Максимальный потребляемый ток, мА | 30 |
| 10 | Вход источника резервного питания, В | 12 |
| 11 | Рекомендуемый тип внешнего источника резервного питания | Свинцово-кислотный |
| 12 | Температурный диапазон, °С | -40…+85 |
| 13 | Габаритные размеры, мм | 106 х 79 х 23 |
| 14 | Масса не более, г | 110 |
| 15 | Средний срок службы, лет | 10 |

3.5.4. Список тахографических параметров, передаваемых в диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»:

- Дата/время;

- Идентификатор водителя;

- Состояние водителя 1 (за рулем, сон, перерыв и т.д.);

- Состояние водителя 2 (за рулем, сон, перерыв и т.д.);

- Статус времени работы водителя 1 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.);

- Статус времени работы водителя 2 (предел не достигнут, осталось 15 мин до 4,5 часов, достигнут предел 4,5 часа и т.д.);

- Карта водителя 1 (вставлена/отсутствует);

- Карта водителя 2 (вставлена/отсутствует);

- Идентификатор движения (есть/нет);

- Превышение скорости (есть/нет);

- Режим работы тахографа;

- Направление движения;

- Обороты тахографа;

- Скорость автомобиля;

- Текущий и общий пробег.

3.6. Требования к картам для тахографа:

3.6.1 Карта предприятия

Карта предприятия выдаётся сроком на 3 года (СКЗИ). Не персонифицированная карта, которая обеспечивает идентификацию и аутентификацию владельца транспортного средства или сотрудников транспортного предприятия, допущенных для сбора полной статистики, накопленной тахографом, и позволяет производить некоторые настройки, в том числе установку блокировки или ограничения доступа к данным тахографа и данным карт водителей.

| Наименование товара | Описание товара |  |
| --- | --- | --- |
| Карта предприятия для цифрового тахографа с СКЗИ | Типоразмер | ID-1 (CR-80), соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 "Карты идентификационные. Физические характеристики". |
|  | Материал изготовления | Поликарбонат |
|  | Тип карты | Контактная |
|  | Аутентификация карты | PIN-код (четыре цифры) |

3.6.2 Карта водителя

Карта предприятия выдаётся сроком на 3 года (СКЗИ). Обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя – владельца карты, а также сохраняет все данные о деятельности этого водителя не менее чем за 28 последних дней.

| Наименование товара | Описание товара |  |
| --- | --- | --- |
| Карта водителя для цифрового тахографа с СКЗИ | Типоразмер | ID-1 (CR-80), соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 "Карты идентификационные. Физические характеристики". |
|  | Материал изготовления | Поликарбонат |
|  | Тип карты | Контактная |
|  | Аутентификация карты | PIN-код (четыре цифры) |

3.7. Требования к устройству для считывания, записи и хранения данных с тахографов и карт водителей и сохранения их в память компьютера

- Совместимость с тахографом, соответствующим требованиям приказа Минтранса России № 36 от 13 февраля 2013 г.

- Совместимость с картами водителя и предприятия

4. Дополнительные условия

4.1. Установка оборудования будет производиться на автомобильную технику, находящуюся в эксплуатации, вследствие чего, «Подрядчику» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, пожарной безопасности и по времени работы с автотранспортными средствами.

4.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 60 (шестидесяти) дней, после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).

4.3. Оборудование должно быть новым, ранее не используемым и сопровождаться сертификатом соответствия.

4.4. Программное обеспечение должно сопровождаться соответствующим сертификатом.

4.5. При подаче коммерческого предложения необходимо подробное и конкретное описание предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

4.6. Претендент на роль Исполнителя обязан до заключения договора выполнить тестовую установку для демонстрации соответствия оборудования и работ заявленным техническим характеристикам.

5. Определение стоимости и сметная документация

  - Сметная стоимость  определяется  на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

5.2.  «Порядок определения стоимости проектных работ»;

5.3.  «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

5.4.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

5.5.«Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

  - Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

  - В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

  - Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края).

  - Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

  - Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

  - При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.12. Предлагаемая Подрядчиком стоимость оборудования и услуг должна быть окончательной и изменению не подлежать в течение действия договора.

5.13. Стоимость должна быть указана с учетом транспортных и командировочных расходов и включать все налоги, обязательные платежи и скидки.

6. Требования к выполнению работ

6.1. Установку тахографов на ТС и  программного обеспечения, а также настройку программного обеспечения «АвтоГРАФ» произвести специалистами изготовителя, либо специалистами сторонней организации которые прошли обучение и сертификацию у изготовителей и производителей программного обеспечения.

6.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

6.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком сметную документацию на выполняемую работу, разработанную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Выполнение работ произвести из материалов исполнителя, его силами и техническими средствами.

6.5. Исполнитель должен использовать в работе только новые материалы.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа по 30 число отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.2. Приемка системы производится с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ установленной формы.

8. Требования к Участнику

8.1. Участник должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, полученные в соответствии с действующим законодательством (Приказ Министерства транспорта РФ от 28 октября 2013 г. № 332 “Об утверждении Порядка допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах”). Специалисты, выполняющие работы, должны иметь:

- сертификат производителя оборудования на право монтажа;

- удостоверение об обучении правилам пожарной безопасности;

- удостоверение о прохождении курсов по охране труда.

8.2. Участник должен иметь мастерскую, зарегистрированную в реестре ФБУ «Росавтотранс» в соответствии с приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 года №36. Мастерская должна иметь в своем штате не менее одного сотрудника, прошедшего специальную подготовку по программе объемом не менее чем предусмотрено приказом Минтранса России от 17 января 2012 г. № 7 и программе в части установки и активации блоков СКЗИ тахографа, применительно к тахографам.

8.3. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных работ, аналогичных объекту торгов.

8.4. Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения предоставить подтверждающие документы. Данный критерий применим для типа номенклатуры, которая требует предоставления указанных документов. Кроме того, участник должен предоставить гарантии поставщика (изготовителя, дистрибьютора и т.п.) о готовности поставки участнику необходимого количества продукции, запрашиваемой в настоящей закупке (образец письма в Приложении 2).

8.5.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, если такой реестр имеется у заказчика, и предоставить об этом справку.

8.6. Участник должен иметь сертификат на установку и сервисное обслуживание системы спутникового мониторинга «АвтоГРАФ» и предоставить его копию.

8.7. Участник должен иметь лицензию ФСБ на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. Либо подрядный договор с организацией, имеющей такую лицензию. Предоставить копию такой лицензии или подрядного договора.

8.8. Наличие сервисного центра по гарантийному и не гарантийному обслуживанию поставляемых тахографов на территории Хабаровского края.

8.9. Наличие следующей материально-технической базы:

- Отапливаемый гараж (температура не менее +10 градусов по Цельсию) с возможностью подключения к сети питания 220В и освещением.

- Наличие в гараже автомобильной ямы.

- Наличие асфальтированного участка длиной 50 метров и шириной 5 метров для калибровки тахографа.

- Ноутбук.

- Карта предприятия для активации тахографа.

- Поверенные рулетки.

- Кабель для программирования тахографа.

9. Сроки выполнения работ

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 30 апреля 2017 года.

10. Заказчик

АО «ДРСК» для  филиала «Хабаровские ЭС»

11. Гарантийные обязательства исполнителя

11.1. Гарантия на  оборудование, поставляемое Подрядчиком должна составлять не менее 12-ти месяцев от даты ввода его в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода тахографов в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов в период гарантийного срока эксплуатации тахографов, Поставщик обязан не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Ремонт неисправностей, вызванных несоблюдением условий эксплуатации, а также после гарантийного срока эксплуатации, должен осуществляться изготовителем на договорной основе.

Приложение 1.1

к техническому заданию

Транспортные средства ХЭС для установки тахографов

в 2017 г.

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП ЦЭС» HB036546;

| Данные | ТС 1 | ТС 2 | ТС 3 | ТС 4 | ТС 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB011519 | HB035852 | HB035943 | HB036548 | HB008857 |
| Марка автомобиля | Toyota Dyna | УСТ 54535С | КАМАЗ 43114-15-МКМ 200К | (МКМ-200) 481042-0000021 на шасси УРАЛ 4320 | ГАЗ 5201 |
| Наименование (тип ТС) | Грузовой бортовой с манипулятором | Мастерская передвижная с МКУ | Грузовой кран-манипулятор | Многофункциональный кран-манипулятор | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 1999 | 2012 | 2012 | 2014 | 1990 |
| Гос. Номер | Х 603 ХТ | В 449 ТК | В 739 ТУ | Н 496 ОУ | Х 283 АУ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний 4Х2 | Полный 6х6 | Полный 6х6 | Полный 6х6 | Задний 4Х2 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) |  |  |  |  |  |
| Тип спидометра1 | электронный | электронный | электронный | электронный | аналоговый |
| Вид спидометра2 | Интегрированный в панель приборов | большой | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | есть | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24В | 24В | 24В | 24В | 12В |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Вяземского РЭС СП ЦЭС» HB036542;

| Данные | ТС 6 | ТС 7 | ТС 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB010227 | Покупка | Покупка |
| Марка автомобиля | ЗиЛ 4331 | ГАЗ-66 | ГАЗ 53 |
| Наименование (тип ТС) | Грузовой бортовой, установлена крановая установка | Грузовой фургон | Грузовой |
| Год выпуска | 1991 | 1993 | 1998 |
| Гос. Номер | Х 392 ВВ | В 963 РХ (предварительно) | В 923 РХ (предварительно) |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Задний, один | Полный, два | Задний, один |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | Нет | Нет | Нет |
| Тип спидометра1 | Большой | Стандартный | Стандартный |
| Вид спидометра2 | Механический | Механический | Механический |
| Наличие места под установку тахографа 3 | Нет | Нет | Нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12 В | 12 В | 12 В |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства СМиТ СП СЭС» HB036545;

| Данные | ТС 9 | ТС 10 | ТС 11 | ТС 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB036611 | HB007831 | HB011531 | HB007806 |
| Марка автомобиля | (МКМ-200) 481042-0000021 на шасси УРАЛ 4320 | ЗИЛ-130 | Mitsubishi Canter | ЗиЛ-131 |
| Наименование (тип ТС) | Многофункциональный кран-манипулятор | Грузовой бортовой | Грузовой бортовой с манипулятором | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 2014 | 1980 | 1999 | 1979 |
| Гос. Номер | Н 678 МА | Х 076 СМ | Х 604 ХТ | Х 077 СМ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | полный 3 моста х 3 вед. | задний 2 моста х 1 вед. | задний 2 моста х 1 вед. | полный 3 моста х 3 вед. |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) |  |  |  |  |
| Тип спидометра1 | электрический | механический | электрический | механический |
| Вид спидометра2 | большой | большой | электр. в блоке приборов | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В |

| Данные | ТС 13 | ТС 14 | ТС 15 | ТС16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB007824 | HB007823 | HB005496 | HB007825 |
| Марка автомобиля | ГАЗ-53 | УРАЛ 375 | ГАЗ -3307 | ГАЗ-66 |
| Наименование (тип ТС) | Специализированный фургон | Грузовой масловоз | Специализированный фургон | Грузовой фургон |
| Год выпуска | 1986 | 1977 | 1992 | 1984 |
| Гос. Номер | М 057 АК | М 007 АК | М 445 АЕ | М 438 АЕ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | задний 2 моста х 1 вед. | полный 3 моста х 3 вед. | задний 2 моста х 1 вед. | полный 2 моста х 2 вед. |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) |  |  |  |  |
| Тип спидометра1 | механический | механический | механический | механический |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Эльбанского РЭС СП СЭС» HB036547;

| Данные | ТС 17 |
| --- | --- |
| Инв. номер | HB033298 |
| Марка автомобиля | 688202 на шасси КАМАЗ -43118 |
| Наименование (тип ТС) | Автомобиль бортовой с краном -манипулятором |
| Год выпуска | 2011 |
| Гос. Номер | А 593 ХН |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | полный, Три моста, 6х6 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | есть, аналоговый |
| Тип спидометра1 | аналоговый |
| Вид спидометра2 | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | есть |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24 В |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Николаевского РЭС СП СЭС» HB036544;

| Данные | ТС 18 | ТС 19 |
| --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB036150 | HB031605 |
| Марка автомобиля | 481042-0000020 на шасси УРАЛ 4320 | ГАЗ-5201 |
| Наименование (тип ТС) | многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200А | Грузовой бортовой |
| Год выпуска | 2013 | 1982 |
| Гос. Номер | Н 095 ЕВ | А 949 ЕН |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | (полный); 3 - ведущих моста | (задний); 1 – ведущий мост |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет | нет |
| Тип спидометра1 | электронный | механический |
| Вид спидометра2 | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24 | 12 |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства  Совгаванского РЭС» HB036998;

| Данные | ТС 20 |
| --- | --- |
| Инв. номер | HB035942 |
| Марка автомобиля | КАМАЗ 43114-15-МКМ 200К |
| Наименование (тип ТС) | Грузовой кран-манипулятор |
| Год выпуска | 2012 |
| Гос. Номер | В 321 УВ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | механическая |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный 3 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | нет |
| Тип спидометра1 | 87.3802 электронный |
| Вид спидометра2 | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24 |

- Реконструкция «Тахографическое оборудование на транспортные средства Чегдомынского РЭС» HB036999;

| Данные | ТС 21 | ТС 22 | ТС 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB036551 | HB007744 | HB007740 |
| Марка автомобиля | (МКМ-200) 481042-0000021 на шасси УРАЛ 4320 | КАМАЗ-5511 | ЗиЛ-131 |
| Наименование (тип ТС) | Многофункциональный кран-манипулятор | Грузовой самосвал | Грузовой бортовой |
| Год выпуска | 2014 | 1983 | 1983 |
| Гос. Номер | В 693 УС | Х 082 СМ | Х 087 СМ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | полный Х 3 | ЗаднийХ2 | полный Х3 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | В наличии | В наличии | отсутствует |
| Тип спидометра1 | электронный | электрический | механический |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24 | 24 | 12 |

| Данные | ТС 24 | ТС 25 | ТС 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB007742 | HB007741 | HB005497 |
| Марка автомобиля | ЗиЛ-131 | ЗиЛ-130 | ГАЗ66-31 |
| Наименование (тип ТС) | Грузовой фургон | Грузовой цистерна | Специализированный фургон |
| Год выпуска | 1981 | 1979 | 1992 |
| Гос. Номер | Х 088 СМ | Х 083 СМ | Х 003 СМ |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | полный Х3 | задний Х1 | полный Х2 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Тип спидометра1 | механический | механический | механический |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12 | 12 | 12 |

- Установка и активация «Тахографическое оборудование на транспортные средства Северного РЭС СП «ЦЭС»;

| Данные | ТС27 | ТС 28 |
| --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB009789 | HB032883 |
| Марка автомобиля | ГАЗ-3307 | 47953-0000010-31 |
| Наименование (тип ТС) | Грузовой фургон | Автомобиль мастерская |
| Год выпуска | 1992 | 2010 |
| Гос. Номер | Х 634 АУ | А 636 СО |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | ручная | ручная |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | задний | Полный 4Х4 |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | отсутствует | отсутствует |
| Тип спидометра1 | механический | механический |
| Вид спидометра2 | большой | большой |
| Наличие места под установку тахографа 3 | отсутствует | отсутствует |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 12 | 24 |

- Установка и активация «Тахографическое оборудование на транспортные средства Амурского РЭС СП «СЭС»;

| Данные | ТС 29 | ТС 30 | ТС 31 (п. Литовко) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. номер | HB033357 | HB007800 | HB036552 |
| Марка автомобиля | 579022 на шасси КАМАЗ -43118 | ЗиЛ-131 | (МКМ-200) 481042-0000021 на шасси УРАЛ 4320 |
| Наименование (тип ТС) | Бортовой с КМУ | Специализированный - мастерская | Многофункциональный кран-манипулятор |
| Год выпуска | 2011 | 1986 | 2014 |
| Гос. Номер | В 723 КО | М 071 АМ | Н 558 МА |
| Тип КПП (ручная, автомат, робот) | Ручная (МКПП) | Ручная (МКПП) | Ручная (МКПП) |
| Тип привода (пер., зад., полный); кол-во мостов X ведущих | Полный ( 3) | Полный ( 3) передний мост не подключен | Полный ( 3) |
| Наличие штатного датчика скорости (модель, если известно) | есть | нет | есть |
| Тип спидометра1 | 87.3802 электронный | механический | 16.3803 электронный |
| Вид спидометра2 | малый | малый | малый |
| Наличие места под установку тахографа 3 | нет | нет | нет |
| Напряжение бортовой сети (12В/24В) | 24В | 12В | 24В |

Приложение 1.2

к техническому заданию

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ДИЛЕРА)

| №______________________ «_____» ______________ 201__ года |  |
| --- | --- |

Настоящим сообщаем Вам, что _______________________________________________,

(полное наименование предприятия-изготовителя/ дилера с указанием Организационно-правовой формы)

являющееся изготовителем/Официальным дилером предприятия-изготовителя

(ненужное вычеркнуть)

___________________________________________________________________________,

(наименование Продукции)

надлежащим образом Извещено о решении

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника Запроса котировок цен с указанием Организационно-правовой формы)

представить Заявку для участия в объявленном Вами Запросе котировок цен

___________________________________________________________________________.

(указывается наименование и номер Запроса котировок цен)

Настоящим гарантируем отгрузку (поставку) ____________________________________

(наименование Продукции)

в случае признания Заявки ___________________________________________________

(полное наименование Участника Запроса котировок цен с указанием Организационно-правовой формы)

наилучшей в указанном выше Запросе котировок цен и распространить на нее наши полные гарантии.

Примечание: Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию.

Участник размещения

заказа/уполномоченный представитель      _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок цен).