Приложение №1.2. к техническому заданию.

Таблица №1 Требования к оборудованию

| Характеристика | Описание требования |
| --- | --- |
| - Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив для установки в 19” стойку, высотой не более 6U. |
| - Функциональные возможности | Модульная архитектура системы, позволяющая создавать территориально-распределённые сети связи с любы планом нумерации, не имеющие ограничения по номерной ёмкости. Полнодоступное неблокируемое коммутационное поле - 512х512 канальных интервалов. Поддержка универсальных посадочных мест для блоков линейных окончаний. Поддержка цифровых системных телефонных аппаратов разных производителей. Интеллектуальная маршрутизация устанавливаемых соединений по различным критериям: входящих вызовов - по АОН, исходящих вызовов - по префиксам набираемых цифр номера, по критериям наименьшей стоимости и загруженности каналов. Статическое мультиплексирование пакетов данных через физические интерфейсы: Ethernet 10 Base-T, RS-232, V.35/V.36, V.28, C1-И, ОЦК в цифровых трактах E1 совместно с телефонным трафиком. Маршрутизация IP пакетов данных. Аудиоконференц-связь до 30 участников. Аппаратная защита линейных блоков от попадания сторонних напряжений. |
| - Технические характеристики | Типы соединительных линий: - цифровые тракты G.703/G.704; - 2-проводные аналоговые соединительные линии с частотным и импульсным набором номера; - 3-проводные аналоговые соединительные линии с батарейной передачей линейной сигнализации и поддержкой как декадного набора, так и метода «импульсный челнок» для связи с АТС ДШ, АТС К и АТС КЭ; - 3-проводные аналоговые соединительные линии с батарейной передачей линейной сигнализации и поддержкой декадного набора для связи с междугородными ручными коммутаторами типа МРК, М-60; - 4-проводные каналы тональной частоты: АДАСЭ 1200/1600 Гц (энергетический протокол); - 4-х проводной аппарат (коммутатор). Типы сигнализаций для цифровых трактов - ОКС-7; Q 931; Е-DSS1 ETS 300.102 (PRI); 2 ВСК; 1 ВСК. Интерфейсы передачи данных - RS-232, V.35/V.36, Ethernet 10 Base-T, С1-И, ОЦК. Протоколы передачи данных - TCP/IP, Cisco-HDLC, Frame Realy, Sync PPP, X-25. |
| - Управление и мониторинг | Программа для конфигурирования параметров АТС должна позволять производить: - формирование файлов конфигурации с поддержкой автоматической проверки синтаксиса команд; - визуальное программирование цифровых телефонов и консолей к ним; - установку параметров протоколов любых интерфейсных блоков; - мониторинг состояния каналов и трактов с выдачей на экран сообщений об авариях. Управление и мониторинг АТС должно осуществляться несколькими способами: локально, через модемы и через ЛВС. |
| - Требования к электропитанию | Напряжение промышленной сети 187–240 В, частота – 50 Гц или постоянное напряжение 48 – 72 В. Автоматическое переключение на резервное питание. |

Таблица №2: Спецификация на поставку оборудования:

| № п\п | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Цифровая АТС Т7, производства ГК «ТЕЛРОС» или аналог, для объекта «Михайловский РЭС» |  |  |
| 1 | КБ-1Б Каркас блочный 19” 6U с кроссплатой для установки 15 линейных блоков без крышки (используется с модулем БП-220) или аналог | 1 |
| 2 | SCPU-3 Блок центрального процессора с коммутационным полем 512х512 (для оборудования Т7 opt. 15) или аналог | 2 |
| 3 | Кабель для блока SCPU-3 (2,1 м.) или аналог | 1 |
| 4 | БП 220 Блок питания (~220В) или аналог | 2 |
| 5 | Блок VF4C-16 или аналог | 2 |
| 6 | Кабель VF4C-16 или аналог | 1 |
| 7 | ALU-16 Блок аналоговых абонентских линий с защитой на 16 каналов или аналог | 2 |
| 8 | Кабель для блока ALU-16 (8 м.) или аналог | 2 |
| 9 | DPRI-3 Блок цифрового тракта E1 или аналог | 2 |
| 10 | Кабель для блоков DPRI или аналог | 2 |
| 11 | DLG-24 Блок цифровых абонентских линий на 24 канала для работы с системными аппаратами LG или аналог | 2 |
| 12 | Кабель для блока DLG-24 (8 м.) или аналог | 1 |
| 13 | LSU-16 Блок двухпроводных соединительных линий. | 2 |
| 14 | Кабель для блока LSU-16 или аналог | 1 |
| 15 | Цифровой системный телефонный аппарат LG LDP-7024D (24 кнопки прямого набора + функция АОН) или аналог | 4 |
| 16 | Консоль LDP 7048DSS или аналог | 3 |
| 17 | Рама для крепления плинтов 19", до 20 LSA+ плинтов вертикально или аналог | 1 |
| 18 | Плинт универсальный размыкаемый LSA PLUS, на 10 пар, с нормально-замкнутыми контактами или аналог | 8 |
| 19 | Откидная рамка на плинт для таблички 2/10 или аналог | 8 |
| 20 | Магазин защиты 2/10; для 3-х-полюсного разрядника или аналог | 2 |
| 21 | Разрядник 230V (8х13) МК 3х-полюсный или аналог | 20 |
| 22 | Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S или аналог | 1 |
| 22 | Контрольный шнур 2/4 или аналог | 1 |