- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

НА ЗАКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование транспортного средства | Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4)- полноприводный. |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступных местах. |
| 3 | Количество (шт.) | 2 |
| 4 | Год выпуска | 2017 (новый, без пробега) производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства |
| 5 | Тип транспортного средства по ПТС | Мастерская (в данном случае отсутствует необходимость установки тахографа) |
| 6 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 7 | Мощность двигателя | Не менее 119 л. с. |
| 8 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 9 | Тип фургона | Военный клёпанный |
| 10 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 11 | Комплектация | Комплектация: 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2.Фара-искатель. 3. Предпусковой подогреватель двигателя; 4. АБС; 5 Усиленная рама; 6. Централизованная подкачка колес. |
| 12 | Кунг: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750 mm). Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 45 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 2 мм., покрытие грунт, грунт-эмаль, эмаль, цвет защитный по двойному слою грунта; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого (или бежевого) цвета, утеплитель – пенополиуретан (ППУ) плотностью не менее 80 кг/м3, залитый и вспениваемый в межобшивочном пространстве (склейка обшивок с утеплителем не допускается). Обрамление корпуса кузова-фургона должно быть выполнено из алюминиевых профилей. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь двухстворчатая распашная. На левой – ДЗК с лебедкой. Правая оборудована окном глухим и внутренним ригельным замком с запиранием в трех точках. Внутри по периметру грузовой отсек (включая двери) должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном и внутренним ригельным замком с запиранием в трех точках, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк аварийно-вентиляцонный и откидной стол между рядами сидений (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: - дизельный автономный воздушный с теплопроизводительностью не менее 3кВт – 1 шт., - от системы охлаждения с теплопроизводительностью не менее 4,5 кВт – 1 шт. Покрытие пола автомобильный линолеум (автолин) - 1 шт. Пассажирский и грузовой отсеки должны быть разделены перегородкой с распашной дверью. Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. Ящик багажный – 2 шт. |
| 13 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Забайкальская ж. д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 14 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (для подтверждения предоставить сертификат либо декларацию соответствия, либо одобрение типа ТС) |
| 15 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега; Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 17 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 (для субъекта малого и среднего предпринимательства - 30 календарных дней) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 18 | Срок поставки | до 31 июля 2017 г., с возможностью досрочной поставки. |

И.о. начальника транспортной службы 						     Гиберт С.Н.