КАРТА ЗАКАЗА

на шкаф (панель) автоматики управления

дугогасящими реакторами с плунжерным управлением

«Бреслер-0117.060.4»*

1. Данные о подстанции:

| Секция | Емкостной ток, А | Тип ДГР, мощность, напряжение, диапазон регулирования. | Тип управления (плунж., ступ.) |  | Резистор заземления нейтрали (если имеется) | Тип измерительного ТН | Номинальная мощность электродвигателя привода реактора, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 15 | РЗДПОМА-190/10, 5-25,5 (установлен). | Плунжерное |  | --- | НАМИ-10 | 0,55 |
| II | 16 | РЗДПОМА-190/10, 5-25,5 (установлен). | Плунжерное |  | --- | НАМИ-10 | 0,55 |
| III | 14 | АДМК-400/10, 2÷63 (перспектива). | Конденсаторное регулирование |  | --- | НАМИ-10 | --- |
| IV | 16 | АДМК-400/10, 2÷63 (перспектива). | Конденсаторное регулирование |  | --- | НАМИ-10 | --- |
| Варианты параллельной работы секций: раздельная, объединенная. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Напряжение оперативного питания микропроцессорного устройства: _____≈220В ______(=220В, =110В, ≈220В)

| 3. Количество реакторов, шт: | 4 |
| --- | --- |

5. Дополнительные функции и услуги: шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя.

6. Дополнительные требования:

| № п/п | Наименование требования | Соответствие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение информации об аварийных режимах работы с записью осциллограмм переходных процессов | да |
| 2 | Точность настройки ДГР, % | до 1% |
| 3 | Измерение параметров сети по частоте свободных колебаний КНП | да |
| 4 | Передача сигналов АСУ оп МЭК-104 | да |
| 5 | Возможность регулирования ДГР большей мощности (РЗДПОМ или РДМР, АДМК) | да |
| 6 | Возможность работы без постоянного искусственного смещения нейтрали | да |
| 7 | Индикация параметров сети в текущем времени | да |

| Наименование ТР, ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | да |
| 2 | ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | да |