- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Автогидроподъёмника

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Автогидроподъемник телескопический на автомобильном шасси (4х4) |
| 2 | Назначение | Обслуживание ЛЭП и ПС |
| 3 | Количество (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2017 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт Euro 4 |
| 6 | Мощность двигателя | не менее 120 л.с. |
| 7 | Рабочий объем (л.) | не более 4750 см3 |
| 8 | Требование к кабине: | Количество мест 2+3, количество дверей 4, дополнительный отопитель. |
| 9 | Сиденья | Регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | КПП | Механическая 5 ступенчатая |
| 11 | Требования к конструкции стрелы автоподъемника: | решётчатая |
| 12 | Высота подъема люльки (м) | Не менее 17 |
| 13 | Макс. грузоподъемность (кг) | Не менее 250 |
| 14 | Вылет (м) | Не менее 12 |
| 15 | Угол поворота стрелы (град.) | 360 |
| 16 | Требования к люльке | Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ без отключения питания |
| 17 | Приборы безопасности | Обязательное наличие, с указанием марки приборов |
| 18 | Необходимое наличие комплекта документов | - руководство (инструкции) по эксплуатации; - декларация соответствия или обязательная сертификация; - паспорт на подъемник (вышку); - разрешение на применение. - Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. - Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей. |
| 19 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 20 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 21 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия либо одобрение типа ТС) |
| 22 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автоподъемника. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега; Обязательно предоставление копии ПТС на автоподъемник не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 23 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 (для субъекта малого и среднего предпринимательства - 30 календарных дней) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 24 | Срок поставки | до 30 октября 2017 г. с возможностью досрочной поставки. |

И.о. начальника транспортной службы 		                                           Гиберт С.Н.