- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ Гусеничного вездехода.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип транспортного средства | Гусеничный вездеход (снегоболотоход) |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в условиях бездорожья и для преодоления водных преград |
| 3 | Количество (шт.) | 1 |
| 4 | Год выпуска | 2017 (новый, без пробега) |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный с турбинным надувом |
| 6 | Мощность двигателя | Не менее 300 л.с. |
| 7 | КПП | Механическая 6 ступенчатая |
| 8 | Дорожный просвет (мм.) | Не менее 425 |
| 9 | Грузоподъёмность (кг.) | Не менее 4000 |
| 10 | Масса снаряжённого транспортёра без груза и экипажа (кг.) | Не более 13700 |
| 11 | Кабина | Шестиместная, спальных мест 2 |
| 12 | Комплектация | 1. Лебедка с электрическим приводом, трос-50м, тяговое усилие – 20 т. 2. Дизель-генератор 5 квт. |
| 13 | Кузов – салон разделён на два отсека: жилой и хозяйственный | Система отопления: - автономный отопитель марки; - зависимый контур от системы охлаждения ТС марки. Жилой отсек: - 2 дивана рундука (спальные места); - 2 верхние откидные полки (спальные места); - стол откидной; - 2 шкафа для одежды. Хозяйственный отсек: - обеденная зона (сиденья, стол); - умывальник; - стол шкаф и навесной шкаф; - место для установки СВЧ-печи. |
| 14 | Внутренние размеры кузова салона (мм.) - длина - ширина - высота | Не менее 4000 Не менее 2500 Не менее 2000 |
| 15 | Емкость топливного бака, л | Не менее 625 |
| 16 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Тыгда Забайкальская ж/д код 952709 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» для СП «СЭС». Код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а г. Зея, пер. Лаврушинский, д 3. |
| 17 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 18 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 или требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012 (для подтверждения предоставить сертификат (декларацию) соответствия) |
| 19 | Дополнительные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автокрана. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега; Обязательно предоставление копии ПСМ на технику не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 20 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 60 (для субъекта малого и среднего предпринимательства - 30 календарных дней) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 21 | Срок поставки | до 30 октября 2017г., с возможностью досрочной поставки. |

И.о. начальника транспортной службы 		                                           Гиберт С.Н.