«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата __06.02.17__ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-___Береговая-2_, №ф. 6 кВ «_6_», КТП № _81151_,  наименование ____________ ТМ 6/0,4 _160_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _ _№2 (новый)_

№ опоры _8_.

Предполагаемая точка БПиЭО____опора № 8_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___125___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 190 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2а 3*50+1*50 | 200 м |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция КТП с установкой коммутационного аппарата |  |  | Не требуется | - |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: необходимо спроектировать и построить новую ВЛИ-0,4 кВ от           КТП-81153 длиной 190 м с учетом захода в КТП. (красным цветом на схеме). ВЛ вдоль дороги, вырубка деревьев не требуется.

Начальник     ШРЭС				              		   Кузнецов П.А.

«_____»  _____________20__ г.