«Утверждаю»

И.о главный инженер СП ПЮЭС

А.Н.Скороходов

"_____" ________________ 2017 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя Инв.номер - PR0002878

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Волчанец_, №ф. 6(10) кВ «_8_», КТП № _7101_______,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 _250_____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____  2             ___

№ опоры __6/4______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___115_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 310 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 6; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х70 (160м) СИП-4 4х16 (150) | 167 157 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: для подачи напряжения необходимо:

1. От опоры №6 до 6/4 смонтировать совместной подвеской провод  СИП.

2. От опоры №6/4  смонтировать ВЛИ-0,4 кВ до границ заявителя.

Начальник ПРРЭС                                             А.Н.Подшивалов