| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ-10 кВ ПКУ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 12 |  | 1180 кг |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 7 |  |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.01.04 |  | 5 |  |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.01.01 |  | 1 |  |  |  |
| Траверса ТМ 73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |
| Траверса ТМ 73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 4 |  |  |  |
| Траверса ТМ 80а |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.04 |  | 2 |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 10 |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 |  | 23 |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 23 |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС-50 |  | 40 |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 21 |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 21 |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 21 |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 21 |  |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  |  | ПС-70 |  | 42 |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 5 |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | PR 150 |  | 12 |  |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  |  | СD35 |  | 5 |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1×50 |  | 0,471 |  | км |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 |  | 1 |  | м |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 |  | 12 |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 3 |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 50N |  | 3 |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 |  | 18 |  |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 15м |  | 25 кг |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 12 |  |  |  |
| Болт М10×50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 12 |  |  |  |
| Шайба Ø 12 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 24 |  |  |  |
| Пункт коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  | ПКУ-10 кВ |  | 1 |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  | 17-0005-06-РД |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Спецификация материалов |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  |  | РД |  | 23 |  | 26 |
| Разработал |  | Ноженко |  |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |  |  |