| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | опор |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | опор |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | опор |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж ВЛС Ф-1 |  |  |  |  |  | опор |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж ВЛС Ф-2 |  |  |  |  |  | опор |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж ВЛС Ф-3 |  |  |  |  |  | опор |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  | Демонтаж ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Демонтаж ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Демонтаж ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ без подкосов |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 |  | Отключение вводов 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  | Демонтаж вводов в здания 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 |  | Погрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 9,6 |  |  |  |  |
| 14 |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  | т |  | 9,6 |  |  |  |  |
| 15 |  | Разгрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 9,6 |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
| 17 |  | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 |  | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 19 |  | Установка угловой анкерной ж/б опоры УА23 ВЛИ 0,4 кВ с двумя подкосами |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 |  | Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А23 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП23 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Установка промежуточной ж/б опоры П23 ВЛИ 0,4 кВ без подкосов |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 23 |  | Установка кронштейнов |  |  |  |  |  | шт |  | 51 |  |  |  |  |
| 24 |  | Подвеска изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | км |  | 0,30 |  |  |  |  |
| 25 |  | Подвеска изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | км |  | 0,30 |  |  |  |  |
| 26 |  | Подвеска изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 13-66 |  |  |  |  |  | км |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 27 |  | Подвеска ВЛС кВ Ф-1 |  |  |  |  |  | км |  | 0,30 |  |  |  |  |
| 28 |  | Подвеска ВЛС кВ Ф-2 |  |  |  |  |  | км |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17-0028-06-РД |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Ищенко |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  | Ищенко |  |  |  |  |  | РД |  | 24 |  | 27 |  |
| Разработал |  |  | Ноженко |  |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Подвеска ВЛС кВ Ф-3 |  |  |  |  |  | км |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 30 |  | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | СИП2А |  |  |
| 31 |  | Забивка вертикальных заземлителей опор длинной по 3 метра механизированным способом |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | Ø 16 мм, L=3м |  |  |
| 32 |  | Монтаж вводов в здания 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 33 |  | Подключение вводов 0,4 кВ (четыре провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  | СИП2А |  |  |
| 34 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Стойка СВ105 |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |
| 36 |  | Кронштейн У1 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 37 |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | м |  | 11,9 |  |  |  |  |
| 38 |  | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 39 |  | Лента F207 |  |  |  |  |  | шт |  | 102 |  |  |  |  |
| 40 |  | Бугель NB 20 |  |  |  |  |  | шт |  | 34 |  |  |  |  |
| 41 |  | Скрепа NC 20 |  |  |  |  |  | шт |  | 68 |  |  |  |  |
| 42 |  | Плашечный зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | шт |  | 23 |  |  |  |  |
| 43 |  | Плашечный зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 44 |  | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  |  |  | шт |  | 46 |  |  |  |  |
| 45 |  | Зажим РС-481 |  |  |  |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 46 |  | Колпачки СЕ 25.150 |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 47 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 30/50 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 48 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 9,6/16 |  | 1м3=1,6т |  |  |
| 49 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 50 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17-0028-06-РД |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |