| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа | Кол-во |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛЗ-10 кВ ПКУ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 2 |  | 1180 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 1 |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  | Л56-97.01.04 | 12 |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  | Л56-97.01.01 | 8 |  |  |
| Траверса ТМ 73 |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 3 |  |  |
| Траверса ТМ 73(М) |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 | 2 |  |  |
| Траверса ТМ 80а |  |  |  |  |  | Л56-97.04.04 | 1 |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 | 23 |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШФ20-Г1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 22863-77 | 40 |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 | 40 |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  | ВС-50 | 74 |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  | У1-7-16 | 21 |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 | 21 |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  | НБ-2-6 | 21 |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  | СРС 7-16 | 21 |  |  |
| Изолятор подвесной |  |  |  |  |  | ПС-70 | 42 |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 | 11 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | PR 150 | 15 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | PRN 150 | 3 |  |  |
| Плашечный зажим |  |  |  |  |  | СD35 | 11 |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП3 1×50 | 0,972 |  | км |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  | СИП4 4×16 | 1 |  | м |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |  |  |  | ОПН-10 | 3 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 | 12 |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 | 3 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | MJRP 50N | 3 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 | 18 |  |  |
| Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 3 м |  | 5 кг |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 | 12 |  |  |
| Болт М10×50 |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 | 12 |  |  |
| Шайба Ø 12 |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 | 24 |  |  |
| Пункт коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |  |  | ПКУ-10 кВ | 1 |  | шт |
|  |  |  |  |  |  | 17-0028-06-РД |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Спецификация оборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  | РД | 22 | 27 |
| Разработал |  | Ноженко |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |
| ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 | 16 |  | 1180 кг |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 | 6 |  | шт |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  | 25.0017-43 | 11,9 |  | м |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | Р72 | 10 |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  | F207 | 102 |  | м |
| Бугель |  |  |  |  |  | NB20 | 34 |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  | NС20 | 68 |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  | Е778 | 46 |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  | РС-481 | 20 |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 | 8 |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 | 30/50 |  | м/кг |
|  |  |  |  |  |  | 17-0028-06-РД |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |